Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» 
на Горьковской железной дороге

603116, г. Н.Новгород, ул. Московское шоссе, д. 17А

тел.: +7 (800) 100-22-20; факс: +7 (831) 275-46-50

e-mail: gzd@trcont.com   |   www.trcont.com

___02.09.2022______№ _______________

на _____________     от ________________

______

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕЛО»

ВНИМАНИЕ!

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге информирует о внесении изменений в документацию о закупке № ОКэ-НКПГОРЬК-22-0008 по предмету закупки «Модернизация козлового контейнерного крана МККС-42К зав. №24 (изменение конструкции спредера и грузовой тележки с поворотной на неповоротную) на контейнерном терминале Киров-Котласский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге по адресу: Кировская область, г. Киров, Транспортный проезд, 21»:

В документации о закупке:

- Внести изменения в п.7 и п. 8 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке и изложить их в следующем виде:

| 7. | Место, дата и время начала и окончания срока подачи Заявок, открытия доступа к Заявкам | Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и до «13» сентября 2022 г. 14 час. 00 мин. местного времени. Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи Заявок. |
| --- | --- | --- |
| 8. | Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок | Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится «14» сентября 2022 г. 14 час. 00 мин. местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты. |

- Приложение 2 «Сводная ведомость объемов работ» к приложению №5 документации о закупке «Проект договора» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

№_____от «___»________20__ г.

## Сводная ведомость объемов работ

I этап выполнения Работ

1.1. Поставка металлопроката

| Профиль | Материал | Количество |
| --- | --- | --- |
| Труба 63,5х5 | Сталь 20 | 21 м.п. |
| Труба 20х2,8 ГОСТ 3262 | Ст3сп5 | 81,3 м.п. |
| Труба 102х5 | Сталь 20 | 10,6 м.п. |
| Труба 114х4 | Сталь 20 | 0,5 м.п. |
| Труба 15х2,5 ГОСТ 3262 | Ст3сп5 | 7,9 м.п. |
| Труба 76х4 | Сталь 20 | 11,4 м.п. |
| Швеллер 10У | 09Г2С | 30,1 м.п. |
| Швеллер 20У |  | 54,5 м.п. |
| Швеллер 24У |  | 21,1 м.п. |
| Полоса 4х25 | Ст3сп5 | 44,7 м.п. |
| Уголок 25х25х3 | Ст3сп5 | 10,8 м.п. |
| Уголок 50х50х5 | Ст3сп5 | 15,6 м.п. |
| Уголок 75х75х6 | 09Г2С | 0,7 м.п. |
| Проволока II-6,0 ГОСТ 9389-75 | - | 6,0 м.п. |
| Лист ПВ 406 (408) | Ст3сп5 | 1250х12500 |
| Лист чечевица 4,0 ГОСТ 8568 | Ст3сп5 | 1500х12000 |
| Лист 2,0 | Ст3сп5 | 500х3200, 800х1600 |
| Лист 3,0 | Ст3сп5 | 1500х3500 |
| Лист 4,0 | Ст3сп5 | 1500х350 |
| Лист 5,0 | 09Г2С | 1350х1350 |
| Лист 6,0 | 09Г2С | 1500х9000 |
| Лист 8,0 | 09Г2С | 1500х26000 |
| Лист 10,0 | 09Г2С | 1500х9000 |
| Лист 12,0 | 09Г2С | 1500х18000 |
| Лист 16,0 | 09Г2С | 1500х2500 |
| Лист 20,0 | 09Г2С | 300х700 |
| Лист 25,0 | 09Г2С | 1500х400 |
| Лист 30,0 | 09Г2С | 1500х300 |

  - Поставка оборудования и изделий

| Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Блок 185.2-5432-0 | шт | 8 |
| Блок 185.2-5432-0 | шт | 4 |
| Выключатель концевой калитки ВП-15 | шт | 1 |
| Выключатель концевой калитки кабины ВП-15 | шт | 1 |
| Выключатель концевой поворота спредера ВУ250М | шт | 1 |
| Зубчатая обойма СПЦМШ 16.00.02 | шт | 4 |
| Зубчатая полумуфта СПЦМШ 16.00.01 | шт | 2 |
| Кожух тормоза | шт | 2 |
| Колесо (СПЦМШ 20.31.03) | шт | 4 |
| Кондиционер оконный | шт | 1 |
| Опора поворотная ОП-1400.2.2.8.3Р У1 | шт | 1 |
| Ось СПЦМШ 15.00.05 | шт | 8 |
| Ось (СПЦМШ 20.31.05) | шт | 4 |
| Ось балансира (СПЦМШ 20.01.06) Цена: | шт | 2 |
| Ось СПЦМШ 15.00.05 Цена: 14300*1,02/1,18/3,94 (10.13.27) | шт | 4 |
| Подшипник 60315 | шт | 8 |
| Подшипник 80218 482.2.-5432-0 | шт | 16 |
| Подшипники 80218 ГОСТ 7242-81 | шт | 8 |
| Полумуфта редуктора СПЦМШ 16.00.03 | шт | 2 |
| Промежуточный вал СПЦМШ 16.00.04 | шт | 2 |
| Редуктор FF 77.31,51.45.4х1500.М4 | шт | 1 |
| Редуктор ЦТНД-400.40.32 | шт | 2 |
| Тяга 273.04.000.00 | шт | 2 |
| Тяга 273.04.000.00-01 | шт | 2 |
| Шкив тормозной СПЦМШ 10.00.23 | шт | 2 |
| Кабель КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5 | м | 158,1 |
| Провод РПШ 7х2,5 | м | 56,1 |

1.3. Монтажные работы:

-	изготовление верхней рамы спредера согласно чертежу СПЦМШ.55.00.00 СБ;

-	изготовление корзины для укладки кабеля согласно чертежу СПЦМШ.55.05.00 СБ;

-	монтаж верхней рамы спредера на телескопическую часть с использованием опоры поворотной ОП-1400.2.2.10.3Р У1 (телескопическая часть спредера – предоставляется заказчиком) согласно чертежу СПЦМШ.50.00.00 СБ;

II этап выполнения Работ

2.1. Монтажные работы:

-	отключение крана от питания и управления;

-	распасовка и снятие грузовых канатов;

-	демонтаж кабины оператора крана;

-	демонтаж грузовой тележки крана;

-	демонтаж неповоротной части грузовой тележки крана;

-	демонтаж кабельной и электропродукции, находящейся на грузовой тележке, кабине и спредере;

-	реконструирование неповоротной части грузовой тележки крана с  применением  сварки  согласно чертежу СПЦМШ.12.00.00;

-	демонтаж механизма подъема груза;

-	реконструирование механизма  подъема  груза  ввиду изменения  кратности полиспаста:

- замена соединительных муфт, тормозных барабанов;

- замена промежуточных валов;

- замена грузовых редукторов типа ЦТНД-400.40.32.Цвх.Мвых.У1; изготовление обводных блоков согласно чертежу СПЦМШ.15.00.00.

- ремонт и реконструирование грузовых барабанов с учетом изменения диаметра канатов согласно чертежу СПЦМШ.10.00.04;

- демонтаж с поворотной части грузовой тележки узлов неподвижной заделки каната и установка согласно чертежу СПЦМШ.10.00.00 СБ;

-	установка   механизма   подъема   груза   на   грузовой   тележке	согласно   чертежу СПЦМШ.10.00.00 СБ;

-	изготовление	и	монтаж	площадки	обслуживания согласно чертежу СПЦМШ.17.00.00 СБ;

-	изготовление	и	монтаж	галереи	грузовой	тележки	согласно чертежу СПЦМШ.18.00.00 СБ;

-	изготовление рамы подвеса кабины согласно чертежу СПЦМШ.20.01.00 СБ;

-	изготовление и установка переходной площадки согласно чертежу СПЦМШ.30.00.00 СБ;

-	изготовление и установка площадки посадочной согласно чертежу СПЦМШ.40.00.00 СБ;

-	монтаж кабельной и электропродукции, находящейся на грузовой тележке, кабине и спредере;

-	монтаж грузовой тележки на мост крана;

-	монтаж кабины на раме подвеса на мост крана;

-	крепление	грузовой   тележки   и	кабины	оператора	тягами согласно чертежам СПЦМШ.60.00.00 СБ и СПЦМШ.70.00.00 СБ;

-	подключение электрооборудования кабины и грузовой тележки;

-	установка спредера, запасовка грузовых канатов;

-	подключение спредера к питанию и управлению;

-	покраска крана:

- Подготовка поверхности: расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок;

- Обеспыливание поверхностей металлоконструкций крана;

- Обезжиривание металлических поверхностей крана от маслянных пятен: уайт – спиритом;

- Грунтование металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021;

- Покраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 - 2 слоя.

| От Заказчика: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) | От Исполнителя: ________ ______________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Председатель ПРГ филиала

ПАО «ТрансКонтейнер» на

Горьковской железной дороге						А.А. Кирпичников

Исполнитель: НКПТ Талинин С.А.

Тел. 8 (495) 7881717, IP 40-52