14.02.2023            №             б/н

на №           -            от          -

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию о закупке открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-23-0007 на право заключения договора на изготовление, поставку, монтаж и пуско-наладку двухбалочного козлового контейнерного крана для контейнерного терминала Чита филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (Открытый конкурс)

- В документации о закупке Открытого конкурса:

  - Пункт 73 раздела 4.3. «Техническое задание» документации о закупке дополнить следующим текстом:

«Кран должен быть оснащен эффективной системой противораскачивания спредера при перемещении грузовой тележки, крана и при повороте спредера даже при сильных порывах ветра и при любых рабочих условиях.

Система противораскачивания должна обеспечивать перемещение контейнера без раскачивания и осуществлять эффективное гашение остаточных колебаний контейнера за 1-1,5 колебаний из любого положения: при передвижении крана, передвижении грузовой тележки и при повороте спредера.

Система запасовки каната выполнена так, чтобы во всех направлениях обеспечивалось действенное гашение колебаний.»

  - Из пункта 208 раздела 4.3. «Техническое задание» документации о закупке удалить следующий текст:

«систему противораскачивания,»

  - Из пункта 209 раздела 4.3. «Техническое задание» документации о закупке удалить следующий текст:

«и высоту их нижних точек от уровня головки кранового рельса (УГКР): привода механизма передвижения, ограждения приводов, выступающие части металлоконструкции, лестницы входа на Кран и нижние площадки, элементы токоподвода Крана и площадки их обслуживания.»

  - Пункт 210 раздела 4.3. «Техническое задание» документации о закупке дополнить следующим текстом:

«Описать принцип работы системы противораскачивания крана»

  - Из пункта 211 раздела 4.3. «Техническое задание» документации о закупке удалить следующий текст:

«- высота площадок входа на тележку, площадки кабины электрооборудования (КЭО).»

  - Из пункта 212 раздела 4.3. «Техническое задание» документации о закупке удалить следующий текст:

«- диаметры барабанов, блоков, колес,

- типы, мощности, частоты вращение и количество электродвигателей для всех механизмов, построенных по развернутой схеме,

- типы и количество редукторов, построенных по развернутой схеме,

- типы, мощности, частоты вращения электродвигателей и выходных валов,

- передаточные числа и количество мотор-редукторов,

- типы, максимальный тормозной момент и количество тормозов,

- коэффициент запаса торможения тормозов механизма подъема,

- время разгона механизмов до номинальных значений (ускорение),

- время торможения механизмов,

- путь торможения механизмов,»

  - Первый абзац пункта 5 раздела 5 «Информационная карта» изложить в следующей редакции:

«Начальная (максимальная) цена договора составляет 193 135 000  (сто девяносто три миллиона сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС) и включает в себя расходы, связанные с изготовлением Крана, стоимость материалов, изделий, конструкций, сертификатов, лицензий, включая  расходы по доставке Крана до места выполнения работ по монтажу, затраты, связанные со страхованием, таможенным оформлением и погрузочно-разгрузочными работами, а также  прочие расходы, связанные с  изготовлением и  поставкой Крана, в том числе стоимость всех комплектующих узлов и деталей, при условии поставки их третьими лицами, пуско-наладку Крана, инструктаж персонала Заказчика, командировочные расходы технических специалистов  Претендента для выполнения работ на территории Заказчика, включая все возможные расходы на проезд технических специалистов Претендента к месту монтажа и обратно, питание, проживание, а также выполнение работ, предусмотренных разделом 4 Технического задания документации о закупке, и прочие расходы, связанные с  выполнением работ по монтажу, пуско-наладке и проведением полного технического освидетельствования Крана, с предоставлением контрольных грузов для проведения статических и динамических испытаний.»

  - Пункт 7,8,9 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

| 7. | Место, дата и время начала и окончания срока подачи Заявок, открытия доступа к Заявкам | Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и до «21» февраля 2023 г. 14 часов 00 минут местного времени. Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи Заявок. |
| --- | --- | --- |
| 8. | Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок | Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится «01» марта 2023 г. 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты. |
| 9. | Подведение итогов | Подведение итогов состоится не позднее «20» марта 2023 г. 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 3 Информационной карты. |

  - Подпункт 1.5. пункта 17 раздела 5 «Информационная карта» изложить в следующей редакции:

«1.5.	наличие за 2020-2023 годы опыта изготовления, поставки, монтажа и пуско-наладки не менее одной единицы двухбалочного козлового контейнерного крана, грузоподъемностью не менее 30 тонн на территории Российской Федерации.»

  - Подпункт 2.5. пункта 17 раздела 5 «Информационная карта» изложить в следующей редакции:

«2.5.	документ по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии за 2020-2023 годы опыта изготовления, поставки, монтажа и пуско-наладки двухбалочных козловых контейнерных кранов, грузоподъемностью не менее 30 тонн;»

  - Второй абзац пункта 1 Приложения № 3 к документации о закупке изложить в следующей редакции:

«Цена  работ по монтажу, пуско-наладке Крана включает в себя инструктаж персонала Заказчика, командировочные расходы технических специалистов  Претендента для выполнения работ на территории Заказчика включая, все возможные расходы на проезд технических специалистов  Претендента к месту монтажа и обратно, питание, проживание, а также выполнение работ, предусмотренных разделом 4 Технического задания документации о закупке, и прочие расходы, связанные с  выполнением работ по монтажу, пуско-наладке и проведением полного технического освидетельствования Крана, с предоставлением контрольных грузов для проведения статических и динамических испытаний, включая все налоги, кроме НДС.»

  - Пункт 73, 208, 209, 210, 211, 212 Приложения № 1 к финансово-коммерческому предложению (Приложение № 3 к документации о закупке) изложить в следующей редакции:

«

| 73 | Механизм подъема | Конструкция механизма подъема должна обеспечивать подъем контейнера с обеспечением горизонтального положения. Количество лебедок определяется производителем и согласовывается с Заказчиком. Командоаппарат, отключающий лебедку в крайних положениях, должен быть снабжен абсолютным энкодером для определения текущей высоты подъема контейнера. Кран должен быть оснащен эффективной системой противораскачивания спредера при перемещении грузовой тележки, крана и при повороте спредера даже при сильных порывах ветра и при любых рабочих условиях. Система противораскачивания должна обеспечивать перемещение контейнера без раскачивания и осуществлять эффективное гашение остаточных колебаний контейнера за 1-1,5 колебаний из любого положения: при передвижении крана, передвижении грузовой тележки и при повороте спредера. Система запасовки каната выполнена так, чтобы во всех направлениях обеспечивалось действенное гашение колебаний. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 208 |  | 2.На видах Крана прорисовать лестницы и площадки, противоугонные захваты, грузовую тележку, ремонтный кран, спредер, элементы токоподвода к Крану, указать место входа на Кран и на тележку. |  |
| 209 |  | 3.Дать все размеры боковых габаритов узлов в обе стороны от оси подкранового рельса . |  |
| 210 |  | 4.Изобразить схему запасовки канатов. Описать принцип работы системы противораскачивания крана | (Указать краткое описание принципа работы системы противораскачивания крана) |
| 211 |  | 5.Размеры, обязательные к указанию, на видах Крана: - пролет, - база, - высота подъема, - рабочий вылет на консолях, - строительная длина консолей, - расстояние между опорами Крана, - полные длина и высота Крана, размер Крана по буферам, ход буфера, - колея и база тележки, - высота до низа кабины управления (КУ), - габариты КУ в крайних положениях тележки, если кабина выходит за строительную длину консолей, - размеры спредера в фиксированных положениях, - высота от УГКР до низа нижнего ригеля (стяжной балки), высота нижнего ригеля (стяжной балки). |  |
| 212 |  | 6.Указать в табличном виде характеристики Крана: - грузоподъемность, - типы перегружаемых контейнеров, - климатическое исполнение, - скорости ветра рабочего/нерабочего состояния, - характеристики питающего напряжения, - тип управления, - группу классификации Крана, режим нагружения, класс использования, - марки канатов, - тип Кранового рельса, - скорости работы всех механизмов Крана, - максимальное давление колеса на рельс, - вес Крана, - вес грузовой тележки с траверсой и спредером, - суммарную мощность электродвигателей, - полную установленную мощность, - максимальную единовременно потребляемую мощность. |  |

»

Заголовок Приложения № 4 к документации о закупке изложить в следующей редакции:

«Сведения об опыте поставок

контейнерных козловых кранов, двухбалочных, выполненных

за 2020-2023 гг.»

- В проекте Договора (Приложение № 5 к документации о закупке):

  - Пункт 2.1. Приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Работы по монтажу включают в себя монтаж:

●	металлоконструкций крана транспортными частями;

●	механизма передвижения крана;

●	тележки;

●	кабины управления;

●	кабины электрооборудования;

●	траверсы;

●	телескопического спредера с электроприводом, со спредерным кабелем;

●	комплекта электрооборудования с кабельной продукцией;

●	ограничителя, указателя или регистратора;

●	тупиковых упоров ударного типа (4 шт.), устанавливаемые на подкрановый рельс, рассчитанные на гашение нагрузки крана;

●	другие работы, необходимые для последующего ввода в эксплуатацию крана.»

Далее по тексту…

| Председатель Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» | М.Г. Ким |
| --- | --- |