№

на №       б/н                 от          16.03.2023

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию о закупке открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-23-0012 на право заключения договора на изготовление, поставку, монтаж и пуско-наладку двухбалочного козлового контейнерного крана для контейнерного терминала Черниковка филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге (далее - Открытый конкурс)

- В документации о закупке Открытого конкурса:

  - Таблицу пункта 4.5. «Техническое задание» документации о закупке дополнить следующими подпунктами:

«

| 81.1 | Активная Система противораскачивания (АСПР) | Не менее 4 управляющих лебедок, установленных на тележке |
| --- | --- | --- |
| 81.2 |  | Углы канатов позволяют опускать спредер до уровня подкранового рельса в колодец из контейнеров установленных в 4 яруса |
| 81.3 |  | Управляющая лебедка состоит из барабана и мотор-редуктора с встроенным энкодером |
| 81.4 |  | Двигатели мотор-редукторов имеют встроенные тормоза с возможностью ручного растормаживания для проведения ТО |
| 81.5 |  | Активная система противораскачивания должна обеспечивать: - эффективное гашение колебаний спредера при перемещении грузовой тележки и крана, а также при повороте спредера и воздействий порывов ветра до 14 м/с; - доворот спредера на углы до ±5 градусов; - продольное и поперечное перемещение спредера на расстояния до ±200 мм. |

»

  - Подпункты 60, 62, 75 таблицы пункта 4.5. «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

| 60 | Тележка | Должна состоять из следующих составных частей: a. рамы; b. кабины управления; c. механизма передвижения тележки; d. механизма подъема; e. активной системы противораскачивния (управляющих лебедок); f. площадок с ограждениями; g. метельников; h. анемометра; i. кронштейна токоподвода |
| --- | --- | --- |
| 62 | Рама тележки | На раме установлены: a. Механизм подъема; b. Активная система противораскачивания (управляющие лебедки); c. Кронштейн токоподвода тележки; d Кабина управления; e. Площадки для обслуживания механизмов передвижения тележки; f. Концевые выключатели ограничения крайних положений тележки |
| 75 | Механизм подъема | Конструкция механизма подъема должна обеспечивать подъем контейнера с обеспечением горизонтального положения. Количество лебедок определяется производителем и согласовывается с Заказчиком. Командоаппарат, отключающий лебедку в крайних положениях, должен быть снабжен абсолютным энкодером для определения текущей высоты подъема контейнера. |

»

  - Пункты 7, 8, 9 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции:

«

| 7. | Место, дата и время начала и окончания срока подачи Заявок, открытия доступа к Заявкам | Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и до «06» апреля 2023 г. 14 часов 00 минут местного времени. Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи Заявок. |
| --- | --- | --- |
| 8. | Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок | Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится «12» апреля 2023 г. 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты. |
| 9. | Подведение итогов | Подведение итогов состоится не позднее «27» апреля 2023 г. 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 3 Информационной карты. |

»

  - Пункты 60, 62, 75 Приложения № 1 к финансово-коммерческому предложению (Приложение № 3 к документации о закупке) изложить в следующей редакции:

«

| 60 | Тележка | Должна состоять из следующих составных частей: a. рамы; b. кабины управления; c. механизма передвижения тележки; d. механизма подъема; e. активной системы противораскачивния (управляющих лебедок); f. площадок с ограждениями; g. метельников; h. анемометра; i. кронштейна токоподвода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 | Рама тележки | На раме установлены: a. Механизм подъема; b. Активная система противораскачивания (управляющие лебедки); c. Кронштейн токоподвода тележки; d Кабина управления; e. Площадки для обслуживания механизмов передвижения тележки; f. Концевые выключатели ограничения крайних положений тележки |  |
| 75 | Механизм подъема | Конструкция механизма подъема должна обеспечивать подъем контейнера с обеспечением горизонтального положения. Количество лебедок определяется производителем и согласовывается с Заказчиком. Командоаппарат, отключающий лебедку в крайних положениях, должен быть снабжен абсолютным энкодером для определения текущей высоты подъема контейнера. |  |

»

  - Дополнить приложение № 1 к финансово-коммерческому предложению (Приложение № 3 к документации о закупке) следующими пунктами:

«

| 81.1 | Активная Система противораскачивания (АСПР) | Не менее 4 управляющих лебедок, установленных на тележке |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 81.2 |  | Углы канатов позволяют опускать спредер до уровня подкранового рельса в колодец из контейнеров установленных в 4 яруса |  |
| 81.3 |  | Управляющая лебедка состоит из барабана и мотор-редуктора с встроенным энкодером |  |
| 81.4 |  | Двигатели мотор-редукторов имеют встроенные тормоза с возможностью ручного растормаживания для проведения ТО |  |
| 81.5 |  | Активная система противораскачивания должна обеспечивать: - эффективное гашение колебаний спредера при перемещении грузовой тележки и крана, а также при повороте спредера и воздействий порывов ветра до 14 м/с; - доворот спредера на углы до ±5 градусов; - продольное и поперечное перемещение спредера на расстояния до ±200 мм. |  |

»

- В проекте Договора (Приложение № 5 к документации о закупке):

  - Пункт 2.1. Приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Работы по монтажу включают в себя монтаж:

●	металлоконструкций крана транспортными частями;

●	механизма передвижения крана;

●	тележки;

●	кабины управления;

●	кабины электрооборудования;

●	траверсы;

●	активной системы противораскачивания;

●	телескопического спредера с электроприводом, со спредерным кабелем;

●	комплекта электрооборудования с кабельной продукцией;

●	ограничителя, указателя или регистратора;

●	тупиковых упоров ударного типа (4 шт.), устанавливаемые на подкрановый рельс, рассчитанные на гашение нагрузки крана;

●	другие работы, необходимые для последующего ввода в эксплуатацию крана.»

Далее по тексту…

| Председатель Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» | М.Г. Ким |
| --- | --- |