Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»

на Западно-Сибирской железной дороге

630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 102

телефон, факс: +7-(383)-322-83-00

e-mail: zszd@trcont.ru, www.trcont.com

25.04.2024              № б/н

на №                        от

ВНИМАНИЕ!

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге информирует о внесении изменений в документацию о закупке № ОКэ-ЗСИБ-24-0004 по предмету закупки «Поставка автомобиля для нужд контейнерного терминала Омск-Восточный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге»:

Согласно п. 87 Положения о закупках ПАО «ТрансКонтейнер» в документацию о закупке вносятся следующие изменения:

- Изложить п. 4.3 раздела 4 «Техническое задание» в следующей редакции:

- к поставке допускается Товар со следующими характеристиками:

| № п/п | Наименование характеристики поставляемого Товар | Параметр характеристик поставляемого Товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Год выпуска | Не ранее 2024 г. |
| 2 | Тип кузова | Фургон |
| 3 | Страна производитель | Россия |
| 4 | Число мест (водитель + пассажиры) | 1+6 |
| 5 | Двигатель | G31A или его модификация |
| 6 | Тип топлива | Дизель |
| 7 | Мощность (л.с.) | 140-150 |
| 8 | Объем, см3 | 2000-2500 |
| 9 | Экологический класс | Евро 3 |
| 10 | Колесная формула, привод | 4*2, задний |
| 11 | ГУР | Наличие |
| 12 | АБС | Наличие |
| 13 | КПП (тип) | МКПП |
| 14 | КПП (кол-во передач) | 5-6 |
| 15 | Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, 235/65 R16С |
| 16 | Тормозная система | Двухконтурная гидравлическая с вакуумным усилителем |
| 17 | Тормозной механизм передних и задних колес | Дисковый |
| 18 | Головное устройство | 2DIN с кнопками на руле и USB |
| 19 | Настил пола | Наличие, противоскользящий и износоустойчивый |
| 20 | Кнопка старт/стоп | Наличие |
| 21 | Стабилизатор передней и задней подвески | Наличие |
| 22 | Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперченной устойчивости |
| 23 | Задняя подвеска | Две продольные, полуэллиптические рессоры с амортизаторами |
| 24 | Круиз-контроль | Наличие |
| 25 | Сигнализатор о не пристегнутых ремнях (водителя и переднего пассажира) | Наличие |
| 26 | Светодиодные противотуманные фары | Наличие |
| 27 | Светодиодные фары | Наличие |
| 28 | Предпусковой подогреватель-отопитель | Наличие |
| 29 | Стекло ветровое с электроподогревом | Наличие |
| 30 | Потолочная консоль с очечником | Наличие |
| 31 | Сиденье водителя (с подогревом, с подлокотником, подрессоренное, с поясничным подпором) | Наличие |
| 32 | Сиденье пассажира с подогревом | Наличие |
| 33 | Привод наружных зеркал заднего вида | Электрический |
| 34 | Электрообогрев зеркал заднего вида | Наличие |
| 35 | Электростеклоподъемники | Наличие |
| 36 | Центральный замок | Наличие |
| 37 | Сиденья оборудованы ремнями безопасности | Наличие |
| 38 | Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | Наличие |
| 39 | Сигнализатор открытого положения двери | Наличие |
| 40 | Кондиционер | Наличие |
| 41 | Локеры передних/задних колесных арок | Наличие |
| 42 | Брызговики передних/задних колес | Наличие |
| 43 | Запасное колесо | Наличие |
| 44 | Домкрат и набор инструментов | Наличие |
| 45 | Габаритная длина, мм | Не менее 5000, не более 5200 |
| 46 | Габаритная ширина, мм | Не менее 2000, не более 2100 |
| 47 | Колесная база, мм | Не менее 3000, не более 3050 |
| 48 | Срок гарантии | 4 года или 200 000 км пробега |
| 49 | Срок поставки | Не более 90 календарных дней |

- Пункты 7-8 Раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции:

| 7. | Место, дата и время начала и окончания срока подачи Заявок, открытия доступа к Заявкам | Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и до «07» мая 2024 г. 10 часов 00 минут местного времени. Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи Заявок. |
| --- | --- | --- |
| 8. | Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок | Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится «08» мая 2024 г. 10 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты. |

Просим принять к рассмотрению новую редакцию Документации о закупке.

Председатель конкурсной

комиссии филиала