## ПРАВИЛА  ПЕРЕВОЗОК СКОРОПОРТЯЩИХСЯ  ГРУЗОВ

## ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

I. Общие положения

1.1.  К  скоропортящимся относятся грузы, которые при перевозке железнодорожным транспортом требуют защиты от воздействия на них высоких или низких температур наружного воздуха, ухода или особого обслуживания в пути следования.

Перечни скоропортящихся грузов и предельные сроки их перевозки в  рефрижераторных, крытых вагонах,  цистернах-термосах, молочных цистернах и изотермических вагонах-цистернах в зависимости от термической, технологической обработки  и  периода года указаны в приложениях 1, 2, 3, 4 и  5 к настоящим Правилам.

Под периодами года в настоящих правилах  принимаются не астрономические периоды, а периоды, установленные на основании климатологических данных по регионам страны.

1.2. Скоропортящиеся грузы перевозят в изотермических вагонах (рефрижераторные вагоны, вагоны-термосы), в специализированных вагонах (цистерны-термосы, молочные цистерны и изотермические вагоны-цистерны), крытых вагонах,  рефрижераторных и универсальных контейнерах.

Все транспортные средства, используемые для перевозок пищевых грузов и продовольственного сырья,  согласно статье 19 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (собрание Законодательств Российской Федерации, 2003 г., № 2, статья 170) должны быть освидетельствованы и иметь санитарный паспорт, выданный в установленном порядке органами Госсанэпиднадзора на железнодорожном транспорте.

Порядок  освидетельствования транспортных средств и выдачи санитарных паспортов определяют органы Госсанэпиднадзора на железнодорожном транспорте совместно с перевозчиком.

Расходы перевозчика, связанные с освидетельствованием транспортных средств и выдачей санитарных паспортов  на транспортные средства, возмещаются за счет грузоотправителей.

Обязанность по получению санитарных паспортов в отношении транспортных средств, не принадлежащих перевозчику, лежит на собственнике или  арендаторе данных транспортных средств.

1.3. Перевозку   скоропортящихся    грузов    на особых условиях осуществляют в следующих случаях:

для  скоропортящихся грузов, не указанных в приложениях    1,  2, 3, 4, 5;

импортных скоропортящихся грузов, следующих через  порты, назначением на российские станции;

при несоответствии тары,  упаковки и состояния груза требованиям нормативно-технической документации или при применении новых видов тары и упаковки;

при перевозке на срок выше предельного срока перевозки, установленного настоящими правилами;

использование подвижного состава, в котором не предусмотрена перевозка скоропортящихся грузов настоящими правилами;

других обстоятельств, не предусмотренных настоящими правилами,  при перевозке скоропортящихся грузов.

При перевозке импортных грузов через российские пограничные, передаточные станции с перегрузом на этих станциях также допускается  устанавливать особые условия перевозки  по соглашению между перевозчиком и грузополучателем.

Особые  условия устанавливает перевозчик совместно с заинтересованным грузоотправителем по отдельным договорам.

При перевозке грузов на особых условиях грузоотправитель обязан сделать отметку в оригинале накладной (далее - накладная) и дорожной ведомости  в графе «Наименование груза» под наименованием груза.

1.4.  Если при рассмотрении возможности перевозки на особых условиях  заданные грузоотправителем температурный режим или какие-либо другие условия перевозки не могут быть обеспечены имеющимися транспортными средствами, то  перевозчик  имеет право не принять такой груз к перевозке.

1.5.  Периоды года (далее – периоды),  с учетом которых в зависимости от климатической зоны нахождения  груза в пути следования определяют способ перевозки скоропортящихся грузов,  предусмотрены в  приложении  6 к настоящим Правилам.

С учетом конкретных погодных условий сроки начала и окончания периодов, указанные в приложении 6, может временно изменять перевозчик.

При выборе способа перевозки скоропортящегося груза грузоотправитель должен учитывать  расчетный срок доставки, срок транспортабельности, а также наиболее неблагоприятный для обеспечения сохранности и качества груза период  в разных климатических зонах нахождения груза в пути  следования.

1.6.    Предъявляемые  к  перевозке   скоропортящиеся    грузы    должны  соответствовать требованиям,   установленным   нормативными   документами    (стандартами, техническими  условиями  и   иными  документами),  содержащими   требования  к  качеству груза и его упаковки.

Скоропортящиеся    грузы   перевозят      железнодорожным транспортом   в следующих   видах   транспортной   тары:

закрытых  деревянных, дощатых и картонных ящиках,  а также  ящиках-лотках,   бочках,   мешках,   сетках,   бидонах,   флягах,  барабанах, специализированных стоечных  поддонах.

Указанная тара должна быть исправной, прочной, чистой, без следов течи, обеспечивать возможность погрузки, выгрузки и штабелирования груза механизированным способом.

Охлажденное, замороженное и подмороженное мясо (туши, полутуши, четвертины) можно перевозить без упаковки.

Для проверки состояния груза или тары грузоотправитель обязан предъявить   нормативные документы (ГОСТ, ОСТ, ТУ). При несоответствии груза и тары нормативным документам или не предъявлении этих документов  перевозчик вправе отказать грузоотправителю в  перевозке.

1.7.   Перевозчик и владелец инфраструктуры имеют право выборочно проверить качество предъявляемых к перевозке скоропортящихся грузов,   состояние тары и  соответствие их нормативным документам.

Проверку  производят  в  процессе предъявления груза к перевозке. Температуру  замороженных, мороженных,  подмороженных и      охлажденных грузов измеряют в момент погрузки в вагон. Вскрытие отдельных мест с грузом и последующая упаковка груза после проверки, а также пломбирование вагонов и контейнеров запорно-пломбировочными устройствами  осуществляет грузоотправитель.

Соответствие по товарной сортности груза  при его предъявлении к перевозке   перевозчик не проверяет.

Качество груза в  герметической упаковке (банки, бутылки, бочки) при  предъявлении к перевозке  и выдаче не проверяют.

1.8. При предъявлении грузов к перевозке вместе с накладной грузоотправитель обязан представить перевозчику    документ о качестве груза (удостоверение,  сертификат, выписка из акта экспертизы),   датированный днем погрузки в вагон, контейнер. В документе о качестве груза должно быть указано точное наименование, качественное состояние, срок транспортабельности  груза в сутках и температура груза перед погрузкой, а также для:

груза охлажденного и мороженого – температура продукта при погрузке в вагон;

мяса охлажденного и остывшего всех видов, птицы битой – дата убоя животных и птицы;

дрожжей хлебопекарных прессованных – дата выработки, стойкость,  подъемная сила, влажность и кислотность;

плодоовощей – помологический сорт (для винограда – ампологический сорт),  дата сбора;

маргарина, жиров хлебопекарных, кулинарных и кондитерских брусковых – показатель твердости;

грузов, перевозимых в рефрижераторных вагонах –  пределы допускаемых изменений температуры в соответствии с нормативными документами.

Грузоотправитель  дополнительно предъявляет при:

перевозке плодоовощей  - документ о содержании токсикантов в продукции растениеводства и соблюдении регламентов применения пестицидов;

перевозке  продуктов и пищевого сырья животного происхождения -ветеринарное свидетельство или ветеринарный сертификат в соответствии с правилами перевозок грузов, подконтрольных Госветнадзору, на железнодорожном транспорте;

отгрузке плодоовощей, растений живых, семенного и посадочного материала из зон, объявленных под карантином, а также при экспортно-импортных перевозках таких грузов - фитосанитарный (карантинный) сертификат в соответствии с  правилами перевозок подкарантинных грузов на железнодорожном транспорте.

На оборотной стороне накладной в графе “Особые заявления и отметки отправителя” грузоотправитель указывает наименование, номер и дату выдачи прилагаемых  документов.

На расфасованные минеральные воды, виноградные и плодово-ягодные вина предъявление документов  о качестве не требуется.

1.9. При перевозке грузов в рефрижераторной секции грузоотправитель должен представить накладную и другие сопроводительные документы на каждый грузовой вагон.

1.10. Перевозчик не принимает к перевозке скоропортящиеся грузы, если срок транспортабельности, указанный в документе о качестве, и предельный срок перевозки менее срока доставки, установленного в соответствии с правилами исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом.

Груз также не принимают к перевозке, если суммарная продолжительность времени хранения от даты изготовления до погрузки и срока доставки превышает срок хранения, установленный нормативными документами, а также по истечении срока хранения.

1.11.    Завоз грузоотправителем скоропортящихся грузов   для погрузки в местах общего пользования разрешают только  на  основании принятой заявки на перевозку в согласованный  день погрузки. Замороженные, мороженые, подмороженные и охлажденные грузы в летний и переходный периоды, а также грузы, боящиеся подморозки в зимний период  должны доставлять на место погрузки защищенными от воздействия наружного воздуха.

1.12.  Совместную перевозку в одном вагоне, контейнере  скоропортящихся грузов разных наименований допускают только  в отношении не выделяющих и не воспринимающих запахи грузов, имеющих одинаковые условия их перевозки и способ  обслуживания.

В этом случае срок перевозки таких грузов не должен превышать срока, установленного для наименее стойкого груза.

1.13. Переадресовка  скоропортящихся  грузов допускается:

на станциях первоначального назначения - с оформлением нового перевозочного документа, за исключением перевозки грузов, следующих  по перевозочным документам международного сообщения, с приложением к нему  вновь составленного документа о качестве груза;

в пути следования, за исключением перевозки грузов, следующих  по перевозочным документам международного сообщения, - по первоначальным перевозочным документам без предоставления нового документа о качестве груза при условии, если груз может быть доставлен на новую станцию назначения до истечения срока его транспортабельности, указанного в документе о качестве;

импортных и экспортных скоропортящихся грузов, перевозимых по перевозочным документам соответствующего международного сообщения,  -  по первоначальным перевозочным документам, если срок транспортабельности груза, указанный в документе о качестве или выписке из акта экспертизы, заканчивается после срока его доставки на станцию нового назначения.

Переадресовку  скоропортящихся грузов не допускают:

если срок транспортабельности  груза, указанный в документе о качестве, истек или истекает  ранее срока доставки груза на новую станцию назначения;

при перевозке грузов на особых условиях, если иное не предусмотрено соглашением сторон;

отдельных вагонов с грузом из состава рефрижераторной секции.

1.14. Переадресовку скоропортящихся грузов, подконтрольных органам Государственного ветеринарного надзора или органам Государственной инспекции по карантину растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, производят  согласно правилам перевозок грузов, подконтрольных Госветнадзору, на железнодорожном транспорте и правилам перевозок подкарантинных грузов на железнодорожном транспорте соответственно.

1.15. Переадресовка скоропортящихся грузов после истечения срока доставки может быть разрешена только после проверки состояния и качества груза с выдачей нового документа о качестве груза

1.16. Скорость перевозки скоропортящихся грузов выбирает и указывает в накладной грузоотправитель.

При этом скоропортящиеся грузы в изотермических  вагонах (рефрижераторных вагонах, вагонах-термосах, цистернах-термосах, изотермических вагонах-цистернах, молочных цистернах), рефрижераторных контейнерах на сцепах перевозят только большой скоростью.

1.17.  При составлении коммерческого акта о порче скоропортящихся грузов, перевозимых в рефрижераторных вагонах с поддержанием температурного режима, к коммерческому акту прикладывают выписку из рабочего журнала о температурном режиме в пути следования, заверенную подписью руководителя обслуживающей бригады.

1.18. Перечень скоропортящихся и продовольственных грузов, подлежащих сопровождению и охране в пути следования, устанавливаются в соответствии с «Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом, подлежащих сопровождению и охране в пути следования грузоотправителями, грузополучателями или уполномоченными ими лицами по договору».

При перевозке в зимний и переходный периоды одиночными вагонами скоропортящихся грузов с отоплением перевозчик предоставляет крытые вагоны без дополнительного оборудования. Печи и печное оборудование предоставляют и устанавливают грузоотправителя за свой счет.

Перевозка с отоплением в зимний период скоропортящихся и продовольственных грузов в сопровождении проводника грузоотправителя, грузополучателя производится при температуре наружного воздуха не ниже минус 25°С на всем пути следования и на дальность перевозки не более 5000 км.

Перевозка скоропортящихся грузов вместе с проводником в одном вагоне допускается во все периода года.

1.19. Промывку или ветеринарно-санитарную обработку крытых и изотермических вагонов (рефрижераторные вагоны, вагоны-термосы) независимо от принадлежности после выгрузки продовольственных и скоропортящихся грузов обеспечивает перевозчик за счет грузополучателей, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Промывка и ветеринарно-санитарная обработка специализированных вагонов, а также рефрижераторных и универсальных контейнеров независимо от принадлежности производится грузополучателем, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Перечень скоропортящихся и продовольственных грузов, после перевозки которых производится промывка  крытых вагонов, приведен в приложении 12 к настоящим правилам.

После выгрузки скоропортящихся и продовольственных грузов изотермические вагоны (рефрижераторные  вагоны, вагоны-термосы) подлежат промывки во всех случаях, кроме случаев, когда на станции назначения после выгрузки всех видов консервов, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, соков, пива, вина, шампанского, минеральной воды, эти же вагоны могут быть использованы в порядке сдвоенных операций под погрузку вышеперечисленных грузов, после определения новым грузоотправителем пригодности вагонов для перевозки.

Перечень скоропортящихся и продовольственных грузов, после перевозки которых производится ветеринарно-санитарная обработка изотермических и крытых вагонов, приведен в приложении 13.

За промывку и ветеринарно-санитарную обработку перевозчиком взыскивается сбор с грузополучателя по фактическим затратам в порядке, определенном перевозчиком.

Обеззараживание грузов и транспортных средств производят грузополучатели или соответствующие органы государственного надзора.

1.20. На вагоны после выгрузки скоропортящихся грузов, в том числе подлежащих промывки и ветеринарно-санитарной обработки, должны быть наложены:

1.20.1. грузополучателем (или перевозчиком за счет грузополучателя):

запорно-пломбировочные устройства (далее – ЗПУ) во всех случаях после выгрузки рефрижераторных вагонов, вагонов-термосов и специализированных цистерн;

ЗПУ - при отправлении крытых вагонов на ветеринарно-санитарную обработку (далее – ветсанобработка) по второй и третьей категориям в соответствии  с ветеринарным назначением, выданным органами Госветнадзора;

закрутка установленного типа - при отправлении крытых вагонов на ветсанобработку по первой категории, а также на вагоны, не требующие промывки и направляемые по регулировочным заданиям.

1.20.2. перевозчиком:

закрутка установленного типа -  при отправлении крытых вагонов после проведения промывки и всех видов ветсанобработки;

ЗПУ - после проведения промывки и ветсанобработки рефрижераторных вагонов и вагонов-термосов, а также при направлении рефрижераторных вагонов под погрузку на иностранные железные дороги.

1.21. На вагоны, прошедшие ветеринарно-санитарную обработку, органы Госсанветнадзора выдают перевозчику удостоверение установленной формы.

После ветеринарно-санитарной обработки рефрижераторных секций или АРВ-Э руководителю обслуживающей бригады выдают копию указанного документа, которая служит основанием для погрузки в них скоропортящихся грузов, в том числе подконтрольных органам Госветнадзора.

- Требования  к размещению и укладке скоропортящихся грузов

2.1.  Грузоотправитель при погрузке скоропортящихся грузов должен размещать и укладывать их в вагоне, контейнере без повреждения  внутреннего оборудования.  Тара должна быть без загрязнений и  повреждений.

2.2.  При наличии на стенах вагона  (контейнера) вертикальных брусков или гофр скоропортящиеся грузы укладывают  вплотную к ним, а при отсутствии брусков и гофр - на расстоянии 4-5 см от торцевых и продольных стен.

2.3.   Скоропортящиеся грузы (кроме плодоовощей) укладывают плотным штабелем.

Ящики при плотной укладке размещают по длине вагона (контейнера) плотно один к другому и торцевым стенам. Просвет по ширине  вагона (контейнера), который возникает за счет некратности размеров ящиков и ширины грузового помещения, распределяют равномерно между ящиками.

Грузы, перевозимые в бочках, барабанах,  мешках, сетках при некратности размеров мест груза и  ширины вагона (контейнера) размещают симметрично  продольной оси вагона (контейнера).

2.4. Бочки устанавливают в один или несколько ярусов вертикально укупорочным днищем и втулкой вверх либо укладывают горизонтально, если втулка сбоку. При установке бочек в несколько ярусов  применяют прокладки. Бочки емкостью более 200 дм3  устанавливают на прокладки толщиной не менее 2,5 см, шириной 15-20 см и длиной, равной наибольшему диаметру бочек. При погрузке бочек в изотермические вагоны, а также в универсальные и рефрижераторные контейнеры на напольные решетки вагонов и на пол контейнеров  настилают доски или щиты. Не допускается погрузка бочек емкостью более 400 дм3 в изотермические вагоны и более 100 дм3  в контейнеры.

В каждый ярус и ряд погрузки должны быть помещены однотипные по размеру бочки. Если на полную вместимость вагона (контейнера) бочек одного размера недостает, то принцип однородности необходимо соблюдать по ярусам, при этом более тяжелые бочки ставят в первый ярус.

При перевозке в крытых вагонах в зимний период года бочки необходимо оставлять незаполненными на 10...15% их вместимости, о чем грузоотправитель обязан сделать отметку в накладной в графе «Особые заявления и отметки отправителя».

2.5.  Плодоовощи в ящиках в вагоне размещают одним из следующих способов (приложение 11 к настоящим Правилам):

При шахматной укладке ящики в нечетных ярусах размещают вдоль вагона  с просветами между ящиками 4...5 см, на расстоянии 7...8 см от одной продольной стены вагона и 2...3 см - от другой. Ящики четных ярусов размещают в таком же порядке, но с перекрытием интервалов нижерасположенных нечетных ярусов внахлест на рядом расположенные ящики не менее, чем на 2...3 см. Свешивание крайних ящиков допускается не более чем на одну треть их ширины.

При вертикальной укладке дощатые ящики размещают по длине вагона  плотно один к другому и к торцевым стенам вагона, а по ширине - с  просветами 4...5 см между ящиками, а также штабелем груза и  продольными стенами. Через каждые два яруса на головки ящиков накладывают рейки толщиной 2...3 см, концы которых должны упираться в продольные стены вагона.  В двух верхних ярусах ящики обязательно  устанавливают на рейки. Ящики следующих ярусов точно укладывают на ящики нижнего ряда.

Ящики-лотки и картонные ящики в вагонах устанавливают плотным штабелем без применения реек. При этом ящики-лотки размещают длиной вдоль вагона плотно один к другому и к продольным стенам так, чтобы все стойки (головки) нижних ящиков-лотков точно входили в имеющиеся для них пазы верхних ящиков.

Стойки смежных ящиков-лотков верхнего яруса увязывают между собой проволокой или шпагатом.

Если у продольной стены вагона будет оставаться промежуток, кратный длине ящика-лотка, то в этот промежуток ящик-лоток устанавливают по его длине поперек вагона. Если этот промежуток будет недостаточным для размещения ящика-лотка, то оставляют свободное пространство поочередно, то у одной, то у другой продольной стены вагона. При этом для возможности увязки четырех стоек смежных ящиков-лотков смещение лучше производить через два ряда.

2.6.  Мешки, сетки с овощами размещают в вагоне (контейнере) "стоймя" в несколько ярусов.

2.7.  При перевозке бананов в зимний период  во избежание их переохлаждения нижние ряды картонных ящиков (коробок) укладывают на поддоны, устанавливаемые на напольные решетки.

Коробки с бананами устанавливают в вагонах плотным штабелем без зазоров или шахматным способом.

2.8. Транспортные пакеты (далее – пакеты)  в изотермических вагонах устанавливают на напольные решетки, а в крытых вагонах, контейнерах - на пол. При общей  высоте поддона с пакетом, а также пакета не более 110 см,  пакеты устанавливают в два, а при  большей высоте - в один ярус.

Между первым и вторым ярусом пакетов, обтянутых полимерной термоусадочной пленкой, делают прокладку из картона во избежание скольжения пакетов.

В междверном пространстве вагона пакеты  устанавливают в один ярус для обеспечения их механизированной выгрузки из любой двери вагона. Пакеты высотой более 180 см к перевозке не допускают.

Пакеты устанавливают длинной стороной по ширине вагона по два в ряд. Вагон должен быть загружен полным комплектом пакетов. При наличии между пакетами зазоров свыше 150 мм должно быть произведено их крепление.

Для обеспечения устойчивости штабеля при размещении груза  в два яруса  крайние пакеты второго яруса у междверного пространства вагона скрепляют с пакетами предыдущего ряда скрутками из стальной отожженной проволоки диаметром 4 мм в две нити или укрепляют распорками.

При погрузке и выгрузке пакетов нагрузка на напольные решетки и пол изотермического вагона от колеса погрузчика с грузом не должна превышать 1,2 тс, а крытого вагона – 1,5 тс.

При перевозке грузов в транспортных пакетах  соблюдают  положения правил перевозок грузов в транспортных пакетах на железнодорожном транспорте.

2.9. Грузы в вагоне размещают так, чтобы обеспечивалось свободное открывание дверей с обеих сторон. Тарно-упаковочные и штучные грузы укладывают в междверном пространстве с отступлением от дверей на 25 см. Если груз, помещенный в междверном пространстве, неустойчив от поперечного сдвига, то двери вагона во избежание навала на них груза следует ограждать досками толщиной не менее 4 см или щитами. В этом случае груз может быть уложен вплотную к ограждению без зазора.

Если длина ящиков некратна длине вагона, а также, если укладку производят шахматным способом,  то междверное пространство на ширину 70...100 см  ограждают распорками, сбитыми из досок шириной 18...20 см общей толщиной 6...8 см или круглых стоек диаметром 10...15 см.

Ящики двух верхних ярусов должны опираться на доски распорок (приложение 9 к настоящим Правилам).

Запрещается при устройстве распорок забивать гвозди в стены и пол цельнометаллических крытых и изотермических вагонов.

2.10. Замороженное мясо в тушах, полутушах и четвертинах, перевозимое без упаковки, укладывают в изотермические вагоны плотным штабелем с предварительной застилкой напольных решеток и стен на высоту погрузки бумагой.

Между решетками и стенами вагона оставляют щели для циркуляции холодного воздуха.

Четвертины укладывают, начиная от торцевых стен вагона. В первом ярусе размещают передки шейными зарезами к торцевым стенам, а наружной поверхностью - к напольным решеткам, во втором ярусе - задки, в третьем - опять передки шейными зарезами в сторону междверного пространства и так далее. В междверном пространстве укладку производят от противопогрузочной двери шейными зарезами в сторону продольной оси вагона.

Туши баранины и свинины укладывают рядами вдоль вагона до междверного пространства, в котором туши укладывают поперек вагона.

2.11.   Мясо охлажденное и остывшее перевозят в рефрижераторных вагонах в подвешенном состоянии на балках с крючьями так, чтобы туши, полутуши и четвертины не соприкасались между собой, с полом и со стенами вагона, правые половины полутуш  и четвертин находились в одной стороне вагона от двери, а левые - в другой и их внутренние стороны были обращены к торцевой стене, на которой установлены приборы охлаждения. Четвертины говядины и туши баранины подвешивают в два яруса,  нижний ярус подвешивают к верхнему на веревках. Полутуши или четвертины большого объема подвешивают на крючья в шахматном порядке.  Охлажденную свинину,  разрубленную   на продольные полутуши, и мясо всех прочих животных в зависимости от объема мест подвешивают также,  как говядину и баранину.

2.12. Подмороженное мясо для промышленной переработки укладывают  по продольной оси вагона штабелями высотой не более 160 см.

2.13. При погрузке  маргарина  и жиров кондитерских, хлебопекарных и кулинарных грузоотправитель должен застилать напольные решетки вагонов картоном. Не допускается размещение картонных ящиков с такими грузами с установкой их на торец.

Высота загрузки ящиков с маргарином и жирами должна составлять не более 200 см.

Бочки с маргарином и жирами кондитерскими, хлебопекарными и кулинарными укладывают до полной вместимости вагона.

2.14. Сыры сычужные твердые,  маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, упакованные в деревянные  и картонные барабаны, укладывают в вагон следующим порядком: первый ярус – вдоль вагона, второй – поперек и т.д. до полной вместимости вагона.

2.15. Ульи или фанерные пакеты с пчелами при перевозке в крытых вагонах устанавливают в несколько ярусов так, чтобы вентиляционные отверстия не были загорожены и между рядами был проход для проводников. Для устойчивости пакеты или ульи скрепляют между собой досками на гвоздях, а крайние ярусы у прохода кроме того закрепляют вертикальными брусьями.

2.16.   Желуди семенные в ящиках укладывают в вагонах вертикальным способом. При погрузке в крытые вагоны нижний ярус  ящиков с семенными желудями устанавливают на прокладки.

2.17.   Максимальная высота укладки плодоовощей  в зависимости от типа вагона не должна  превышать следующих размеров:

виноград, абрикосы, персики, алыча, вишня, черешня, слива, яблоки и груши ранних сроков созревания в ящиках в рефрижераторных  вагонах -  180 см;
          капуста раннеспелая, огурцы, яблоки и груши поздних сроков созревания, айва, бананы зеленые, томаты, дыни и другие плодоовощи в ящиках в рефрижераторных вагонах - 200 см;

плодоовощи в ящиках-лотках в рефрижераторных  вагонах - 170 см;

плодоовощи в ящиках-лотках в крытых вагонах - 160 см;

яблоки  и  груши  ранних сроков созревания, в ящиках в  крытых вагонах-160 см; 
          кукуруза початками молочной и молочно-восковой спелости в ящиках в рефрижераторных вагонах: предварительно охлажденная -  160 см,  неохлажденная - 120 см;
          яблоки и  груши поздних сроков созревания, айва, хурма незрелая, гранаты, капуста среднеспелая, дыни, томаты и другие плодоовощи в ящиках  в крытых вагонах - 180 см;

дыни,  арбузы  и тыквы в ящичных поддонах: в рефрижераторных вагонах - 2-3 яруса, в  крытых вагонах - 2 яруса;

картофель поздний, лук репчатый, свекла столовая, морковь, капуста, другие овощи, упакованные в мешки, сетки в рефрижераторных и крытых вагонах  - 160 см;

капуста белокочанная среднепоздняя (после 1 сентября) и арбузы
 при перевозке без тары (навалом)  в крытых вагонах – 130 см;
          капуста белокочанная позднеспелая, картофель поздний осенней копки  и свекла столовая при перевозке без тары (навалом)  в крытых вагонах–160 см;
          картофель урожая прошлого года при перевозке без тары (навалом)  в крытых вагонах: в апреле - мае - 150 см, в июне -  110 см;

тыква при перевозке без тары (навалом)  в крытых вагонах – 150 см.

При перевозке свеклы столовой, арбузов и тыквы навалом пол и стены вагона на высоту погрузки  выстилают сухой соломой или древесной стружкой слоем 10 см.

Междверное пространство крытых вагонов при перевозке в них овощей, картофеля и бахчевых культур навалом грузоотправитель  ограждает овощными щитами.

2.18.  Вода минеральная, напитки безалкогольные и слабоалкогольные, в том числе газированные, пиво расфасованные в полимерные бутылки (ПЭТ-бутылки) и жестяные банки могут быть сформированы в обтянутый термоусадочной пленкой блок с последующим формированием в транспортные пакеты.

2.19.  Соки, нектары фруктовые и овощные,  молоко  и сметана стерилизованные,  брынза, расфасованные в упаковку  Тетра-Брик Асептик (далее – ТБА), могут быть  сформированы в блоки  из упаковок одинаковой емкости, устанавливаемых на картонный лоток, обтянутый термоусадочной пленкой.

2.20. Блоки в вагонах и контейнерах перевозят только объединенными в транспортные пакеты, с обтяжкой пакетов плотной полимерной термоусадочной пленкой.

Высота транспортных пакетов из полимерных бутылок не должна превышать 180 см, а из жестяных банок  и упаковки ТБА - 110 см.

Между горизонтальными рядами блоков в транспортном пакете прокладывается картон.

Установка  транспортных пакетов  из ТБА производится в один ярус.

2.21.   Скоропортящиеся грузы в ящиках, высота погрузки которых в настоящих Правилах не указана, укладывают в рефрижераторные вагоны до такой высоты, чтобы масса загруженного груза не превышала трафаретной грузоподъемности вагона, а между верхом штабеля груза и потолком рефрижераторного вагона, не имеющего оборудования, должен оставаться промежуток не менее 70 см. При наличии в вагоне воздуховодов и балок с крючьями расстояние между ними и грузом должно быть не менее 40 см.

Размещение мест с такими грузами в междверном пространстве при необходимости допускается вдоль, поперек или по диагонали вагона с установкой в дверных проемах на высоте двух верхних ярусов штабеля досок, предупреждающих навал груза на двери, а также с учетом обеспечения устойчивости всего штабеля.

Во всех случаях во избежание сдвига не допускается ступенчатая неполнорядная установка ящиков в верхних ярусах.

2.22.  Грузоотправитель должен иметь оборудование, материалы и иные приспособления, необходимые для погрузки, крепления и перевозки скоропортящихся грузов.

Установка таких приспособлений при погрузке и снятие их при выгрузке производятся соответственно грузоотправителем, грузополучателем.

Все приспособления, принадлежащие грузоотправителю, выдают   грузополучателю вместе с грузом.

III.   Мясо и мясопродукты

3.1. Погрузку в вагоны мяса и мясопродуктов разрешают после осмотра их  специалистами органа   Госветнадзора.

О назначенном времени погрузки мяса и мясопродуктов грузоотправитель уведомляет местный орган Госветнадзора не менее чем за 24 часа до подачи вагонов под погрузку.

3.2.   Мясо и мясопродукты предъявляют грузоотправители  к перевозке только до той станции и в адрес того грузополучателя, которые указаны в ветеринарном свидетельстве. Изменение указанной в ветеринарном свидетельстве станции назначения и грузополучателя при погрузке (переадресовке) допускается только с согласия органа Госветнадзора. Переадресовку таких грузов производят по согласованию с органом Госветнадзора.

3.3.   Грузоотправитель обязан предъявлять к перевозке замороженное мясо, отвечающее следующим условиям.

Туши крупного рогатого скота и прочих крупных животных должны быть разделаны на продольные полутуши или четвертины; туши свиней - на продольные полутуши или целые туши без голов; баранина и мясо прочих мелких животных  предъявляют к перевозке целыми тушами без голов.

На тушах, полутушах и четвертинах не должно быть остатков внутренних органов, сгустков крови, бахромок, загрязнений, а также льда и снега. Туши, полутуши и четвертины не должны иметь повреждений поверхности, выхватов подкожного жира, кровоподтеков и побитостей. У замороженного мяса, выпускаемого для реализации, допускается наличие зачисток, выхватов подкожного жира на площади, не превышающей 15% поверхности.

Температура мяса говядины, баранины и козлятины в толще мышц у костей при погрузке в рефрижераторные вагоны и в рефрижераторные контейнеры должна быть не выше минус 8°С, а мяса свинины - не выше минус 10°С.

Замороженные мясные блоки должны быть завернуты в пергамент, подпергамент, целлофан или другие полимерные пленки, упакованы в ящики из гофрированного картона или специализированные изотермические картонные контейнеры, размещенные на стоечных или плоских поддонах.

Температура в толще блока при предъявлении к перевозке должна быть не выше: блоков из мяса на костях - минус 8°С, блоков из жилованного мяса и субпродуктов мяса и птицы - минус 12°С, блоков из мяса птицы механической обвалки и из мясной массы - минус 18°С.

Отгружаемое на экспорт с перегрузкой на пограничных станциях замороженное мясо и мясные блоки предъявляют в упаковке и перевозят в рефрижераторных вагонах и рефрижераторных контейнерах. При этом грузоотправитель обязан застилать пол и стены вагона на высоту погрузки чистой бумагой и одновременно вкладывать в вагон не менее 8 кг бумаги для застилки пола и стен иностранных вагонов. Температура мяса на экспорт должна быть не выше минус 10°С, а температура блоков от минус 12 до минус 18°С в зависимости от вида продукции.

Допускается отгрузка замороженного мяса в тушах и полутушах без упаковки на экспорт и во внутреннем сообщении.

Замороженное мясо и печень китов должны предъявляться к перевозке в упакованных блоках с температурой не выше минус 10°С.

3.4.   Охлажденное мясо принимают к перевозке с послеубойным сроком хранения не более 4 суток. При погрузке оно должно иметь температуру в толще мышц у костей от 0 до +4°С, сухую поверхность и корочку подсыхания без следов плесени, ослизнения и увлажнения. Общий срок его накопления и перевозки в летний и зимний периоды  не должен превышать 12 суток, а в переходный период - 14 суток.

Перевозка обрезной свинины в охлажденном состоянии не допускается.

  - В остывшем состоянии перевозят в переходный и зимний периоды  говядину, баранину и конину с послеубойным сроком хранения не более 2 суток.

Общий срок его накопления и перевозки в переходный период не должен превышать 6 суток, а в зимний – 7 суток. В летний период остывшее мясо не перевозится.

Остывшее мясо при предъявлении к перевозке должно иметь корочку подсыхания на поверхности и температуру в толще мышц у костей от +4°С до +12°С.

3.6.  При перевозке мяса в подмороженном состоянии  для промышленной переработки на пищевые цели грузоотправитель обязан в накладной в графе "Наименование груза" дополнительно указать для какой цели направляется такое мясо.

Подмороженное мясо при погрузке в рефрижераторные вагоны должно иметь температуру минус 3...5°С на глубине 1 см от поверхности. Подмороженное мясо должно иметь разделку, аналогичную замороженному, быть упругим и не прогибаться при поднятии.

Подмороженное мясо перевозят  в рефрижераторных вагонах при температуре от 0 до минус 3°С.  Общий срок его накопления  и перевозки не должен превышать от момента убоя в летний период года 11 суток, в переходный период - 12 суток, в зимний - 15 суток.

Подмороженное мясо в рефрижераторных контейнерах не перевозят.

3.7.  Мясо птицы  предъявляют к перевозке упакованным в ящики.

Тушки птицы в замороженном состоянии (потрошеные и полупотрошеные) должны иметь температуру внутри тушки не выше минус 8°С, а потрошеные тушки в охлажденном состоянии - от 0 до +2°С.

Общий срок хранения до погрузки и продолжительности перевозки охлажденного мяса птицы не должен превышать со дня выработки 5 суток.

Мясо птицы замороженное, отгружаемое на экспорт,  предъявляют к погрузке с температурой не выше минус 18°С.

Дичь в оперении предъявляют к перевозке в упаковке с температурой не выше минус 15°С.

3.8. Тушки кроликов допускают к перевозке в ящиках, применяемых для упаковки битой птицы, в замороженном состоянии с температурой не выше минус 9°С.

Тушки кроликов должны быть без шкурок, голов и внутренних органов (за исключением почек).

3.9. Мясо птицы, кроликов и дичь в оперении с признаками плесени, ослизнения, запахом закисания, а также с увлажненной поверхностью к перевозке не принимают.

3.10.   Субпродукты (головы, языки, мозги, губы, ноги, сердца, легкие, печень, почки, уши, хвосты, желудки, селезенка, вымя) для пищевых целей  предъявляют к перевозке только в замороженном состоянии с температурой в толще ткани не выше минус 12°С.

Субпродукты упаковывают в  картонные  ящики,  изотермические картонные контейнеры или мешки из бумаги.

Субпродукты должны быть свежими, чистыми и без признаков порчи. Головы, ноги и уши перевозят в ошпаренном (или опаленном) виде и без шерстного покрова.

По разрешению специалиста органа Госветнадзора допускают перевозку брикетированных замороженных субпродуктов на корм животным без тары с обязательной застилкой пола и стен вагона бумагой на высоту погрузки.

При перевозке субпродуктов грузоотправитель обязан указать в накладной в графе "Особые заявления и отметки отправителя" о том, что субпродукты предназначены для пищевых целей или  для корма животным.

3.11. Эндокринно-ферментное (поджелудочная, щитовидная, надпочечная и другие железы, гипофиз, слизистая оболочка желудков и кишок, семенники, яичники) и специальное сырьё для медицинского производства (легкие, мозги, печень, желудки свиные, почки, селезенка, стекловидное тело глаз, слизистая оболочка языков)  предъявляют к перевозке с температурой не выше минус 20°С.

Допускается совместная перевозка эндокринного сырья и замороженного мяса в рефрижераторных вагонах. При этом температура замороженного мяса при погрузке должна быть не выше минус 20°С.

Эндокринное сырьё  упаковывают  в ящики. В накладной в графе "Особые заявления и отметки отправителя" должно быть указано: "Сырьё для производства медицинских препаратов".

3.12. Замороженные блоки крови и её фракций (плазма, сыворотка, ферментные элементы) должны быть упакованы в ящики, мешки бумажные или из комбинированного материала и иметь температуру не выше минус 12°С.

Кровь и ее фракции в  не замороженном виде не перевозят.

3.13. Окорока, грудинка, корейка и другие мясные сырокопченые изделия (далее - мясокопчености) в безвакуумной упаковке должны иметь хорошо выраженный запах копчения, сухую, чистую, равномерно прокопченную поверхность без выхватов мяса и жира, без бахромок мяса, плесени и остатков волоса.

Мясокопчености перевозят в ящиках, а также в бочках с заливкой их пищевым топленым жиром.

Мясокопчености  предъявляют к перевозке с температурой от 0 до минус 9°С.   Допускают  прием к перевозке мясокопченостей с температурой от 0 до  +4°С при общем сроке их накопления и перевозки не более 20 суток.

3.14. Колбасы сырокопченые, варено-копченые и полукопченые должны иметь чистую, сухую поверхность без повреждений оболочки. Консистенция колбас сырокопченых должна быть твердой, плотной, полукопченых - упругой, плотной, варено-копченых - плотной.

Не допускается наличие инея на поверхности колбас.

Колбасы сырокопченые предъявляют к перевозке с температурой не выше +12°С, а полукопченые и варено-копченые - от минус 4°С  до минус 9°С.

Колбасы полукопченые и варено-копченые допускают к перевозке с температурой от 0 до  минус 4°С с общим сроком их накопления и перевозки не более 15 суток.

Влажность колбас сырокопченых, варено-копченых и полукопченых указывают в накладной под наименованием груза, она не должна быть выше установленной стандартами (техническими условиями).

Колбасы перевозят упакованными в ящики.

3.15. Предъявляемый к перевозке шпик должен иметь: температуру не выше +4°С, цвет - белый или белый с розовым оттенком без пожелтения, потемнения или каких-либо других оттенков; консистенцию - плотную, немаслянистую и невяжущую; запах и вкус - свойственные свежему, соленому или солено-копченому шпику без осаливания и других каких-либо посторонних привкусов и запахов.

Шпик перевозят  упакованным в ящики.

3.16.   Жиры животные топленые пищевые (говяжий, бараний, свиной, конский и костный) в бочках, а также уложенные в ящик в виде монолита, предъявляют к перевозке с температурой не выше +4°С, а расфасованные в бруски, завернутые в жиронепроницаемую бумагу и уложенные в ящик, - с температурой не выше минус  6°С.

3.17.   Солонина из говядины и баранины и языки соленые должны предъявлять к перевозке упакованными в бочки, залитые доверху рассолом. Солонину со сроком засола менее 10 суток к перевозке не допускают. Дату засола указывают в документе о качестве.

3.18.    Пельмени в пачках, мясные полуфабрикаты, расфасованные  в лоточки, обтянутые полимерной пленкой, сосиски и сардельки в полимерной упаковке, укладывают в картонные ящики и предъявляют к перевозке с температурой не выше минус 18°С.

3.19.  Предельные сроки перевозки мяса и мясопродуктов по периодам  в рефрижераторных вагонах указаны  в приложении 1 к настоящим Правилам.

IV.    Рыба и рыбопродукты

4.1.   Предъявляемые к перевозке рыба мороженая, филе рыбное мороженое при погрузке должны иметь температуру не выше минус 18°С.

4.2.   Перевозку мороженой рыбы допускают только в упаковке: в ящиках вместимостью 30-40 кг, мешках и тюках рогожных, хлопчатобумажных, пеньково-джутовых вместимостью 60 кг.

Рыба и рыбное филе мороженые, упаковывают в пленочные пакеты, пачки картонные без полимерного покрытия с предварительной упаковкой рыбы в пленочные пакеты, которые  укладывают в ящики.

  - Признаками доброкачественности рыбы мороженой являются: поверхность тела - чистая, естественной окраски; жабры - светло-красные или темно-красные; запах (после оттаивания) - свежей рыбы без порочащих признаков.

4.4. Предъявляемые к перевозке филе  морского гребешка, мидии, трепанги, крабовые палочки, крабы, креветки вареномороженые и другие морские продукты мороженые, кроме водорослей, при погрузке должны иметь температуру не выше минус 18°С.

  - Рыбу охлажденную перевозят в рефрижераторных вагонах в ящиках или в сухотарных бочках. Осетровые и лососевые рыбы упаковываю только в ящики.

Охлажденная рыба должна иметь температуру в толще мяса у позвоночника в пределах от минус 1 до плюс 3°С. Дата упаковки должна быть указана в накладной под наименованием груза.

4.6.    Предъявляемая к перевозке рыба, в том числе и сельдь, соленая, пряного посола и маринованная должна быть упакована в деревянные, полимерные заливные или сухотарные бочки вместимостью не более 50 дм3 с мешками-вкладышами из полимерных материалов, в дощатые ящики.

Рыба, в том числе и сельдь, упакованная в заливные бочки, должна быть залита тузлуком надлежащей плотности, а уложенная в тару -  отжата.

Ящики должны быть выстланы пергаментом, подпергаментом, целлофаном или другими водонепроницаемыми материалами.

Содержание соли в рыбе и сельди должно составлять для:

слабосоленой - от 6 (для сельди от 7) до 10% включительно;

среднесоленой - более 10 и до 14% включительно;

крепкосоленой - более 14%.

Содержание соли должно быть указано в накладной в графе "Особые заявления и отметки отправителя".

Рыба, в том числе и сельдь, соленая, пряного посола и маринованная при погрузке должна иметь температуру от 0 до минус 3°С.

Соленые рыбные грузы, упакованные в бочки и залитые тузлуком, перевозят в рефрижераторных  и  крытых вагонах  при условии застилки  грузоотправителем напольных решеток  рефрижераторных  вагонов и пола крытого вагона бумагой, картоном или другими упаковочными материалами и засыпки их слоем опилок не менее 10см. После выгрузки грузополучатели обязаны очистить вагоны от опилок и материалов, применяемых для застилки, и направить их под промывку, которая производится  перевозчиком за счет грузополучателя.

4.7.   Рыбу и балычные изделия вяленые, холодного и горячего копчения   перевозят только в таре.

Перевозку рыбы и балычных изделий горячего копчения допускают только в замороженном виде. Рыбу и балычные изделия горячего копчения должны предъявлять к перевозке с температурой не минус 18°С. Перевозку рыбы и балычных изделий горячего копчения производят только в рефрижераторных вагонах.

Рыба и балычные изделия холодного копчения  при погрузке должны иметь температуру не выше минус 5°С. Рыбу и балычные изделия холодного копчения перевозят в  рефрижераторных вагонах.

Лососевые рыбы и зубатка холодного копчения, а также балычные изделия холодного копчения и вяленые должны быть упакованы только в ящики.

На ящиках с замороженной рыбой горячего копчения крупным шрифтом должна быть нанесена надпись "ЗАМОРОЖЕННАЯ".

На торцевых стенах ящиков с рыбой холодного копчения и вяленой, включая балычные изделия, должны быть два-три круглых отверстия диаметром от 25 до 30 мм.

4.8.  Пакеты с крабовыми палочками замороженными, крабы и креветки вареномороженые упаковывают в ящики, на которых  крупным шрифтом должна быть нанесена надпись "ЗАМОРОЖЕННЫЕ".

Общий срок хранения до погрузки и продолжительности перевозки крабовых палочек не должен превышать 20 суток.

4.9.  Икру зернистую лососевых рыб и  нерасфасованную пробойную соленую, ястычную   упаковывают   в    новые    заливные   бочки, емкостью не более 50 дм3.

Икру зернистую лососевых рыб, зернистую и паюсную осетровых рыб, пастеризованную осетровых рыб и пробойную соленую, расфасовывает в металлические или стеклянные банки, укладывают  в ящики, которые по торцам должны быть плотно обтянуты стальной лентой или проволокой и опломбированы. Бочки  с икрой лососевой зернистой   должны быть плотно укупорены и опломбированы свинцовыми пломбами.  Ящики с икрой  пробойной соленой, соленой деликатесной не пломбируются.

Икру предъявляют к перевозке с температурой от 0 до минус 6°С.

4.10.   Дощатые и фанерные ящики с рыбой и рыбной продукцией должны быть забиты и по торцам обтянуты стальной упаковочной лентой или стальной проволокой.

Ящики из гофрированного картона с продукцией должны быть обтянуты стальной проволокой или оклеены клеевой лентой.

Мешки и тюки с рыбой мороженой должны быть плотно зашиты, а бочки с рыбой  - хорошо закупорены.

4.11.   Рыба живая всякая и рыбопосадочный материал (мальки) до ввоза на станцию для погрузки должны быть выдержаны в садках и подготовлены к условиям перевозки. Годной для перевозки считается рыба живая, подвижная, без механических повреждений и наростов плесени на теле, с целым чешуйчатым и кожным покровом, целыми и чистыми плавниками.

Живую рыбу и рыбопосадочный материал (мальков) перевозят в рефрижераторных секциях для  живой рыбы (арендованных или собственных) с проводниками грузоотправителя за его ответственностью.

4.12.   Раков перевозят в ящиках с просветами для циркуляции воздуха вместимостью 100...150 раков. При укладке в тару раков перекладывают сухим мхом, чистыми сухими водорослями или сеном. Срок между уловом и погрузкой раков не должен превышать 36 ч. До погрузки раки должны хранить под навесом или в закрытом помещении.

К перевозке предъявляют только живые раки. Раки лиманные, озерные и прудовые принимают к перевозке на срок  не более 3 суток, а речные - до 6 суток.

4.13.  Предельные сроки перевозки рыбы и рыбопродуктов по периодам  в рефрижераторных вагонах указаны в приложении 2 к настоящим Правилам.

V.  Плодоовощи свежие

5.1.   Плодоовощи  предъявляют к перевозке свежими,  чистыми, без механических  повреждений  и  повреждений вредителями и болезнями,  без излишней внешней  влажности,   а  также  однородными  по  степени зрелости в каждой повагонной партии.

Содержание в плодах токсичных элементов, пестицидов и нитратов не должно превышать допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов.

5.2.  Плодоовощи должны быть упакованы в соответствующую для каждого вида тару, если перевозка их без тары не предусмотрена  стандартами или техническими условиями:

картофель поздний  - в ящики, ящичные поддоны, тканевые и сетчатые мешки, а картофель ранний - в жесткую тару;

свекла и морковь столовые - в ящики, мешки тканевые и ящичные поддоны;

лук репчатый - в ящики дощатые, сетчатые и тканевые мешки;

чеснок - в ящики;

огурцы, баклажаны, кабачки, капуста цветная - в ящики дощатые;

капуста белокочанная раннеспелая - в ящики дощатые, а среднеспелая, среднепоздняя и позднеспелая - в ящики дощатые и ящичные поддоны;

дыня мелкоплодная - в ящики дощатые, а дыня крупноплодная и тыква продовольственная - в специализированные контейнеры и клетки;

арбузы продовольственные - в ящичные поддоны;

томаты - в ящики дощатые и ящики-лотки;

перец сладкий  - в дощатые ящики;

яблоки, груши, айва - в ящики дощатые, а яблоки поздних сроков созревания, кроме того, -  в ящики из гофрированного картона;

гранаты и хурма - в ящики дощатые;

виноград, абрикосы, персики, алыча, слива, вишня и черешня - в ящики дощатые и ящики-лотки;

смородина и крыжовник - в ящики-лотки;

земляника - в ящики-лотки и кузовки с укладкой в обрешетку;

цитрусовые плоды (апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты) - в ящики  дощатые и картонные;

Плодоовощи укладывают в закрытую тару плотно вровень с краями тары так,  чтобы они не бились, не терлись и не мялись. В каждый ящик укладывают плоды одной помологической группы и одной размерной категории.

5.3. В период массовых заготовок по согласованию с грузоотправителем и грузополучателем допускают перевозку навалом в крытых вагонах позднего картофеля, свеклы столовой, арбузов, тыквы продовольственной, белокочанной капусты среднепоздних и позднеспелых сортов, а также картофеля, предназначенного для производства спирта, крахмала и патоки.

Картофель для длительного хранения перевозят только в таре.

Плодоовощи в рефрижераторных вагонах  перевозят только в таре.

5.4.   Бананы должны предъявлять к перевозке жесткими, с кожурой и плодоножкой зеленого цвета, с достаточно развитыми плодами, с типичной для вида формой и размерами.

Бананы, предварительно уложенные в мешки из полимерной пленки  с плотной увязкой горловины мешка, должны быть упакованы в картонные коробки.

Бананы перевозят только в рефрижераторных секциях или  АРВ-Э. Во время перевозки  вентилируют  при положительной температуре наружного воздуха два раза в сутки, при отрицательной температуре - один раз в сутки включением вентиляторов на 15...20 минут.

При отрицательной температуре наружного воздуха погрузку бананов со склада в рефрижераторные вагоны осуществляют только через отапливаемые тамбуры.

Во всех случаях в выписке из акта экспертизы должна быть указана температура наружного воздуха в период погрузки бананов.

Наличие пожелтевших бананов в конце перевозки не является признаком понижения качества плодов.

5.5.   Кукурузные початки молочной и молочно-восковой спелости перевозят только в рефрижераторных вагонах.

Кукурузные початки  предъявляют к перевозке длиной не менее 15 см (для сахарной кукурузы не менее 12 см) со свежими светлозелеными покровными листьями без признаков увядания,  со столбиками пестиков коричневого цвета,  с несморщенными зернами,  имеющими нежную оболочку,  расположенными плотно  друг к другу, без повреждения болезнями и сельскохозяйственными вредителями. В партии допускают наличие кукурузных початков с недоразвитыми зернами в верхней части початка на длину до 3 см.

Кукурузные початки упаковывают в ящики-лотки или дощатые ящики емкостью до 12 кг и завозят на станцию при наличии подготовленного вагона.

Кукурузные початки, предварительно охлажденные до температуры не выше +3°С,   допускают к перевозке на срок  не более 6 суток, а неохлажденные - на срок не более 4 суток.  Время от момента срезания початков до погрузки не  должно  превышать: для неохлажденных початков - 12 часов, а для предварительно охлажденных - 30 часов.

5.6.   Для живых растений и цветов, семенного посадочного материала способ и сроки перевозки устанавливает грузоотправитель и указывает в накладной. Живые растения и цветы перевозят только в сопровождении проводников грузоотправителя.

Желуди семенные должны быть упакованы в дощатые ящики. Не допускают предъявление к перевозке желудей влажных без предварительной просушки или проветривания, а также с ростками более 0,5 см.

5.7.   Предельные сроки перевозки свежих плодоовощей указаны в приложении 3 к настоящим Правилам.

VI. Продукция молочной, маслосыродельной и жировой

промышленности, яйца

6.1.   Молоко  коровье (далее молоко)   предъявляют к перевозке  только пастеризованное или стерилизованное в охлажденном состоянии.

Молоко должно быть чистым, без посторонних привкусов и запахов, однородной жидкостью без осадка, белого цвета со слегка желтоватым оттенком.

Молоко предъявляют к перевозке с температурой:

пастеризованное  от  +8°С до +2°С;

стерилизованное – не выше +10°С.

Молоко стерилизованное перевозят в упакованном виде в рефрижераторных вагонах.

Молоко пастеризованное перевозят наливом в собственных или арендованных молочных цистернах между станциями, на которых у грузоотправителя  и  грузополучателя имеются средства для налива, слива и промывки цистерн.

В летний  период    при температуре наружного воздуха до +30°С молоко при наливе в цистерны должно иметь  температуру не выше +4°С, а при более высоких наружных температурах - не выше +2°С.

В зимний период  молоко при наливе в цистерны должно иметь температуру не ниже +8°С.

Цистерны при наливе  заполняют молоком до половины высоты колпака.  В трехсекционных цистернах разрешено заливать две крайние или одну среднюю секцию. Заполнение молоком одной крайней или крайней и средней секции не допускают. На перевозку молока в молочных цистернах распространяются общие требования к перевозке жидких грузов наливом в цистернах.

Молоко стерилизованное должно быть расфасовано  в пакеты ТБА или в стеклянную упаковку с укладкой в ящики.

6.2. К перевозке предъявляют следующие молочные продукты:

сметана с температурой от +6 до +2°С - во флягах,  пакетах ТБА или стеклянных герметично укупоренных банках с укладкой в ящики;

творог  замороженный (расфасованный) с температурой не выше –18°С - в ящиках.

Фляги со сметаной должны быть плотно закрыты крышками с прокладкой из резины, пергамента или подпергамента и опломбированы.

6.3.  Железнодорожным транспортом перевозят йогурты со стабилизаторами (далее – йогурты), имеющие срок годности  от 14 до 30 суток, и йогуртные продукты термизированные (далее – йогуртные продукты),  имеющие срок годности более 2 месяцев.  Перевозку их производят в рефрижераторных вагонах.

Йогурты и йогуртные продукты в герметичной полимерной упаковке или в пакетах ТБА упаковывают в блоки (установленные на картонные  лотки, обтянутые полимерной пленкой), или в картонные ящики.

Йогурты и йогуртные продукты в блоках принимают к перевозке  в транспортных пакетах, высота которых  не должна превышать 110 см.

При погрузке в рефрижераторные вагоны йогурты должны иметь температуру  +4ºС,  йогуртные продукты -  от  +4 до +15ºС.

Суммарный срок  до погрузки  и  продолжительности перевозки йогуртов не должен превышать 2/3 общего срока хранения.

Йогурты  без стабилизаторов по железным дорогам не перевозят.

6.4. Масло коровье (далее масло) сливочное монолитом или фасованное в алюминиевую кашированную фольгу или металлические банки принимают к перевозке упакованным в картонные и закрытые дощатые ящики. При предъявлении к перевозке масла монолитом масса нетто должна быть 20 кг для картонного ящика и 24 кг для закрытых дощатых ящиков.

В каждом ящике помещают масло фасованное одной партии и одинаковой массы.

Ящики при перевозке масла монолитом должны быть выстланы пергаментом, алюминиевой кашированной фольгой, полимерной пленкой или другим упаковочным материалом, заменяющим их. Дощатые ящики должны быть забиты, а по торцам скреплены стальной лентой или проволокой. Картонные ящики должны быть оклеены клеевой лентой на бумажной основе или полиэтиленовой с липким слоем.

Масло сливочное должно иметь  чистый, характерный для данного вида масла вкус и запах, однородную и плотную консистенцию, цвет от белого до желтого однородный по всей массе, поверхность на разрезе слабо блестящую и сухую или с наличием однородных мельчайших капелек влаги.

Масло  при  предъявлении  к перевозке  должно  иметь  температуру не выше  минус 3ºС.

Масло сливочное перевозят в  рефрижераторных вагонах.

6.5. Масло топленое перевозят упакованным в деревянные бочки массой нетто 40 и 80 кг с вкладышами из полимерной пленки, а без вкладышей – массой нетто 44 и 88 кг или в стеклянные и жестяные банки, уложенные в  ящики.  Внутренняя поверхность бочек без вкладыша должна быть покрыта казеиновой эмалью или другими покрытиями, заменяющими ее.

Топленое масло должно иметь мягкую зернистую консистенцию.

Масло топленое при  предъявлении  к перевозке  должно  иметь  температуру от 0 до минус 3ºС, а отправляемое на экспорт – не выше минус 14ºС.

Масло топленое  перевозят в  рефрижераторных вагонах.

6.6. К перевозке предъявляют маргарин фасованный и нефасованный.

Фасованный маргарин упаковывают в пергамент или фольгу кашированную, в стаканчики и коробки из полимерных материалов, банки металлические герметично укупоренные.

Маргарин,   фасованный в стаканчики и коробки массой нетто от 100 до 1000 г из полимерных материалов, разрешенных органами здравоохранения для контакта с жирами,  банки металлические для консервов массой нетто от 500 до 10000 г, предъявляют к перевозке упакованным  в ящики картонные, дощатые неразборные и фанерные.

Нефасованный   маргарин предъявляют к перевозке  упакованным в ящики картонные, дощатые неразборные и фанерные, в бочки деревянные и барабаны фанерные.

Перед упаковыванием нефасованного маргарина ящики, барабаны и бочки должны быть выстланы пергаментом,  подпергаментом или разрешенными Минздравом России для контакта с жирами полимерными пленками или мешками-вкладышами из полимерных материалов.

Масса нетто маргарина во всех упаковочных единицах должна быть одинаковой и составлять:

не более 22 кг  в картонных,  дощатых и фанерных ящиках;

не более 50 кг  в барабанах и бочках.

Маргарин  предъявляют к перевозке с температурой не выше +10°С и перевозят в рефрижераторных вагонах.

6.7. Твердые застывшие кулинарные жиры  предъявляют к перевозке в нефасованном и фасованном виде, а кондитерские и хлебопекарные – только в нефасованном виде (далее  - жиры).

Жиры в нефасованном виде должны быть упакованы в ящики дощатые неразборные, фанерные, картонные (за исключением ящиков из гофрированного картона), бочки деревянные и фанерно-штампованные, барабаны фанерные и картонные.

Жиры фасованные предъявляют к перевозке  в виде брусков, завернутых в пергамент или кашированную фольгу, а также в герметически укупоренные банки металлические, упакованные в ящики картонные, дощатые неразборные и фанерные.

Масса нетто жиров должна быть одинаковая во всех упаковочных единицах данной партии и составлять:

в картонных, дощатых и фанерных ящиках – от 10 до 22 кг;

в барабанах и бочках – не более 50 кг.

Жиры нефасованные  и фасованные с твердостью не менее  850 г/см  (при температуре + 20°С) по Каминскому при погрузке в вагоны должны иметь температуру не выше +10°С, а  с твердостью более 850 г/см  (при температуре + 20°С) по Каминскому  - при  температуру не выше +15°С.

6.8. Незастывшие кондитерские жиры и жидкие жиры перевозят упакованными в стальные и деревянные бочки и во фляги. В деревянные бочки должен быть вложен мешок-вкладыш из полимерного материала.  При погрузке незастывшие  жиры должны иметь температуру не выше +15°С.

Суммарный срок  до погрузки  и  продолжительности перевозки незастывших кондитерских жиров и жидких жиров не должен превышать 2/3 общего срока хранения.

Жиры перевозят в рефрижераторных вагонах.

6.9. Майонез предъявляют к перевозке расфасованным в стеклянные банки, тубы алюминиевые, покрытые пищевым лаком, пакеты герметические из полимерных материалов.

Фасованный майонез  упаковывают в дощатые и картонные ящики с внутренними поперечными и продольными перегородками, а также горизонтальными прокладками. Деревянные ящики должны быть обтянуты по краям проволокой или стальной  упаковочной лентой, а картонные короба оклеены клеевой лентой.

При погрузке в вагон партий майонеза различных дат выработки предельный срок перевозки всей повагонной отправки исчисляют как для партии с самой ранней датой выработки.

Температура майонеза при погрузке должна быть не выше +4°С и не ниже 0°С. Майонез перевозят во все периоды  в рефрижераторных вагонах.

6.10. Сыры сычужные твердые, мягкие и рассольные, а также сыры плавленые перевозят в рефрижераторных вагонах.

Сыры предъявляют к перевозке в возрасте (количество суток с даты выработки),  предусмотренном для каждого вида согласно действующего ГОСТ.

6.10.1. Сыры сычужные твердые (швейцарский, советский, алтайский, голландский круглый и брусковый, костромской, ярославский, эстонский, степной, угличский, латвийский и др.),  завернутые в оберточную бумагу, пергамент или подпергамент,  должны быть упакованы в дощатые  ящики и деревянные барабаны.

В каждый ящик или барабан помещают сыры одного наименования, сорта, даты выработки и одного номера варки.

При погрузке сыры сычужные твердые должны иметь температуру:

от 0 до минус 4°С – в летний и переходный периоды;

от +8 до 0°С – в зимний период.

6.10.2. Сыры сычужные мягкие, завернутые в оберточную бумагу, пергамент или подпергамент,  должны быть упакованы в дощатые или картонные  ящики.

В каждый ящик  помещают сыры одного наименования, сорта, даты выработки и одного номера варки.

При погрузке сыры сычужные мягкие должны иметь температуру:

от 0 до минус 4°С – в летний и переходный периоды;

от + 6  до 0°С – в зимний период.

6.10.3. Сыры сычужные рассольные  (брынза, сулугуни, осетинский, грузинский и др.)  без рассола, завернутые в оберточную бумагу, пергамент или подпергамент, должны быть упакованы в картонные или дощатые ящики. Сыры с рассолом  упаковывают в деревянные бочки, не пропускающие рассол, или  в металлические банки и пакеты Тетра Брик Асептик, уложенные в ящики.

В каждый ящик помещают сыры одного наименования, сорта, даты выработки и одного номера варки.

При погрузке сыры сычужные рассольные должны иметь температуру от  +8  до  0°С.

6.10.4. Сыр плавленый должен быть упакован в ящики и иметь температуру при погрузке  от 0 до - 4°С.

Сыр плавленый принимают к перевозке со сроком хранения не менее 20 суток.

6.11.  Мороженое предъявляют к перевозке:

весовое - в металлических емкостях из нержавеющей стали массой 10 кг;             мелкофасованное -  в картонных ящиках в пакетированном виде.

Перевозят мороженое только в рефрижераторных вагонах с догрузкой средствами грузоотправителя в летний и переходный периоды  не менее 2,0...3,0 т сухого льда в каждый вагон.

Температура мороженого при погрузке должна быть не выше минус 20°С.

6.12. Яйца куриные пищевые (неохлажденные и охлажденные) перевозят в специальной ячеистой упаковке, укладываемой в ящики в рефрижераторных вагонах.

Яйца охлажденные предъявляют к перевозке с температурой не выше +6°С.

Допускают перевозку в крытых вагонах яиц неохлажденных в летний период  при температуре наружного воздуха не выше +25°С и при положительной температуре наружного воздуха в переходный период.

Яйца диетические по железной дороге не перевозят.

6.13. Яичный меланж, желток и белок жидкие в мороженом виде (далее -   яичные продукты)  перевозят в герметически запаянных банках из белой жести в ящиках.  Яичные продукты предъявляют к перевозке с температурой от  минус 6  до  минус 18°С в зависимости от сроков хранения.

6.14. Предельные сроки перевозки продукции молочной, маслосыродельной и жировой промышленности, яиц в рефрижераторных вагонах указаны в приложении 4 к настоящим Правилам.

VII.   Прочие скоропортящиеся грузы

7.1.   Дрожжи хлебопекарные прессованные при предъявлении к перевозке должны соответствовать следующим требованиям:

цвет - сероватый с желтоватым оттенком, на поверхности брусков не должно быть темных пятен;

консистенция - плотная, дрожжи должны легко ломаться и не мазаться;

вкус и запах - свойственные дрожжам, не допускаются запах плесени и другие посторонние запахи.

Бруски дрожжей в бумажной упаковке должны быть уложены в ящики. В каждом ящике укладывают бруски одинаковой расфасовки по массе, одной партии и даты выработки. Дрожжи при погрузке в вагоны должны иметь температуру не выше +4°С и не ниже 0°С.

При погрузке в вагон партий дрожжей разных дат выработки срок транспортабельности всей повагонной отправки исчисляют как для партии с самой ранней датой выработки.

Дрожжи, выработанные на специализированных заводах, при предъявлении к перевозке должны иметь стойкость не менее 60 ч, а выработанные на спиртовых заводах  - не менее 48 ч. Под стойкостью дрожжей понимается их способность не размягчаться и не издавать гнилостного запаха при нахождении в термостате при температуре +35°С соответственно  в течение 48 и 60 ч.

В момент погрузки дрожжей в вагон грузоотправитель берет пробы для контрольного определения стойкости дрожжей. Результаты анализа хранятся у перевозчика на станции отправления и у грузоотправителя не менее 6 месяцев.

7.2. Консервированную продукцию (мясная, рыбная, молочная, плодовая, ягодная, овощная и грибная)  в металлических и стеклянных банках и бутылках  (герметически укупоренная) упаковывают в закрытые деревянные или картонные ящики в соответствии с требованиями ГОСТ.   Плодовую, ягодную, овощную и грибную продукцию в соленом, квашеном, моченом  и маринованном виде предъявляют  к перевозке  в бочках деревянных с  полиэтиленовыми  вкладышами или полимерных в соответствии с требованиями ГОСТ.

Бочки с продукцией должны быть плотно укупорены и не давать течи.

Стеклянные банки и бутылки ставят в ящики, имеющие поперечные и продольные перегородки, образующие клетки. Горизонтальные ряды металлических банок в ящиках должны быть переложены картонными или плотными бумажными прокладками.

Допускают перевозку консервированной продукции в жестяных банках в виде блоков, обтянутых  термоусадочной пленкой. Блоки перевозят только объединенными в транспортные пакеты  с обвязкой пакета термоусадочной пленкой.

7.3.   Сиропы и соки овощные, фруктовые, ягодные и нектары в стеклянной, жестяной упаковке, а также в пакетах ТБА стерилизованные перевозят в  рефрижераторных и крытых вагонах в летний период и в изотермических вагонах - в зимний период.

7.4.   Вина, в том числе игристые, шипучие и шампанское,  перевозят  расфасованными в  бутылки и  упакованные  в ящики.

Закрытые деревянные ящики обтягивают проволокой или стальной упаковочной лентой. Ящики из гофрированного картона обтягивают стальной упаковочной лентой или обклеивают бумажной лентой в два пояса. На закрытые ящики наносят манипуляционные знаки согласно соответствующим нормативным документам.

Вина в открытых ящиках перевозят только в сопровождении проводников грузоотправителя или грузополучателя.

Вина  перевозят в рефрижераторных вагонах, а в крытых вагонах или универсальных контейнерах в зависимости от периодов года и вида продукции.

Шампанское, вина игристые и шипучие во  все периоды  перевозят только в рефрижераторных вагонах. Температура этих грузов при погрузке в вагоны должна быть в пределах от  +8 до +16°С.

Перевозку виноматериалов допускают наливом в собственных или арендованных цистернах-теромсах и изотермических вагонах-цистернах (производства Германии) в сопровождении проводников грузоотправителей или грузополучателей.

В зимний период перевозку виноматериалов в изотермических вагонах-цистернах с проводником производят во все назначения, а в цистернах-термосах - не далее станции Кая Восточно-Сибирской железной дороги.

Температура виноматериалов при наливе в зимний и переходный периоды должна быть не ниже  +80С, а в летний - не выше +150С.

7.5. Ликеро-водочные изделия (ликеры, пунши, наливки, настойки,  напитки десертные, бальзамы), расфасованные  в бутылки и упакованные в закрытые ящики,  перевозят в рефрижераторных,  изотермических вагонах и  крытых вагонах.   Допускают  перевозку ликеро-водочных изделий в зимний период  в крытых вагонах при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С.

7.6. Воду минеральную газированную и негазированную в стеклянных и полимерных бутылках (далее - ПЭТ-бутылки) укладывают в ящики из гофрированного картона и дощатые закрытые многооборотные ящики для бутылок с пищевыми жидкостями, предусмотренными требованиями ГОСТ.  Продукция  в ПЭТ-бутылках может быть сформирована в блоки в порядке, указанном в пункте 2.18 настоящих Правил.

Перевозку минеральной воды без тары (навалом) не допускают.

Перевозку минеральной воды в зимний период  производят в рефрижераторных вагонах.

7.7. Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, в том числе газированные, в зависимости от способа обработки подразделяются на напитки с применением консервантов и без консервантов, пастеризованные и непастеризованные.

Напитки безалкогольные и слабоалкогольные  расфасовывают в стеклянные бутылки, ПЭТ-бутылки и жестяные банки и упаковывают в картонные ящики в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией. Продукция в жестяных банках и ПЭТ-бутылках может быть сформирована в блоки в порядке, указанном в пункте 2.18 настоящих Правил.

Перевозку напитков слабоалкогольных и безалкогольных в зимний период  производят в рефрижераторных вагонах.

7.8.  Пиво пастеризованное в стеклянных, полимерных бутылках, жестяных банках, упакованных в картонные ящики,  перевозят в  рефрижераторных вагонах. Пиво предъявляют к перевозке с температурой от +2 до +120С.

Продукция в жестяных банках и ПЭТ-бутылках может быть сформирована в блоки в порядке, указанном в пункте 2.18 настоящих Правил.

Пастеризованное пиво в летний и переходный периоды  допускают к перевозке в крытых вагонах.

7.9.   Пчел перевозят в ульях или фанерных пакетах в сопровождении проводников грузоотправителя или грузополучателя.

При температуре наружного воздуха не выше +10°С допускают перевозку пчел в крытых вагонах, а при температуре наружного воздуха выше +10°С  -  в рефрижераторных вагонах.

При перевозке пчел в рефрижераторных вагонах температурный режим, периодичность и продолжительность вентилирования  устанавливает грузоотправитель.

7.10. Биопрепараты принимают к перевозке на условиях и сроки, установленные  грузоотправителем.

7.11. Предельные сроки перевозки прочих скоропортящихся грузов указаны в приложении 5 к настоящим Правилам.

VIII. Условия использования  рефрижераторных,  крытых вагонов и изотермических цистерн

8.1. В рефрижераторных вагонах, к числу которых относятся рефрижераторные секции и АРВ-Э, перевозят  скоропортящиеся грузы, перечисленные в настоящих Правилах (см. приложения 1-5).

В рефрижераторных вагонах при перевозке грузов обеспечивают соблюдение заданного температурного режима.

8.2. Грузовое помещение рефрижераторного вагона при положительной температуре наружного воздуха должно быть предварительно охлаждено:

до 0°С перед подачей под погрузку грузов, предъявляемых к перевозке с температурой минус 100С и ниже;

до температуры хранения  -  перед погрузкой охлажденных грузов.

При погрузке неохлажденных грузов предварительное охлаждение грузового помещения вагоне не производят.

При отрицательной температуре наружного воздуха перед погрузкой грузов, требующих отопления, грузовое помещение рефрижераторного вагона предварительно обогревают до +6°С.

Перед погрузкой бананов во все периоды температура воздуха в грузовом помещении вагона должна быть доведена до +12°С.

8.3.  Отдельные грузовые вагоны рефрижераторных секций могут загружать грузами с разными режимами обслуживания.

8.4.   Температурный режим и необходимость вентилирования при перевозке скоропортящихся грузов в рефрижераторных вагонах устанавливают в зависимости от рода  и температуры груза в момент погрузки согласно приложению 7 к настоящим Правилам. При перевозке в рефрижераторных вагонах скоропортящихся грузов без поддержания температурного режима механики включают оборудование при понижении или повышении температуры в вагоне выше (или ниже) предела заданного    грузоотправителем в документе о качестве груза.

8.5.  Продолжительность нахождения скоропортящихся грузов  в грузовом вагоне рефрижераторной секции, отцепленном по  заявке грузоотправителя (грузополучателя) от служебного вагона с дизель-электростанцией, не должна превышать 6 часов.

  - При предъявлении к перевозке скоропортящихся грузов в рефрижераторных вагонах без охлаждения или отопления грузоотправителем должны соблюдаться требования к термическому состоянию грузов  согласно приложению 8 к настоящим Правилам.

8.7.  При перевозке в зимний период в рефрижераторных вагонах замороженных, мороженых грузов, имеющих при погрузке в вагоны температуру ниже минус 5°С, а также масла топленого допускают  неограниченное понижение  их температуры.

8.8. Погрузка (выгрузка) рефрижераторных секций на двух или нескольких станциях осуществляется порядком, установленным перевозчиком.

8.9. Перевозку рефрижераторных контейнеров со скоропортящимися грузами осуществляют на специально оборудованных сцепах из фитинговых платформ и вагона дизель-электростанции, сопровождаемых бригадой механиков, по условиям и на предельные сроки перевозки,  разрабатываемые  перевозчиком, согласованными с заинтересованными сторонами (грузоотправителем, грузополучателем) и объявленными в установленном порядке.

8.10. При отрицательной температуре наружного воздуха грузоотправитель обязан принять меры, предотвращающие переохлаждение или подмораживание плодоовощей в период их погрузки.

8.11.  В изотермических вагонах-цистернах и цистернах-термосах перевозят виноматериалы.

В молочных цистернах перевозят молоко пастеризованное.

8.12. Перечень, предельные сроки и условия перевозок  скоропортящихся грузов в вагонах-термосах,  устанавливает  перевозчик.

8.13. В крытых вагонах перевозят скоропортящиеся грузы, не требующие соблюдения температурного режима в пути следования.

Крытые вагоны защищают груз от осадков, кроме того они позволяют проводить сквозное нерегулируемое вентилирование грузового помещения при перевозке грузов.

Перевозку в крытых вагонах в переходный период в зависимости от температуры наружного воздуха свежей плодоовощной продукции без утепления или с утеплением  определяет перевозчик.

8.14.   В летний и переходный периоды  до наступления заморозков при перевозке в крытых вагонах вентилируется непрерывно на всем пути следования: рыба вяленая, свежие плодоовощи, яйца куриные пищевые неохлажденные.

8.15. Непрерывное вентилирование крытых вагонов производят через открытые боковые люки, зарешеченные изнутри металлической решеткой или через полуоткрытые боковые люки.

Крышки боковых люков в полуоткрытом положении должны быть закреплены проволокой диаметром 4...6 мм с постановкой деревянных брусков, изготовленных грузоотправителем, как показано в приложении 10 к настоящим Правилам. Для закрепления крышек люков в обшивке вагона над люком просверливается отверстие диаметром 5...6 мм. Через это отверстие и кольцо крышки люка продевают проволоку. Концы проволоки скручиваются с внутренней стороны обшивки с помощью металлической пластины, применяемой для наложения закруток на двери вагона, причем скрутка должна иметь не менее трех витков. Отклонение верхней кромки крышки люка от стены вагона должно быть не более 100 мм.

Закрепление крышек люков в полуоткрытом положении, а также снятие проволоки после выгрузки производят соответственно грузоотправители и грузополучатели.

8.16. Перечень, условия и предельные сроки перевозки скоропортящихся грузов в зимний период в крытых вагонах с утеплением  устанавливать перевозчик на особых условиях.

Крытые вагоны  при утеплении  сохраняют тепло или холод, аккумулированный грузом на определенный срок.

  - Перечень, предельные сроки и условия перевозок  скоропортящихся грузов в универсальных контейнерах,  устанавливаются перевозчиком.

IX.  Мелкие отправки скоропортящихся грузов

9.1. Мелкие отправки скоропортящихся грузов принимаются к перевозке с одной станции отправления  на одну станцию назначения  от одного грузоотправителя в адрес одного грузополучателя.

При этом прием мелких отправок может производиться как на местах общего, так и необщего пользования, а выгрузка – только на местах необщего пользования.

9.2. Мелкие отправки скоропортящихся грузов, требующих соблюдения температурного режима, перевозят в сборных АРВ-Э, а не требующих поддержания температурного режима - в крытых вагонах

9.3.   Скоропортящиеся грузы мелкими отправками перевозят в таре.

9.4.   Предельный срок перевозки мелких отправок скоропортящихся грузов, требующих специального обслуживания (охлаждение, отопление), не должен превышать предельного срока перевозки, установленного для повагонных отправок наименее стойкого из предъявленных грузов.

9.5.   В один вагон грузят мелкие отправки скоропортящихся грузов, требующих при перевозке одинаковых температурных режимов и не оказывающих друг на друга отрицательного влияния.

9.6. При перевозке скоропортящихся грузов мелкими отправками необходимо руководствоваться также Правилами перевозок грузов мелкими отправками на железнодорожном транспорте.