ПАО «ТрансКонтейнер»

125047, Москва, Оружейный пер., д. 19

телефон: +7 (495) 788-17-17

факс: +7 (499) 262-75-78

e-mail: trcont@trcont.com, www.trcont.com

09.10.2018           №       б/н            .

ВНИМАНИЕ!

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в извещение и документацию о закупке открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-МСП-ЦКПЗС-18-0080 по предмету закупки: «Текущий ремонт по замене противопожарных стекол в перегородках помещений офисного здания, инв. № 021/01/00000001, условный № 77-77-11/151/2012-721, расположенного по адресу: г. Москва, Оружейный пер., д. 19» (Открытый конкурс)

- В извещении о проведении Открытого конкурса:

  - вместо текста:

«Срок предоставления документации по закупке: 
с «28» сентября 2018 г. 15 час. 00 мин. по «19» октября 2018 г. 14 час. 00 мин.»

указать:

«Срок предоставления документации по закупке: 
с «28» сентября 2018 г. 16 час. 00 мин. по «24» октября 2018 г. 14 час. 00 мин.»

  - вместо текста:

Информация о порядке проведения закупки:

Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки), а также открытие доступа к Заявкам (вскрытие) производится на электронной торговой площадке ОТС-тендер автоматически (по местному времени Организатора):

«19» октября 2018 г. 14 час. 00 мин.

Место: электронная торговая площадка ОТС-тендер (www.otc.ru).

Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок:

«26» октября 2018 г. 14 час. 00 мин.

Место: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д. 19

Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.

указать:

Информация о порядке проведения закупки:

Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки), а также открытие доступа к Заявкам (вскрытие) производится на электронной торговой площадке ОТС-тендер автоматически (по местному времени Организатора):

«24» октября 2018 г. 14 час. 00 мин.

Место: электронная торговая площадка ОТС-тендер (www.otc.ru).

Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок:

«31» октября 2018 г. 14 час. 00 мин.

Место: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д. 19

Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.

  - вместо текста:

Лот № 1.

Предмет договора: Текущий ремонт по замене противопожарных стекол в перегородках помещений офисного здания, инв. № 021/01/00000001, условный № 77-77-11/151/2012-721, расположенного по адресу: г. Москва, Оружейный пер., д. 19.

Начальная (максимальная) цена договора: 1807455 (один миллион восемьсот семь тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС). С учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе  подрядных.

указать:

Предмет договора: Текущий ремонт по замене противопожарных стекол в перегородках помещений офисного здания, инв. № 021/01/00000001, условный № 77-77-11/151/2012-721, расположенного по адресу: г. Москва, Оружейный пер., д. 19.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 837 824 (один миллион восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС). С учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе  подрядных.

2. В документации о закупке Открытого конкурса:

2.1 подпункт 4.2.3 пункта 4.2 раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество/объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж стеклопакета площадью до 1 м2, шириной 30 см (+/- 0,5 см), высотой 250 см (+/- 0,5 см) | шт | 2 |
| 2 | Демонтаж стеклопакета площадью от 1 м2 до 2 м2, шириной 59 см (+/- 0,5 см), высотой 250 см (+/- 0,5 см) | шт | 2 |
| 3 | Демонтаж стеклопакета площадью от 2 м2 до 3 м2, шириной 83 см (+/- 0,5 см), высотой 250 см (+/- 0,5 см) | шт | 1 |
| 4 | Демонтаж стеклопакета площадью от 2 м2 до 3 м2, шириной 95 см (+/- 0,5 см), высотой 250 см (+/- 0,5 см) | шт | 1 |
| 5 | Демонтаж стеклопакета площадью от 2 м2 до 3 м2, шириной 102 см (+/- 0,5 см), высотой 250 см (+/- 0,5 см) | шт | 2 |
| 6 | Демонтаж стеклопакета площадью от 2 м2 до 3 м2, шириной 80 см (+/- 0,5 см), высотой 250 см (+/- 0,5 см) | шт | 1 |
| 7 | Демонтаж стеклопакета площадью от 2 м2 до 3 м2, шириной 105 см (+/- 0,5 см), высотой 250 см (+/- 0,5 см) | шт | 2 |
| 8 | Демонтаж стеклопакета площадью более 3 м2, шириной 130 см (+/- 0,5 см), высотой 250 см (+/- 0,5 см) | шт | 16 |
| 9 | Утилизация демонтированных стеклопакетов | шт | 27 |
| 10 | Установка стеклопакета площадью до 1 м2, шириной 30 см (+/- 0,5 см), высотой 250 см (+/- 0,5 см): - стекло многослойное огнестойкое с прозрачными промежуточными слоями, расширяющимися под воздействием высокой температуры, со степенью огнестойкости (EIW: E – целостность, отсутствие трещин, I – способность не проводить температуру, W – ограничение передачи тепла в пространстве) не менее 30, классом по безопасности не менее СМ 2 (класс прочности при ударе мягким телом), толщиной 15-17 мм; - прокладки уплотнительные резиновые пористые под стекло толщиной 2-3 мм | шт | 2 |
| 11 | Установка стеклопакета площадью от 1 м2 до 2 м2, шириной 59 см (+/- 0,5 см), высотой 250 см (+/- 0,5 см): - стекло многослойное огнестойкое с прозрачными промежуточными слоями, расширяющимися под воздействием высокой температуры, со степенью огнестойкости (EIW: E – целостность, отсутствие трещин, I – способность не проводить температуру, W – ограничение передачи тепла в пространстве) не менее 30, классом по безопасности не менее СМ 2 (класс прочности при ударе мягким телом), толщиной 15-17 мм; - прокладки уплотнительные резиновые пористые под стекло толщиной 2-3 мм | шт | 2 |
| 12 | Установка стеклопакета площадью от 1 м2 до 2 м2, шириной 96 см (+/- 0,5 см), высотой 192 см (+/- 0,5 см): - стекло многослойное огнестойкое с прозрачными промежуточными слоями, расширяющимися под воздействием высокой температуры, со степенью огнестойкости (EIW: E – целостность, отсутствие трещин, I – способность не проводить температуру, W – ограничение передачи тепла в пространстве) не менее 30, классом по безопасности не менее СМ 2 (класс прочности при ударе мягким телом), толщиной 15-17 мм; - прокладки уплотнительные резиновые пористые под стекло толщиной 2-3 мм | шт | 1 |
| 13 | Установка стеклопакета площадью от 2 м2 до 3 м2, шириной 83 см (+/- 0,5 см), высотой 250 см (+/- 0,5 см): - стекло многослойное огнестойкое с прозрачными промежуточными слоями, расширяющимися под воздействием высокой температуры, со степенью огнестойкости (EIW: E – целостность, отсутствие трещин, I – способность не проводить температуру, W – ограничение передачи тепла в пространстве) не менее 30, классом по безопасности не менее СМ 2 (класс прочности при ударе мягким телом), толщиной 15-17 мм; - прокладки уплотнительные резиновые пористые под стекло толщиной 2-3 мм | шт | 1 |
| 14 | Установка стеклопакета площадью от 2 м2 до 3 м2, шириной 95 см (+/- 0,5 см), высотой 250 см (+/- 0,5 см): - стекло многослойное огнестойкое с прозрачными промежуточными слоями, расширяющимися под воздействием высокой температуры, со степенью огнестойкости (EIW: E – целостность, отсутствие трещин, I – способность не проводить температуру, W – ограничение передачи тепла в пространстве) не менее 30, классом по безопасности не менее СМ 2 (класс прочности при ударе мягким телом), толщиной 15-17 мм; - прокладки уплотнительные резиновые пористые под стекло толщиной 2-3 мм | шт | 1 |
| 15 | Установка стеклопакета площадью от 2 м2 до 3 м2, шириной 102 см (+/- 0,5 см), высотой 250 см (+/- 0,5 см): - стекло многослойное огнестойкое с прозрачными промежуточными слоями, расширяющимися под воздействием высокой температуры, со степенью огнестойкости (EIW: E – целостность, отсутствие трещин, I – способность не проводить температуру, W – ограничение передачи тепла в пространстве) не менее 30, классом по безопасности не менее СМ 2 (класс прочности при ударе мягким телом), толщиной 15-17 мм; - прокладки уплотнительные резиновые пористые под стекло толщиной 2-3 мм | шт | 2 |
| 16 | Установка стеклопакета площадью от 2 м2 до 3 м2, шириной 80 см (+/- 0,5 см), высотой 250 см (+/- 0,5 см): - стекло многослойное огнестойкое с прозрачными промежуточными слоями, расширяющимися под воздействием высокой температуры, со степенью огнестойкости (EIW: E – целостность, отсутствие трещин, I – способность не проводить температуру, W – ограничение передачи тепла в пространстве) не менее 30, классом по безопасности не менее СМ 2 (класс прочности при ударе мягким телом), толщиной 15-17 мм; - прокладки уплотнительные резиновые пористые под стекло толщиной 2-3 мм | шт | 1 |
| 17 | Установка стеклопакета площадью от 2 м2 до 3 м2, шириной 105 см (+/- 0,5 см), высотой 250 см (+/- 0,5 см): - стекло многослойное огнестойкое с прозрачными промежуточными слоями, расширяющимися под воздействием высокой температуры, со степенью огнестойкости (EIW: E – целостность, отсутствие трещин, I – способность не проводить температуру, W – ограничение передачи тепла в пространстве) не менее 30, классом по безопасности не менее СМ 2 (класс прочности при ударе мягким телом), толщиной 15-17 мм; - прокладки уплотнительные резиновые пористые под стекло толщиной 2-3 мм | шт | 2 |
| 18 | Установка стеклопакета площадью более 3 м2, шириной 130 см (+/- 0,5 см), высотой 250 см (+/- 0,5 см): - стекло многослойное огнестойкое с прозрачными промежуточными слоями, расширяющимися под воздействием высокой температуры, со степенью огнестойкости (EIW: E – целостность, отсутствие трещин, I – способность не проводить температуру, W – ограничение передачи тепла в пространстве) не менее 30, классом по безопасности не менее СМ 2 (класс прочности при ударе мягким телом), толщиной 15-17 мм; - прокладки уплотнительные резиновые пористые под стекло толщиной 2-3 мм | шт | 16 |
| 19 | Обеспыливание поверхности | м2 | 74,8 |
| 20 | Обезжиривание поверхности | м2 | 74,8 |
| 21 | Оклейка предварительно подготовленных поверхностей матовой пленкой (пленка матовая белая) | м2 | 74,8 |
| 22 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (погрузка) | т | 2,75 |
| 23 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (перевозка) | т | 2,75 |
| 24 | Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние до 60 км | т | 2,75 |

2.2 пункты 5, 6, 8, 19 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей редакции:

| 5. | Начальная (максимальная) цена договора/ цена лота | Начальная (максимальная) цена договора составляет 1837824 (один миллион восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС). С учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных. |
| --- | --- | --- |
| 6. | Место, дата начала и окончания подачи Заявок | Заявки принимаются через электронную торговую площадку, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты, с даты опубликования извещения о проведении Открытого конкурса и до «24» октября 2018 г. 14 час. 00 мин. |
| 8. | Рассмотрение оценка и сопоставление Заявок | Оценка и сопоставление Заявок состоится «31» октября 2018 г. 14 час. 00 мин. местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты |
| 19. | Критерии оценки Заявок на участие в Открытом конкурсе и коэффициент их значимости | Критерий оценки; Значение Кз. Стоимость выполнения работ; 0,55. Срок выполнения работ; 0,10. Гарантийный срок на результаты работ; 0,15. Опыт выполнения работ (суммарная стоимость договоров, на выполнение работ на основании подпунктов 2.5 - 2.7 части 2 пункта 17 Информационной карты). Для получения максимального балла по данному критерию достаточно документально подтвердить наличие опыта выполнения работ на сумму, равную 1 837 824 (один миллион восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля. Представление подтверждающих документов на большую сумму не дает участнику дополнительных преимуществ и может не рассматриваться Организатором; 0,15. Размер аванса; 0,05.. |

Далее по тексту.

Председатель Конкурсной комиссии

аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»		                   В.Н. Марков