ПАО «ТрансКонтейнер»

125047, Москва, Оружейный пер., д. 19

телефон: +7 (495) 788-17-17

факс: +7 (499) 262-75-78

e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru

№

ВНИМАНИЕ!

ПАО «ТрансКонтейнер» уведомляет

о внесении изменений в документацию о закупке открытого конкурса в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОКэ-ЦКПТСТ-18-0012 на право заключения договора на модернизацию локально-вычислительной сети аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер». (далее – Открытый конкурс)

- В документации о закупке:

  - Дополнить раздел 4. «Техническое задание» в  следующей редакции:

«Термины и определения

U – Юнит единица измерения высоты специального оборудования. Высота 1U оборудования, устанавливаемого в стойку, составляет 1,719 дюймов (43,7 мм);

MM – многомодовое оптическое волокно;

ОМ4 – класс оптического волокна для лазерных источников коэффициент широкополосности которых на длине волны 850 нм составляет 4700 МГц·км. Волокно применяется для поддержки приложений с производительностью до 10 Гбит/с на расстоянии до 550 м.

LSZH – кабели с изоляцией проводников и внешней оболочкой из негорючего безгалогенного компаунда обладают свойствами малодымности и низкокоррозийности;

Duplex - способ связи с использованием приёмопередающих устройств. Передача и приём ведутся устройством одновременно по двум физически разделённым каналам связи;

SC – оптический коннектор. Сечение корпуса имеет прямоугольную форму. Подключение/отключение коннектора осуществляется поступательным движением по направляющим и фиксируется защелками. Керамический наконечник также имеет цилиндрическую форму диаметром 2.5 мм со скругленным торцом;

LC – оптический коннектр. Сечение корпуса имеет прямоугольную форму. Конструкция исполняется на пластмассовой основе и снабжена защелкой, подобной защелке, применяющейся в модульных коннекторах медных кабельных систем. Вследствие этого и подключение коннектора производится схожим образом. Наконечник изготавливается из керамики и имеет диаметр 1.25 мм;

RJ45 – восьмипроводный стандартизированный физический сетевой интерфейс для соединения телекоммуникационного оборудования в локально-вычислительных сетях.

SF/UTP – витая пара экранированная фальгой и имеет оплетку медных луженых проволок. Вид кабеля связи представляет собой четыре скрученные пары изолированных проводников.

Категория 6А – категория кабеля с витой парой позволяет работать на скорости передачи данных до10 Гбит/с на 100-метровой дистанции.

S/FTP - витая пара экранированная оплеткой медных луженых проволок. Вид кабеля связи представляет собой четыре скрученные пары изолированных проводников, каждая скрученная пара экранирована фальгой.

ANSI/TIA/EIA-568-С.2 - стандарт на телекоммуникационные кабельные системы коммерческих зданий, компоненты кабельных систем на основе парыобразующих симметричную (сбалансированную) линию передачи и заключенных в общую оболочку.

Сплайс-кассета – специальная пластиковая конструкция позволяющая закреплять и хранить соединяемые волокна волоконно-оптического кабеля (сварные и механические соединения), а также хранение запаса оптических модулей.».

  - Сноску № 1 в таблице № 4 «Спецификация поставляемого оборудования» раздела 4. «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

«По позициям с № 1 по № 116 эквивалент не допускается в соответствии с частью 2 пункта 110 Положения о закупках в целях стандартизации (унификации) закупаемых товаров, работ, услуг, определенных нормативными документами Общества.

По позициям с № 117 по № 147 может быть предложено эквивалентное оборудование, соответствующее техническим и функциональным характеристикам, представленным в таблице № 5 «Описание технических и функциональных характеристик» настоящего Технического задания.».

  - Дополнить раздел 4. «Техническое задание» таблицей № 5 в следующей редакции:

«Таблица №5

Описание технических и функциональных характеристик.

| № | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 117 | Hyperline WAS-290-BL | Хомут для кабеля предназначен для крепления проводов со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 290 мм; - Ширина, не менее: 20 мм; - Цвет: любой; - Тип хомута: липучка; - Тип застёжки: жесткая. | 100 шт. |
| 118 | Hyperline WAS-290-GN | Хомут для кабеля предназначен для крепления проводов со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 290 мм; - Ширина, не менее: 20 мм; - Цвет: любой, кроме цвета, предложенного в позиции № 117; - Тип хомута: липучка; - Тип застёжки: жесткая. | 100 шт. |
| 119 | Hyperline WAS-290-RD | Хомут для кабеля предназначен для крепления проводов со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 290 мм; - Ширина, не менее: 20 мм; - Цвет: любой, кроме цветов, предложенных в позициях № 117, 118; - Тип хомута: липучка; - Тип застёжки: жесткая. | 100 шт. |
| 120 | Hyperline WAS-290-YL | Хомут для кабеля предназначен для крепления проводов со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 290 мм; - Ширина, не менее: 20 мм; - Цвет: любой, кроме цветов, предложенных в позициях № 117, 118, 119; - Тип хомута: липучка; - Тип застёжки: жесткая. | 100 шт. |
| 121 | Hyperline WAS-135-BL | Хомут для кабеля предназначен для крепления проводов со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 135 мм; - Ширина, не менее: 14 мм; - Цвет: любой; - Тип хомута: липучка; - Тип застёжки: мягкая. | 100 шт. |
| 122 | Hyperline WAS-135-GN | Хомут для кабеля предназначен для крепления проводов со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 135 мм; - Ширина, не менее: 14 мм; - Цвет: любой, кроме цвета, предложенного в позиции № 121; - Тип хомута: липучка; - Тип застёжки: мягкая. | 100 шт. |
| 123 | Hyperline WAS-135-RD | Хомут для кабеля предназначен для крепления проводов со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 135 мм; - Ширина, не менее: 14 мм; - Цвет: любой, кроме цветов, предложенных в позициях № 121, 122; - Тип хомута: липучка; - Тип застёжки: мягкая. | 100 шт. |
| 124 | Hyperline WAS-135-YL | Хомут для кабеля предназначен для крепления проводов со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 135 мм; - Ширина, не менее: 14 мм; - Цвет: любой, кроме цветов, предложенных в позициях № 121, 122, 123; - Тип хомута: липучка; - Тип застёжки: мягкая. | 100 шт. |
| 125 | Hyperline WASR-5x16-BK | Лента (липучка) в рулоне предназначена для жгутирования кабеля со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 5 м; - Ширина, не менее: 16 мм; - Цвет: любой; - Материал основы: полиамид (тканое плетение); - Температура эксплуатации: -20 °C ... +75 °C. | 20 шт. |
| 126 | Hyperline WASR-5x16-BL | Лента (липучка) в рулоне предназначена для жгутирования кабеля со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 5 м - Ширина, не менее: 16 мм - Цвет: любой кроме цвета, предложенного в позиции № 125; - Материал основы: полиамид (тканое плетение); - Температура эксплуатации: -20 °C ... +75 °C. | 10 шт. |
| 127 | Hyperline WASR-5x16-GN | Лента (липучка) в рулоне предназначена для жгутирования кабеля со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 5 м; - Ширина, не менее: 16 мм; - Цвет: любой, кроме цветов, предложенных в позициях № 125, 126; - Материал основы: полиамид (тканое плетение); - Температура эксплуатации: -20 °C ... +75 °C; | 10 шт. |
| 128 | Hyperline WASR-5x16-RD | Лента (липучка) в рулоне предназначена для жгутирования кабеля со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 5 м; - Ширина, не менее: 16 мм; - Цвет: любой кроме цвета, предложенного в позиции № 125, 126, 127; - Материал основы: полиамид (тканое плетение); - Температура эксплуатации: -20 °C ... +75 °C. | 10 шт. |
| 129 | Hyperline WASR-5x16-YL | Лента (липучка) в рулоне предназначена для жгутирования кабеля со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 5 м; - Ширина, не менее: 16 мм; - Цвет: любой, кроме цветов, предложенных в позициях № 125, 126, 127, 128; - Материал основы: полиамид (тканое плетение); - Температура эксплуатации: -20 °C ... +75 °C. | 10 шт. |
| 130 | Hyperline CM-1U-V3H2-ML | Кабельный организатор с металлическими кольцами предназначен для упорядочивания кабеля в телекоммуникационном шкафу со следующими техническими характеристиками: - Монтажная высота: 1U; - Количество колец: 3 вертикальных + 2 горизонтальных; - Размер колец: 55 х 44 мм; - Цвет: любой; - Материал панели: листовая сталь; - Материал колец: листовая сталь. | 10 шт. |
| 131 | Hyperline FC-D2-504-SC/PR-SC/PR-H-2M-LSZH-MG | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) предназначен для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - Тип оптического волокна: MM 50/125 (OM4); - Исполнение: duplex; - Внешняя оболочка: LSZH; - Цвет кабеля: любой; - Толщина оболочки: 2 мм; - Тип разъема 1: SC; - Тип разъема 2: SC; - Длина: 2 м; - Количество в упаковке: 1. | 50 шт. |
| 132 | Hyperline FC-D2-504-LC/PR-SC/PR-H-2M-LSZH-MG | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) предназначен для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - Тип оптического волокна: MM 50/125 (OM4); - Исполнение: duplex; - Внешняя оболочка: LSZH; - Цвет кабеля: любой; - Толщина оболочки: 2 мм; - Тип разъема 1: LC; - Тип разъема 2: SC; - Длина: 2 м; - Количество в упаковке: 1. | 20 шт. |
| 133 | Hyperline FC-D2-504-LC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-MG | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) предназначен для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - Тип оптического волокна: MM 50/125 (OM4); - Исполнение: duplex; - Внешняя оболочка: LSZH; - Цвет кабеля: любой; - Толщина оболочки: 2 мм; - Тип разъема 1: LC; - Тип разъема 2: SC; - Длина: 1 м; - Количество в упаковке: 1. | 110 шт. |
| 134 | Hyperline PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C6-1.5M-LSZH-BL | Патч-корд SF/UTP, экранированный, предназначен для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - тип разъемов: RJ45 - RJ45; - Внешний диаметр кабеля: 6,2 мм; - Внешняя оболочка: LSZH; - Конструкция экрана: SF/UTP; - Количество пар: 4 пары; - Длина: 1.5 м; - Цвет кабеля: любой; - Общий экран: алюминизированная полиэстерная пленка и оплетка из медных луженых проволок; - Температура эксплуатации: -10 °C ... +60 °C. | 48 шт. |
| 135 | Hyperline PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C6-1.5M-LSZH-GN | Патч-корд SF/UTP, экранированный, предназначен для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - тип разъемов: RJ45 - RJ45; - Внешний диаметр кабеля: 6,2 мм; - Внешняя оболочка: LSZH; - Конструкция экрана: SF/UTP; - Количество пар: 4 пары; - Длина: 1.5 м; - Цвет кабеля: любой кроме цвета, предложенного в позиции № 134; - Общий экран: алюминизированная полиэстерная пленка и оплетка из медных луженых проволок; - Температура эксплуатации: -10 °C ... +60 °C. | 48 шт. |
| 136 | Hyperline PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C6-1.5M-LSZH-RD | Патч-корд SF/UTP, экранированный, предназначен для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - тип разъемов: RJ45 - RJ45; - Внешний диаметр кабеля: 6,2 мм; - Внешняя оболочка: LSZH; - Конструкция экрана: SF/UTP; - Количество пар: 4 пары; - Длина: 1.5 м; - Цвет кабеля: любой кроме цвета, предложенного в позиции № 134, 135; - Общий экран: алюминизированная полиэстерная пленка и оплетка из медных луженых проволок; - Температура эксплуатации: -10 °C ... +60 °C. | 48 шт. |
| 137 | Hyperline PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C6-1.5M-LSZH-YL | Патч-корд SF/UTP, экранированный, предназначен для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - тип разъемов: RJ45 - RJ45; - Внешний диаметр кабеля: 6,2 мм; - Внешняя оболочка: LSZH; - Конструкция экрана: SF/UTP; - Количество пар: 4 пары; - Длина: 1.5 м; - Цвет кабеля: любой кроме цвета, предложенного в позиции № 134, 135, 136; - Общий экран: алюминизированная полиэстерная пленка и оплетка из медных луженых проволок; - Температура эксплуатации: -10 °C ... +60 °C. | 48 шт. |
| 138 | Hyperline SFTP4-C6A-S23-IN-LSZH-GY-500 | Кабель витая пара, экранированная предназначена для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - Категория: 6A; - Количество пар: 4 пары; - Конструкция экрана: S/FTP; - Цвет: любой; - Среда эксплуатации: внутри помещений (indoor); - Индивидуальный экран: алюминизированная полиэстерная пленка; - Внешний диаметр: 7.5 мм; - Общий экран: оплетка; - Температура эксплуатации: -40 °C ... +60 °C; - Тип внешней оболочки: LSZH; - Соответствие стандартам ANSI/TIA/EIA: ANSI/TIA/EIA-568-С.2; - Вес 1 км кабеля: 55 кг; - Срок службы: Минимальный срок службы для кабелей в оболочке из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, составляет 15 лет. | 2 уп. |
| 139 | Hyperline PLUF-8P8C-S-C6A-SH | Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару предназначен для соединения телекоммуникационного оборудования со следующими техническими характеристиками: - Категория: 6A; - Тип разъема: RJ45; - Экран корпуса: сплав цинка; - Материал контактов RJ-45: фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм; - Материал контактов: фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплава олова; - Сопротивление изоляции (мин.): 500 МОм / 100 В; - Диаметр подключаемых проводников: 6 - 8 мм. | 50 шт. |
| 140 | PANDUIT FCE2U | Волоконно-оптический бокс выполняет функции волоконно-оптического кросса со следующими техническими характеристиками: - Тип крепления: направляющие 19”; - Монтажная высота: 2U; - Тип оптического кросса: выдвижной; - Размеры: не более 8,4 мм x 447,0 мм x 414,0 мм; - Кол-во кассет: не менее 8 шт; - Цвет: любой. | 4 шт. |
| 141 | PANDUIT FAP6WAQDSC | Панель с оптическими адаптерами предназначен для коммутации телекоммуникационного оборудования со следующими техническими характеристиками: - Материал муфты: фосфористая бронза; - Количество портов: 6; - Тип адаптеров: SC Duplex; - Тип оптического волокна: многомодовое (MM); - Цвет корпуса: любой. | 32 шт. |
| 142 | PANDUIT FZ1BN3NNNSNM001 | Пигтейл волоконно-оптический многомодовый предназначен для соединения волоконно-оптического кабеля с телекоммуникационным оборудованием со следующими техническими характеристиками: - Тип разъемов: SC; - Тип оптического волокна: MM 50/125 (OM4); - Исполнение: одиночный; - Длина: 1 м. | 416 шт. |
| 143 | PANDUIT FOSMF | Сплайс-пластина с крышкой предназначена для укладки волоконно-оптического пигтейла со следующими техническими характеристиками: - Цвет корпуса: любой; - Назначение: на 24 сварных соединения; - Размеры: не более 7,6 мм x 356,4 мм x 134,1 мм. | 16 шт |
| 144 | PANDUIT FOSMH2U | Держатель для сплайс-пластин предназначен для крепления сплайс-пластин со следующими техническими характеристиками: - Назначение: Держатель для сплайс-пластин 2U, для 8 сплайс-пластин; - Цвет корпуса: любой; - Размеры: 74,0 мм x 18,3 мм x 66,4 мм. | 4 шт |
| 145 | Lanmaster LAN-SP-60MM | Трубка предназначена для защиты места сварки оптических волокон со следующими техническими характеристиками: - Длина: не менее 60 мм; - Диаметр: 2,9 мм. | 5 уп (500 шт) |
| 146 | PANDUIT FADCZ24-37 | Кабель волоконно-оптический предназначен для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - Тип оптического волокна: MM 50/125 (OM4); - Количество волокон: 24 волокна; - Тип внешней оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд); - Цвет: любой; - Среда эксплуатации: внутри помещений (indoor); - Температура эксплуатации: -20 °C ... +70 °C. | 300 м |
| 147 | PANDUIT FACCZ08-40 | Кабель волоконно-оптический предназначен для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - Тип оптического волокна: MM 50/125 (OM4); - Количество волокон: 8 волокон; - Тип внешней оболочки: LSZH; - Цвет: черный; - Среда эксплуатации: внутри и вне помещений (in/out); - Внешний диаметр: 7.5 мм; - Минимальный радиус изгиба (монтаж): 100 мм; - Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 60 мм. | 165 м |

  - Подпункт 2.4 пункта 17 раздела 5 «Информационная карта» (далее – Информационная карта) изложить в следующей редакции:

«2.4. в подтверждении того, что претендент имеет в своем штате или штате субподрядчика сертифицированных сотрудников вендора Cisco Systems: претендент представляет копию сертификата CCNA Routing & Switching.».

  - Таблицу № 2 формы финансово-коммерческого предложения (приложение № 3 к документации о закупке) изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2

| № п/п | Требования Технического задания. |  |  | Предлагаемое оборудование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Колличество | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Колличество |
| 117 | Hyperline WAS-290-BL | Хомут для кабеля предназначен для крепления проводов со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 290 мм; - Ширина, не менее: 20 мм; - Цвет: любой; - Тип хомута: липучка; - Тип застёжки: жесткая. | 100 шт. |  |  |  |
| 118 | Hyperline WAS-290-GN | Хомут для кабеля предназначен для крепления проводов со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 290 мм; - Ширина, не менее: 20 мм; - Цвет: любой, кроме цвета, предложенного в позиции № 117; - Тип хомута: липучка; - Тип застёжки: жесткая. | 100 шт. |  |  |  |
| 119 | Hyperline WAS-290-RD | Хомут для кабеля предназначен для крепления проводов со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 290 мм; - Ширина, не менее: 20 мм; - Цвет: любой, кроме цветов, предложенных в позициях № 117, 118; - Тип хомута: липучка; - Тип застёжки: жесткая. | 100 шт. |  |  |  |
| 120 | Hyperline WAS-290-YL | Хомут для кабеля предназначен для крепления проводов со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 290 мм; - Ширина, не менее: 20 мм; - Цвет: любой, кроме цветов, предложенных в позициях № 117, 118, 119; - Тип хомута: липучка; - Тип застёжки: жесткая. | 100 шт. |  |  |  |
| 121 | Hyperline WAS-135-BL | Хомут для кабеля предназначен для крепления проводов со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 135 мм; - Ширина, не менее: 14 мм; - Цвет: любой; - Тип хомута: липучка; - Тип застёжки: мягкая. | 100 шт. |  |  |  |
| 122 | Hyperline WAS-135-GN | Хомут для кабеля предназначен для крепления проводов со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 135 мм; - Ширина, не менее: 14 мм; - Цвет: любой, кроме цвета, предложенного в позиции № 121; - Тип хомута: липучка; - Тип застёжки: мягкая. | 100 шт. |  |  |  |
| 123 | Hyperline WAS-135-RD | Хомут для кабеля предназначен для крепления проводов со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 135 мм; - Ширина, не менее: 14 мм; - Цвет: любой, кроме цветов, предложенных в позициях № 121, 122; - Тип хомута: липучка; - Тип застёжки: мягкая. | 100 шт. |  |  |  |
| 124 | Hyperline WAS-135-YL | Хомут для кабеля предназначен для крепления проводов со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 135 мм; - Ширина, не менее: 14 мм; - Цвет: любой, кроме цветов, предложенных в позициях № 121, 122, 123; - Тип хомута: липучка; - Тип застёжки: мягкая. | 100 шт. |  |  |  |
| 125 | Hyperline WASR-5x16-BK | Лента (липучка) в рулоне предназначена для жгутирования кабеля со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 5 м; - Ширина, не менее: 16 мм; - Цвет: любой; - Материал основы: полиамид (тканое плетение); - Температура эксплуатации: -20 °C ... +75 °C. | 20 шт. |  |  |  |
| 126 | Hyperline WASR-5x16-BL | Лента (липучка) в рулоне предназначена для жгутирования кабеля со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 5 м - Ширина, не менее: 16 мм - Цвет: любой кроме цвета, предложенного в позиции № 125; - Материал основы: полиамид (тканое плетение); - Температура эксплуатации: -20 °C ... +75 °C. | 10 шт. |  |  |  |
| 127 | Hyperline WASR-5x16-GN | Лента (липучка) в рулоне предназначена для жгутирования кабеля со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 5 м; - Ширина, не менее: 16 мм; - Цвет: любой, кроме цветов, предложенных в позициях № 125, 126; - Материал основы: полиамид (тканое плетение); - Температура эксплуатации: -20 °C ... +75 °C. | 10 шт. |  |  |  |
| 128 | Hyperline WASR-5x16-RD | Лента (липучка) в рулоне предназначена для жгутирования кабеля со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 5 м; - Ширина, не менее: 16 мм; - Цвет: любой кроме цвета, предложенного в позиции № 125, 126, 127; - Материал основы: полиамид (тканое плетение); - Температура эксплуатации: -20 °C ... +75 °C. | 10 шт. |  |  |  |
| 129 | Hyperline WASR-5x16-YL | Лента (липучка) в рулоне предназначена для жгутирования кабеля со следующими техническими характеристиками: - Длина, не менее: 5 м; - Ширина, не менее: 16 мм; - Цвет: любой, кроме цветов, предложенных в позициях № 125, 126, 127, 128; - Материал основы: полиамид (тканое плетение); - Температура эксплуатации: -20 °C ... +75 °C. | 10 шт. |  |  |  |
| 130 | Hyperline CM-1U-V3H2-ML | Кабельный организатор с металлическими кольцами предназначен для упорядочивания кабеля в телекоммуникационном шкафу со следующими техническими характеристиками: - Монтажная высота: 1U; - Количество колец: 3 вертикальных + 2 горизонтальных; - Размер колец: 55 х 44 мм; - Цвет: любой; - Материал панели: листовая сталь; - Материал колец: листовая сталь. | 10 шт. |  |  |  |
| 131 | Hyperline FC-D2-504-SC/PR-SC/PR-H-2M-LSZH-MG | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) предназначен для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - Тип оптического волокна: MM 50/125 (OM4); - Исполнение: duplex; - Внешняя оболочка: LSZH; - Цвет кабеля: любой; - Толщина оболочки: 2 мм; - Тип разъема 1: SC; - Тип разъема 2: SC; - Длина: 2 м; - Количество в упаковке: 1. | 50 шт. |  |  |  |
| 132 | Hyperline FC-D2-504-LC/PR-SC/PR-H-2M-LSZH-MG | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) предназначен для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - Тип оптического волокна: MM 50/125 (OM4); - Исполнение: duplex; - Внешняя оболочка: LSZH; - Цвет кабеля: любой; - Толщина оболочки: 2 мм; - Тип разъема 1: LC; - Тип разъема 2: SC; - Длина: 2 м; - Количество в упаковке: 1. | 20 шт. |  |  |  |
| 133 | Hyperline FC-D2-504-LC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-MG | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) предназначен для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - Тип оптического волокна: MM 50/125 (OM4); - Исполнение: duplex; - Внешняя оболочка: LSZH; - Цвет кабеля: любой; - Толщина оболочки: 2 мм; - Тип разъема 1: LC; - Тип разъема 2: SC; - Длина: 1 м; - Количество в упаковке: 1. | 110 шт. |  |  |  |
| 134 | Hyperline PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C6-1.5M-LSZH-BL | Патч-корд SF/UTP, экранированный, предназначен для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - тип разъемов: RJ45 - RJ45; - Внешний диаметр кабеля: 6,2 мм; - Внешняя оболочка: LSZH; - Конструкция экрана: SF/UTP; - Количество пар: 4 пары; - Длина: 1.5 м; - Цвет кабеля: любой; - Общий экран: алюминизированная полиэстерная пленка и оплетка из медных луженых проволок; - Температура эксплуатации: -10 °C ... +60 °C. | 48 шт. |  |  |  |
| 135 | Hyperline PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C6-1.5M-LSZH-GN | Патч-корд SF/UTP, экранированный, предназначен для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - тип разъемов: RJ45 - RJ45; - Внешний диаметр кабеля: 6,2 мм; - Внешняя оболочка: LSZH; - Конструкция экрана: SF/UTP; - Количество пар: 4 пары; - Длина: 1.5 м; - Цвет кабеля: любой кроме цвета, предложенного в позиции № 134; - Общий экран: алюминизированная полиэстерная пленка и оплетка из медных луженых проволок; - Температура эксплуатации: -10 °C ... +60 °C. | 48 шт. |  |  |  |
| 136 | Hyperline PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C6-1.5M-LSZH-RD | Патч-корд SF/UTP, экранированный, предназначен для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - тип разъемов: RJ45 - RJ45; - Внешний диаметр кабеля: 6,2 мм; - Внешняя оболочка: LSZH; - Конструкция экрана: SF/UTP; - Количество пар: 4 пары; - Длина: 1.5 м; - Цвет кабеля: любой кроме цвета, предложенного в позиции № 134, 135; - Общий экран: алюминизированная полиэстерная пленка и оплетка из медных луженых проволок; - Температура эксплуатации: -10 °C ... +60 °C. | 48 шт. |  |  |  |
| 137 | Hyperline PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C6-1.5M-LSZH-YL | Патч-корд SF/UTP, экранированный, предназначен для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - тип разъемов: RJ45 - RJ45; - Внешний диаметр кабеля: 6,2 мм; - Внешняя оболочка: LSZH; - Конструкция экрана: SF/UTP; - Количество пар: 4 пары; - Длина: 1.5 м; - Цвет кабеля: любой кроме цвета, предложенного в позиции № 134, 135, 136; - Общий экран: алюминизированная полиэстерная пленка и оплетка из медных луженых проволок; - Температура эксплуатации: -10 °C ... +60 °C. | 48 шт. |  |  |  |
| 138 | Hyperline SFTP4-C6A-S23-IN-LSZH-GY-500 | Кабель витая пара, экранированная предназначена для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - Категория: 6A; - Количество пар: 4 пары; - Конструкция экрана: S/FTP; - Цвет: любой; - Среда эксплуатации: внутри помещений (indoor); - Индивидуальный экран: алюминизированная полиэстерная пленка; - Внешний диаметр: 7.5 мм; - Общий экран: оплетка; - Температура эксплуатации: -40 °C ... +60 °C; - Тип внешней оболочки: LSZH; - Соответствие стандартам ANSI/TIA/EIA: ANSI/TIA/EIA-568-С.2; - Вес 1 км кабеля: 55 кг; - Срок службы: Минимальный срок службы для кабелей в оболочке из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, составляет 15 лет. | 2 уп. |  |  |  |
| 139 | Hyperline PLUF-8P8C-S-C6A-SH | Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару предназначен для соединения телекоммуникационного оборудования со следующими техническими характеристиками: - Категория: 6A; - Тип разъема: RJ45; - Экран корпуса: сплав цинка; - Материал контактов RJ-45: фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм; - Материал контактов: фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплава олова; - Сопротивление изоляции (мин.): 500 МОм / 100 В; - Диаметр подключаемых проводников: 6 - 8 мм. | 50 шт. |  |  |  |
| 140 | PANDUIT FCE2U | Волоконно-оптический бокс выполняет функции волоконно-оптического кросса со следующими техническими характеристиками: - Тип крепления: направляющие 19”; - Монтажная высота: 2U; - Тип оптического кросса: выдвижной; - Размеры: не более 8,4 мм x 447,0 мм x 414,0 мм; - Кол-во кассет: не менее 8 шт; - Цвет: любой. | 4 шт. |  |  |  |
| 141 | PANDUIT FAP6WAQDSC | Панель с оптическими адаптерами предназначен для коммутации телекоммуникационного оборудования со следующими техническими характеристиками: - Материал муфты: фосфористая бронза; - Количество портов: 6; - Тип адаптеров: SC Duplex; - Тип оптического волокна: многомодовое (MM); - Цвет корпуса: любой. | 32 шт. |  |  |  |
| 142 | PANDUIT FZ1BN3NNNSNM001 | Пигтейл волоконно-оптический многомодовый предназначен для соединения волоконно-оптического кабеля с телекоммуникационным оборудованием со следующими техническими характеристиками: - Тип разъемов: SC; - Тип оптического волокна: MM 50/125 (OM4); - Исполнение: одиночный; - Длина: 1 м. | 416 шт. |  |  |  |
| 143 | PANDUIT FOSMF | Сплайс-пластина с крышкой предназначена для укладки волоконно-оптического пигтейла со следующими техническими характеристиками: - Цвет корпуса: любой; - Назначение: на 24 сварных соединения; - Размеры: не более 7,6 мм x 356,4 мм x 134,1 мм. | 16 шт |  |  |  |
| 144 | PANDUIT FOSMH2U | Держатель для сплайс-пластин предназначен для крепления сплайс-пластин со следующими техническими характеристиками: - Назначение: Держатель для сплайс-пластин 2U, для 8 сплайс-пластин; - Цвет корпуса: любой; - Размеры: 74,0 мм x 18,3 мм x 66,4 мм. | 4 шт |  |  |  |
| 145 | Lanmaster LAN-SP-60MM | Трубка предназначена для защиты места сварки оптических волокон со следующими техническими характеристиками: - Длина: не менее 60 мм; - Диаметр: 2,9 мм. | 5 уп (500 шт) |  |  |  |
| 146 | PANDUIT FADCZ24-37 | Кабель волоконно-оптический предназначен для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - Тип оптического волокна: MM 50/125 (OM4); - Количество волокон: 24 волокна; - Тип внешней оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд); - Цвет: любой; - Среда эксплуатации: внутри помещений (indoor); - Температура эксплуатации: -20 °C ... +70 °C. | 300 м |  |  |  |
| 147 | PANDUIT FACCZ08-40 | Кабель волоконно-оптический предназначен для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала со следующими техническими характеристиками: - Тип оптического волокна: MM 50/125 (OM4); - Количество волокон: 8 волокон; - Тип внешней оболочки: LSZH; - Цвет: черный; - Среда эксплуатации: внутри и вне помещений (in/out); - Внешний диаметр: 7.5 мм; - Минимальный радиус изгиба (монтаж): 100 мм; - Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 60 мм. | 165 м |  |  |  |

  - Пункт 1 в приложении № 3 к документации о закупке изложить в следующей редакции:

«Цена, указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении по (поставке товаров, выполнению работ, оказанием услуг), учитывает стоимость всех налогов (кроме НДС), материалов, изделий, конструкций и оборудования, указанных в позициях с № 1 по № 116 Технического задания  и позициях с № 117 по № 147 таблицы № 2 настоящего финансово-коммерческого предложения, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг в том числе подрядных (при наличии), а также иные расходы, связанные с _____________ (поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

__________ (Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг) облагается НДС по ставке ____%, размер которого составляет ________/ НДС не облагается (указать необходимое).».

1.7 Приложение № 5 к документации о закупке изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к документации о закупке

## СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(отдельный лист по каждому субподрядчику)

Наименование организации, фирмы:

____________________________________________________________________________

| Основные сведения | Головная фирма |  | Филиалы и дочерние предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  |
| ОГРН/ОГРНИП |  |  |  |
| Адрес |  |  |  |
| Адрес места нахождения |  |  |  |
| Телефон/факс |  |  |  |
| Ответственное лицо |  |  |  |
| Форма (ООО, ЗАО и т.д.) |  |  |  |
| Уставный капитал |  |  |  |
| Сфера деятельности |  |  |  |
| Руководитель: | Дата: |  | Печать/подпись (субподрядчика) |
| Виды работ, передаваемые субподрядчику по предмету Открытого конкурса |  | Передаваемые объемы работ |  |
|  |  | В физических единицах | В % к общему объему работ по предмету Открытого конкурса |
| Итого % передаваемых субподрядчику объёмов работ к общему объёму работ по предмету Открытого конкурса |  |  |  |
| Количество персонала, привлекаемого субподрядчиком к исполнению договора: |  |  |  |

Приложения:

- копии документов, подтверждающих согласие субподрядных организаций (договор о намерениях, предварительное соглашение и др.) выполнить передаваемые объемы работ по предмету Открытого конкурса.».

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие в Открытом конкурсе от имени _________________________________________

(наименование претендента)

____________________________________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

«____» _________ 201__ г.

1.8 Таблицу № 4 «Спецификация поставляемого оборудования», приложения № 1 «Техническое задание» к проекту договора (приложение № 4 к документации о закупке) изложить в следующей редакции:

«Таблица №4.

Спецификация поставляемого оборудования

(оформляется в соответствии с позициями №» 1-116 таблицы № 4 «Спецификация поставляемого оборудования» раздела 4. «Техническое задание» и позициями №№ 117-147 таблицы № 2  финансово-коммерческого предложения)

| № п/п | Наименование производителя | Артикул производителя | Наименование | Кол-во» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

»

….. далее по тексту.

Председатель Конкурсной комиссии

аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» 			           В.В. Шекшуев