ООО «Центр Технических Экспертиз»

ПРОЕКТ

реконструкции кранов козловых контейнерных

типа МККС-42Км производства ОАО «Балткран»

Изыскательно-расчетная часть

Пояснительная записка

36.МККС.001.000-000 ПЗ

Киров 2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие положения………………………………………………………………………3

- Сравнительный анализ кранов МККС-42Км зав. № 24, 39, 47………………...……4

- Статический расчет несущих металлоконструкций козловых контейнерных кранов типа МККС-42Км до реконструкции……………………………………………...21

- Статический расчет несущих металлоконструкций козловых контейнерных кранов типа МККС-42Км после реконструкции……………………………………….…33

- Статический расчет несущих металлоконструкций грузовой тележки после реконструкции………………………………………………………………………………45

- Поверочные расчёты приводов………………………………………………………50

1 Общие положения.

Расчетно-пояснительная записка составлена к проекту реконструкции кранов козловых контейнерных типа МККС-42Км, предназначенных для перегрузки крупнотоннажных контейнеров производства ОАО «Балткран». Реконструкция вызвана необходимостью повышения грузоподъемности кранов до 36т, снижению статических и динамических нагрузок.

Металлоконструкция моста козлового контейнерного крана типа МККС-42Км производства ОАО «Балткран» выполнена в виде треугольной фермы. Верхний пояс представляет собой трубный прокат диаметром 325 мм, нижние пояса сварные коробчатого сечения. Мост фланцами соединен с ригелями жестких и гибких опор, выполненных из трубного проката. Опоры шарнирно соединены с ригелями и стяжными балками. Ходовые тележки балансирные, соединены с опорами осями.

Грузовая тележка поворотная, рамной конструкции, подвесная, опирается ходовыми колесами на рельсовый подтележечный путь, установленный на нижние пояса моста.

Кран предназначен для работы на открытом воздухе в диапазоне рабочих температур от минус 40 до плюс 40ºС.

Технические характеристики крана

- Грузоподъемность, т ………………………………………. 35

- Пролет, м …………………………………………………… 25,0

- Вылет консолей, м ………………………………………… 8,0/8,0

- Класс использования (режим работы) …………………… А5 (5К)

- Скорости:

- подъема, м/мин …………………………………………12

- передвижения крана, м/мин ……………………………60

- передвижения тележки, м/мин ……………………….. 40

2 Сравнительный анализ кранов МККС-42Км

Для обеспечения достоверности типового поверочного расчета несущих металлоконструкций крана, реализовав совокупность наиболее неблагоприятных факторов в расчетной модели, был произведен анализ статистических данных по трем кранам типа МККС-42Км, расположенных в филиалах ПАО «Трансконтейнер» в городах Магнитогорск, Уфа, Киров. В ходе анализа были обработаны следующие показатели: основные технических параметры, сечение элементов несущих металлоконструкций, их номинальные и фактические толщины, вариант усиления согласно Проекту по реконструкции металлических конструкций козловых контейнерных кранов типа МККС-42Км ОАО «Балткран» от 31.03.2008г.

Таблица 2.1 – Основные технические параметры

| Параметры | МККС-42К зав. № 24 (г. Киров) | МККС-42КМ зав. № 39 (г. Магнитогорск) | МККС-42КМ зав. № 47 (г. Уфа) |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска | 2003 | 2004 | 2005 |
| Группа классификации крана механизмов: подъёма передвижения крана передвижения тележки | А5 М5 М5 М5 | А5 М5 М5 М5 | А5 М5 М5 М5 |
| Предельная температура рабочего состояния: наибольшая наименьшая | Плюс 40 0С Минус 40 0С | Плюс 40 0С Минус 40 0С | Плюс 40 0С Минус 40 0С |
| Допустимая скорость ветра на высоте 10 м (для рабочего состояния), м/с | 14 | 14 | 14 |
| Кратность полиспаста | 2х8 | 2х8 | 2х8 |
| Основные характеристики: грузоподъёмность, т высота подъёма максимальная, м пролёт крана, м вылет консолей рабочий, м база крана, м | 30,5 9,0 25,0 8,0 и 8,0 21,0 | 35,0 9,0 25,0 8,0 и 8,0 21,0 | 35,0 9,0 25,0 8,0 и 8,0 21,0 |
| Некоторые установочные размеры крана и грузовой тележки: база тележки, м колея тележки, м высота крана от уровня головки рельса, м | 3,0 3,17 21,3 | 3,0 3,17 21,3 | 3,0 3,17 21,0 |
| Скорости механизмов (номинальные): подъёма, м/мин передвижения крана, м/мин передвижения тележки, м/мин | 12,0 60,0 40,0 | 12,0 60,0 40,0 | 12,0 60,0 40,0 |
| Масса крана, т | 164 | 160 | 166 |
| Максимальная нагрузка колеса крана на рельс, кН | 245 | 245 | 245 |
| Тип и ширина головки тележечного рельса, мм | Квадрат 50 | Квадрат 50 | Квадрат 50 |
| Грузовой электродвигатель | Асинхронный с фазным ротором 4MTH280L6У1 110 кВт, 980 об/мин | Асинхронный с короткозамкнутым ротором SIEMENS 1LG4 316-6AA60-Z 110 кВт, 980 об/мин | Асинхронный с короткозамкнутым ротором SIEMENS 1LG4 316-6AA60-Z 110 кВт, 980 об/мин |
| Грузовой редуктор | Ц3У-400-80-32М-У1 | Ц3У-400-80-32М-У1 | Ц3У-400-80-32М-У1 |
| Грузовой тормоз | Автоматический нормально-закрытый колодочный ТКГ-400 | Автоматический нормально-закрытый колодочный ТКГ-400 | Автоматический нормально-закрытый колодочный ТКГ-400 |
| Грузовой канат | 22,5-Г-ВК-НР-1770 ГОСТ 2688-80 | 22,5-Г-ВК-НР-Т-1860 ГОСТ 2688-80 | 22,5-Г-ВК-НР-Т-1860 ГОСТ 2688-80 |

Таблица 2.2 – Сечения основных элементов металлоконструкций

| Наименование элементов металлоконструкции | Сечение элемента крана МККС-42Км зав.№39 г.Магнитогорск | Сечение элемента крана МККС-42Км зав.№47 г. Уфа | Сечение элемента крана МККС-42К зав.№24 г. Киров |
| --- | --- | --- | --- |
| Хребтовая труба пролетного строения | Труба ø325х20 ГОСТ 8732-78 | Труба ø325х20 ГОСТ 8732-78 | Труба ø325х25 ГОСТ 8732-78 |
| Нижние пояса пролетного строения | Лист Б-ПН-20 ГОСТ 19903-74 | Лист Б-ПН-20 ГОСТ 19903-74 | Лист Б-ПН-20 ГОСТ 19903-74 |
| Вертикальные (наклонные) раскосы и связи пролетного строения | Труба ø127х15 ГОСТ 8732-78 | Труба ø127х15 ГОСТ 8732-78 | Труба ø127х15 ГОСТ 8732-78 |
| Горизонтальные раскосы и связи пролетного строения | Труба ø108х8 ГОСТ 8732-78 | Труба ø102х8 ГОСТ 8732-78 | Труба ø114х7 ГОСТ 8732-78 |
| Раскосы и связи пролетного строения в районе установки ригелей | Труба ø168х20 ГОСТ 8732-78 | Труба ø168х20 ГОСТ 8732-78 | Труба ø168х20 ГОСТ 8732-78 |
| Пояса ригелей жестких и гибких опор | Труба ø219х20 ГОСТ 8732-78 | Труба ø219х20 ГОСТ 8732-78 | Труба ø219х20 ГОСТ 8732-78 |
| Связи ригелей жестких и гибких опор | Труба ø168х20 ГОСТ 8732-78 | Труба ø168х20 ГОСТ 8732-78 | Труба ø168х20 ГОСТ 8732-78 |
| Раскосы ригелей жестких и гибких опор | Труба ø127х15 ГОСТ 8732-78 | Труба ø127х15 ГОСТ 8732-78 | Труба ø127х15 ГОСТ 8732-78 |
| Пояса жестких и гибких опор | Труба ø127х15 ГОСТ 8732-78 | Труба ø127х15 ГОСТ 8732-78 | Труба ø127х15 ГОСТ 8732-78 |
| Раскосы жестких и гибких опор | Труба ø60х6 ГОСТ 8732-78 | Труба ø60х6 ГОСТ 8732-78 | Труба ø63х5 ГОСТ 8732-78 |
| Вариант усиления согласно проекта по реконструкции металлических конструкций козловых контейнерных кранов типа МККС-42Км ОАО «Балткран» от 31.03.2008г. | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 1 |

Толщинометрия производилась при помощи ультразвукового толщиномера А1209, зав. № 198977 (Свидетельство о поверке № 62-48/634, выданное Кировским ЦСМ) по типовым схемам на каждый узел несущей металлоконструкции крана, представленным ниже.

Ригель жестких опор

Опоры жесткие

Пролетное строение

Опоры гибкие

Стяжные балки

Ригель гибких опор

Рисунок 2.1 – Геометрическая схема металлоконструкции крана

вп7

св1

Зона соединения с ригелем жестких опор

Зона соединения с ригелем гибких опор

сн4

рн4

пн9-16

пн1-8

рв5 рв6

рн1

рв1 рв4

рв2

рв3

рр9

гр3

рр3,

рр4

сн1

вп8

св4

св5

вп2

вп1

св2

св3

сн3н1

гр1

рр1

вп5

сн2

рн3

рн2

рр10

гр2

рр7,рр8

рр2,рр6

вп3

рр5

вп9

вп6

вп4

Рисунок 2.2 – Схема проведения толщинометрии пролетного строения крана

Условные обозначения: вп – верхний пояс, рр – раскос/связь в месте крепления ригеля, гр – горизонтальная связь ригеля,
рн – раскос нижней плоскости, сн – связь нижней плоскости, рв – раскос вертикальной (наклонной) плоскости,
св – связь вертикальной (наклонной плоскости) , пн – нижний пояс (точки замеров по нижнему поясу располагались равномерно с шагом 5,5 м.

п1жл(п)

Консоль жестких опор

рк2л(п)

ср1л(п)

рс3л(п)

рс4л(п)

пж3л(п)

рк1л(п)

рс1л(п)

пж5л(п)

рс2л(п)

пж7л(п)

ср3л(п)

рс5л(п)

ср4л(п)

рс6л(п)

рс7л(п)

ср2л(п)

рс8л(п)

пж6л(п)

пж2л(п)

рк3л(п)

пж4л(п)

рк4л(п)

пж8л(п)

Рисунок 2.3 – Схема проведения толщинометрии ригеля жестких опор.

Условные обозначения: л(п) – правый и левый ригель соответственно,

пж – пояс жестких опор, рк – раскос ригеля вертикальной плоскости,

рс – раскосы ригеля, ср – связи ригеля поперечные.

сг4л(п)

пг4л(п)

рг5л(п)

сг2л(п)

рг2л(п)

сг3л(п)

сг1л(п)

пг1л(п)

рг1л(п)

рг6л(п)

пг2л(п)

рг4л(п)

рг3л(п)

пг3л(п)

пг5л(п)

Рисунок 2.4 – Схема проведения толщинометрии ригелей гибких опор.

Условные обозначения: л(п) – правый и левый ригель соответственно,

пг – пояс гибких опор, рг – раскосы ригеля гибких опор,

сг – связи ригеля гибких опор

Таблица 2.3 – Результаты ультразвуковой толщинометрии несущих металлоконструкций крана козлового контейнерного МККС-42Км зав. № 39, установленного в Филиале ПАО «Трансконтейнер» в г. Магнитогорск.

| Объект контроля | Точки | Номинальная толщина, мм | Результат измерения, мм | Допустимая толщина металла, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролетное строение | Вп1 | 20,0 | 19,3 | 18,0 |
|  | Вп2 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Вп3 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Вп4 | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Вп5 | 20,0 | 19,3 | 18,0 |
|  | Вп6 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Вп7 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Вп8 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Вп9 | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Гр1 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Гр2 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Гр3 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пн1 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пн2 | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Пн3 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пн4 | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Пн5 | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Пн6 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пн7 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пн8 | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Пн9 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пн10 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пн11 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пн12 | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Пн13 | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Пн14 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пн15 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пн16 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Св1 | 15,0 | 14,2 | 13,5 |
|  | Св2 | 15,0 | 14,3 | 13,5 |
|  | Св3 | 15,0 | 14,5 | 13,5 |
|  | Св4 | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Св5 | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Сн1 | 8,0 | 7,8 | 7,2 |
|  | Сн2 | 8,0 | 7,6 | 7,2 |
|  | Сн3 | 8,0 | 7,7 | 7,2 |
|  | Сн4 | 8,0 | 7,9 | 7,2 |
|  | Рн1 | 8,0 | 7,9 | 7,2 |
|  | Рн2 | 8,0 | 7,9 | 7,2 |
|  | Рн3 | 8,0 | 7,8 | 7,2 |
|  | Рн4 | 8,0 | 7,9 | 7,2 |
|  | Рр1 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Рр2 | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Рр3 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Рр4 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Рр5 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Рр6 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Рр7 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Рр8 | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Рр9 | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Рр10 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Рв1 | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рв2 | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рв3 | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рв4 | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Рв5 | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Рв6 | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
| Ригели жестких опор | Пж1л | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Пж2л | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пж3л | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Пж4л | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пж5л | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пж6л | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Пж7л | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Пж8л | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пж1п | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Пж2п | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Пж3п | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Пж4п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пж5п | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пж6п | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Пж7п | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Пж8п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Рк1л | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Рк2л | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Рк3л | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Рк4л | 20,0 | 20,0 | 18,0 |
|  | Рк1п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Рк2п | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Рк3п | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Рк4п | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Рс1л | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рс2л | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Рс3л | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рс4л | 15,0 | 14,5 | 13,5 |
|  | Рс5л | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рс6л | 15,0 | 14,9 | 13,5 |
|  | Рс7л | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рс8л | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Рс1п | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рс2п | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Рс3п | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рс4п | 15,0 | 14,5 | 13,5 |
|  | Рс5п | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рс6п | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Рс7п | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рс8п | 15,0 | 15,0 | 13,5 |
|  | Ср1л | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Ср2л | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Ср3л | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Ср4л | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Ср1п | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Ср2п | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Ср3п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Ср4п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
| Ригели гибких опор | Пг1л | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пг2л | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пг3л | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пг4л | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Пг5л | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пг1п | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Пг2п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пг3п | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пг4п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пг5п | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Сг1л | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Сг2л | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Сг3л | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Сг4л | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Сг1п | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Сг2п | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Сг3п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Сг4п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Рг1л | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рг2л | 15,0 | 14,9 | 13,5 |
|  | Рг3л | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рг4л | 15,0 | 14,9 | 13,5 |
|  | Рг5л | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Рг6л | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Рг1п | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рг2п | 15,0 | 14,9 | 13,5 |
|  | Рг3п | 15,0 | 15,0 | 13,5 |
|  | Рг4п | 15,0 | 14,9 | 13,5 |
|  | Рг5п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Рг6п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |

Замеры на раскосах производились на расстоянии 100-150 мм от плоскости нижних поясов пролетного строения крана.

В результате измерений установлено, что фактические величины уменьшения толщин несущих поясов фермы моста, ригелей гибких и жестких опор не превышают 3,75%, что соответствует требованиям РД 10-112-5-97.

Таблица 2.4 – Результаты ультразвуковой толщинометрии несущих металлоконструкций крана козлового контейнерного МККС-42Км зав. № 47, установленного в Филиале ПАО «Трансконтейнер» в г. Уфа.

| Объект контроля | Точки | Номинальная толщина, мм | Результат измерения, мм | Допустимая толщина металла, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролетное строение | Вп1 | 20,0 | 18,6 | 18,0 |
|  | Вп2 | 20,0 | 19,2 | 18,0 |
|  | Вп3 | 20,0 | 18,5 | 18,0 |
|  | Вп4 | 20,0 | 19,3 | 18,0 |
|  | Вп5 | 20,0 | 19,1 | 18,0 |
|  | Вп6 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Вп7 | 20,0 | 19,3 | 18,0 |
|  | Вп8 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Вп9 | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Гр1 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Гр2 | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Гр3 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пн1 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пн2 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пн3 | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Пн4 | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Пн5 | 20,0 | 20,0 | 18,0 |
|  | Пн6 | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Пн7 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пн8 | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Пн9 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пн10 | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Пн11 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пн12 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пн13 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пн14 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пн15 | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Пн16 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Св1 | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Св2 | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Св3 | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Св4 | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Св5 | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Сн1 | 8,0 | 7,7 | 7,2 |
|  | Сн2 | 8,0 | 7,9 | 7,2 |
|  | Сн3 | 8,0 | 7,8 | 7,2 |
|  | Сн4 | 8,0 | 7,8 | 7,2 |
|  | Рн1 | 8,0 | 7,9 | 7,2 |
|  | Рн2 | 8,0 | 8,0 | 7,2 |
|  | Рн3 | 8,0 | 7,9 | 7,2 |
|  | Рн4 | 8,0 | 7,9 | 7,2 |
|  | Рр1 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Рр2 | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Рр3 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Рр4 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Рр5 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Рр6 | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Рр7 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Рр8 | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Рр9 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Рр10 | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Рв1 | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Рв2 | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рв3 | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рв4 | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рв5 | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Рв6 | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
| Ригели жестких опор | Пж1л | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пж2л | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пж3л | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Пж4л | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пж5л | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пж6л | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Пж7л | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пж8л | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пж1п | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Пж2п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пж3п | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Пж4п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пж5п | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пж6п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пж7п | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Пж8п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Рк1л | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Рк2л | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Рк3л | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Рк4л | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Рк1п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Рк2п | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Рк3п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Рк4п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Рс1л | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рс2л | 15,0 | 14,4 | 13,5 |
|  | Рс3л | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рс4л | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рс5л | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рс6л | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Рс7л | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рс8л | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рс1п | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рс2п | 15,0 | 15,0 | 13,5 |
|  | Рс3п | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рс4п | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рс5п | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рс6п | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Рс7п | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рс8п | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Ср1л | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Ср2л | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Ср3л | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Ср4л | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Ср1п | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Ср2п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Ср3п | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Ср4п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
| Ригели гибких опор | Пг1л | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Пг2л | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пг3л | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пг4л | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Пг5л | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пг1п | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пг2п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пг3п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пг4п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пг5п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Сг1л | 20,0 | 19,3 | 18,0 |
|  | Сг2л | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Сг3л | 20,0 | 19,3 | 18,0 |
|  | Сг4л | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Сг1п | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Сг2п | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Сг3п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Сг4п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Рг1л | 15,0 | 15,0 | 13,5 |
|  | Рг2л | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рг3л | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рг4л | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Рг5л | 20,0 | 19,3 | 18,0 |
|  | Рг6л | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Рг1п | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рг2п | 15,0 | 14,3 | 13,5 |
|  | Рг3п | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рг4п | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Рг5п | 20,0 | 20,0 | 18,0 |
|  | Рг6п | 20,0 | 19,7 | 18,0 |

Замеры на раскосах производились на расстоянии 100-150 мм от плоскости нижних поясов пролетного строения крана.

В результате измерений установлено, что фактические величины уменьшения толщин несущих поясов фермы моста, ригелей гибких и жестких опор не превышают 7,5%, что соответствует требованиям РД 10-112-5-97.

Таблица 2.5 – Результаты ультразвуковой толщинометрии несущих металлоконструкций крана козлового контейнерного МККС-42К зав. № 24, установленного в Филиале ПАО «Трансконтейнер» в г. Киров.

| Объект контроля | Точки | Номинальная толщина, мм | Результат измерения, мм | Допустимая толщина металла, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролетное строение | Вп1 | 25,0 | 24,2 | 22,5 |
|  | Вп2 | 25,0 | 24,1 | 22,5 |
|  | Вп3 | 25,0 | 24,5 | 22,5 |
|  | Вп4 | 25,0 | 24,6 | 22,5 |
|  | Вп5 | 25,0 | 24,3 | 22,5 |
|  | Вп6 | 25,0 | 24,7 | 22,5 |
|  | Вп7 | 25,0 | 24,5 | 22,5 |
|  | Вп8 | 25,0 | 24,1 | 22,5 |
|  | Вп9 | 25,0 | 24,3 | 22,5 |
|  | Гр1 | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Гр2 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Гр3 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пн1 | 20,0 | 19,2 | 18,0 |
|  | Пн2 | 20,0 | 19,3 | 18,0 |
|  | Пн3 | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Пн4 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пн5 | 20,0 | 19,3 | 18,0 |
|  | Пн6 | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Пн7 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пн8 | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Пн9 | 20,0 | 19,3 | 18,0 |
|  | Пн10 | 20,0 | 20,0 | 18,0 |
|  | Пн11 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пн12 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пн13 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пн14 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пн15 | 20,0 | 19,3 | 18,0 |
|  | Пн16 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Св1 | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Св2 | 15,0 | 14,5 | 13,5 |
|  | Св3 | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Св4 | 15,0 | 14,9 | 13,5 |
|  | Св5 | 15,0 | 14,9 | 13,5 |
|  | Сн1 | 7,0 | 6,7 | 6,3 |
|  | Сн2 | 7,0 | 6,8 | 6,3 |
|  | Сн3 | 7,0 | 7,0 | 6,3 |
|  | Сн4 | 7,0 | 6,9 | 6,3 |
|  | Рн1 | 7,0 | 6,8 | 6,3 |
|  | Рн2 | 7,0 | 6,8 | 6,3 |
|  | Рн3 | 7,0 | 7,0 | 6,3 |
|  | Рн4 | 7,0 | 6,9 | 6,3 |
|  | Рр1 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Рр2 | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Рр3 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Рр4 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Рр5 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Рр6 | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Рр7 | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Рр8 | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Рр9 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Рр10 | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Рв1 | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Рв2 | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рв3 | 15,0 | 14,4 | 13,5 |
|  | Рв4 | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рв5 | 15,0 | 14,5 | 13,5 |
|  | Рв6 | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
| Ригели жестких опор | Пж1л | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пж2л | 20,0 | 19,9 | 18,0 |
|  | Пж3л | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Пж4л | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пж5л | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пж6л | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Пж7л | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пж8л | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пж1п | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Пж2п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пж3п | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Пж4п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пж5п | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пж6п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пж7п | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Пж8п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Рк1л | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Рк2л | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Рк3л | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Рк4л | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Рк1п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Рк2п | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Рк3п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Рк4п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Рс1л | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рс2л | 15,0 | 15,0 | 13,5 |
|  | Рс3л | 15,0 | 14,9 | 13,5 |
|  | Рс4л | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рс5л | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Рс6л | 15,0 | 15,0 | 13,5 |
|  | Рс7л | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рс8л | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рс1п | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рс2п | 15,0 | 15,0 | 13,5 |
|  | Рс3п | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рс4п | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рс5п | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рс6п | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Рс7п | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рс8п | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Ср1л | 20,0 | 20,0 | 18,0 |
|  | Ср2л | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Ср3л | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Ср4л | 20,0 | 20,0 | 18,0 |
|  | Ср1п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Ср2п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Ср3п | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Ср4п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
| Ригели гибких опор | Пг1л | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Пг2л | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пг3л | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пг4л | 20,0 | 20,0 | 18,0 |
|  | Пг5л | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пг1п | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Пг2п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Пг3п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пг4п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Пг5п | 20,0 | 19,8 | 18,0 |
|  | Сг1л | 20,0 | 19,3 | 18,0 |
|  | Сг2л | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Сг3л | 20,0 | 19,3 | 18,0 |
|  | Сг4л | 20,0 | 20,0 | 18,0 |
|  | Сг1п | 20,0 | 19,4 | 18,0 |
|  | Сг2п | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Сг3п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Сг4п | 20,0 | 19,6 | 18,0 |
|  | Рг1л | 15,0 | 15,0 | 13,5 |
|  | Рг2л | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рг3л | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Рг4л | 15,0 | 14,5 | 13,5 |
|  | Рг5л | 20,0 | 19,7 | 18,0 |
|  | Рг6л | 20,0 | 19,5 | 18,0 |
|  | Рг1п | 15,0 | 14,6 | 13,5 |
|  | Рг2п | 15,0 | 14,3 | 13,5 |
|  | Рг3п | 15,0 | 14,8 | 13,5 |
|  | Рг4п | 15,0 | 14,7 | 13,5 |
|  | Рг5п | 20,0 | 20,0 | 18,0 |
|  | Рг6п | 20,0 | 19,7 | 18,0 |

Замеры на раскосах производились на расстоянии 100-150 мм от плоскости нижних поясов пролетного строения крана.

В результате измерений установлено, что фактические величины уменьшения толщин несущих поясов фермы моста, ригелей гибких и жестких опор не превышают 4,0%, что соответствует требованиям РД 10-112-5-97.

3. Статический расчет несущих металлоконструкций козловых контейнерных кранов типа МККС-42Км до реконструкции.

Металлоконструкция моста козлового контейнерного крана типа МККС-42Км производства ОАО «Балткран» выполнена в виде треугольной фермы. Верхний пояс представляет собой трубный прокат диаметром 325мм, нижние пояса сварные коробчатого сечения. Мост фланцами соединен с ригелями жестких и гибких опор, выполненных из трубного проката. Опоры шарнирно соединены с ригелями и стяжными балками. Ходовые тележки балансирные, соединены с опорами осями.

Грузовая тележка поворотная, рамной конструкции, подвесная, опирается ходовыми колесами на рельсовый подтележечный путь, установленный на нижние пояса моста.

Расчет производится методом конечных элементов для анализа напряженно-деформированного состояния металлоконструкции крана. С помощью программного модуля APM Structure3D металлоконструкция крана интерпретирована в конечно-элементную расчетную модель.

В расчетную модель крана заложены минимальные фактические величины толщин элементов соответственно анализу статистических данных. В расчете учтены изменения по варианту №1, произведенные согласно проекту реконструкции металлических конструкций козловых контейнерных кранов типа МККС-42КМ, ППР-МККС-42Км, ОАО «Балткран» от 31.03.2008г.

Нагрузки от собственного веса металлоконструкции в расчете учитываются и задаются программно.

Технические характеристики крана до реконструкции:

1 Грузоподъемность максимальная Qконт = 35тн.

2 Вылет консолей рабочий – 8,0м.

3 База грузовой тележки – 3,0м.

4 Масса поворотной грузовой тележки Qгр.т = 35тн.

5 Масса неповоротного спредера, включая блочную раму Qспр = 9,1тн.

6 Класс использования (режим работы) – А5 (5К)

7 Предел текучести Стали 20 ГОСТ 1050-80 – 245 Н/мм2.

Статическая нагрузка, прикладываемая к нижним поясам пролетного строения крана в четырех точках на расстоянии величины базы грузовой тележки в соответствующем месте её расположения, определяется по формуле:

Px=(Qконт×Кп+Qгр.т+Qспр)×Кн×9,81×1000/4, Н

где Кп – коэффициент перегрузки, принимается Кп=1,1;

Кн – коэффициент неравномерности нагрузки, принимается Кн=1,1.

Px=(35,0×1,1+6,6+35,0)×1,1×9,81×1000/4=215011 Н.

Рисунок 3.1 – Расчетная модель крана МККС-42км

Примечание: Каждому поперечному сечению элемента металлоконструкции крана соответствует определенный цвет.

Результаты расчетов представлены в виде диаграмм эквивалентных напряжений, величин деформации (прогиба) основных металлоконструкций, реакций опор от воздействия нагрузок, коэффициента запаса по пределу текучести, коэффициента запаса устойчивости, формы потери устойчивости.

3.1 Результаты расчетов

3.1.1 Грузовая тележка на консоли гибких опор в крайнем положении

Рисунок 3.2 – Диаграмма эквивалентных напряжений расчетной модели.

Максимальные эквивалентные напряжения составляют 221,9 Н/мм2.

Рисунок 3.3 – Диаграмма перемещений расчетной модели.

Максимальные перемещения составляют 68,84 мм.

Рисунок 3.4 – Диаграмма коэффициента запаса по пределу
текучести расчетной модели.

Минимальный коэффициент запаса составляет 1,307.

Рисунок 3.5 – Реакции в опорах расчетной модели.

Рисунок 3.6 – Коэффициент запаса устойчивости расчетной модели.

Рисунок 3.7 – Форма потери устойчивости расчетной модели.

3.1.2 Грузовая тележка на консоли жестких опор

Рисунок 3.8 – Диаграмма эквивалентных напряжений расчетной модели.

Максимальные эквивалентные напряжения составляют 225,1 Н/мм2.

Рисунок 3.9 – Диаграмма перемещений расчетной модели.

Максимальные перемещения составляют 83,63 мм.

Рисунок 3.10 – Диаграмма коэффициента запаса по пределу
текучести расчетной модели.

Минимальный коэффициент запаса по пределу текучести 1,401.

Рисунок 3.11 – Реакции в опорах расчетной модели.

Рисунок 3.12 – Коэффициент запаса устойчивости расчетной модели.

Рисунок 3.13 Форма потери устойчивости расчетной модели.

3.1.3 Грузовая тележка на середине пролетного строения крана

Рисунок 3.14 – Диаграмма эквивалентных напряжений расчетной модели.

Максимальные эквивалентные напряжения составляют 121,4 Н/мм2.

Рисунок 3.15 – Диаграмма перемещений расчетной модели.

Максимальные перемещения составляют 54,07 мм

Рисунок 3.16 – Диаграмма коэффициента запаса по пределу
текучести расчетной модели.

Рисунок 3.17 – Реакции в опорах расчетной модели

Рисунок 3.18 – Коэффициент запаса устойчивости расчетной модели.

Рисунок 3.19 – Форма потери устойчивости расчетной модели.

Согласно результатам статического расчета несущих металлоконструкций кранов типа МККС-42Км до реконструкции, изготовленных ОАО «Балткран», установленных в филиалах ПАО «Трансконтейнер» можно сделать выводы:

1 При нагружении расчетной модели крана на середине пролетного строения в несущих элементах металлоконструкции возникают напряжения ниже предельно-допустимых.

2 При нагружении расчетной модели крана на консолях в крайних положениях, в несущих элементах металлоконструкции возникают напряжения, близкие к предельным.

3. Максимальные напряжения возникают в верхних поясах ригелей в месте крепления к пролетному строению крана, а также в хребтовой трубе пролетного строения.

4 Расчетная модель крана имеет малый запас прочности по напряжениям, рекомендуется снизить нагрузки, действующие на несущую металлоконструкцию крана.

4. Статический расчет несущих металлоконструкций козловых контейнерных кранов типа МККС-42Км после реконструкции

Металлоконструкция моста козлового контейнерного крана типа МККС-42Км производства ОАО «Балткран» выполнена в виде треугольной фермы. Верхний пояс представляет собой трубный прокат диаметром 325мм, нижние пояса сварные коробчатого сечения. Мост фланцами соединен с ригелями жестких и гибких опор, выполненных из трубного проката. Опоры шарнирно соединены с ригелями и стяжными балками. Ходовые тележки балансирные, соединены с опорами осями.

Грузовая тележка не поворотная, рамной конструкции, подвесная, опирается ходовыми колесами на рельсовый подтележечный путь, установленный на нижние пояса моста.

Расчет производится методом конечных элементов для анализа напряженно-деформированного состояния металлоконструкции крана. С помощью программного модуля APM Structure3D металлоконструкция крана интерпретирована в конечно-элементную расчетную модель.

В расчетную модель крана заложены минимальные фактические величины толщин элементов соответственно анализу статистических данных. В расчете учтены изменения по варианту №1, произведенные согласно проекту реконструкции металлических конструкций козловых контейнерных кранов типа МККС-42КМ, ППР-МККС-42Км, ОАО «Балткран» от 31.03.2008г.

Нагрузки от собственного веса металлоконструкции в расчете учитываются и задаются программно.

Технические характеристики крана после реконструкции:

1 Грузоподъемность максимальная Qконт = 36тн.

2 Вылет консолей рабочий – 8,0м.

3 База грузовой тележки – 3,0м.

4 Масса неповоротной грузовой тележки Qгр.т = 14,5тн.

5 Масса поворотного спредера Qспр = 10,5тн.

6 Класс использования (режим работы) – А5 (5К)

7 Предел текучести Стали 20 ГОСТ 1050-80 – 245 Н/мм2.

Статическая нагрузка, прикладываемая к нижним поясам пролетного строения крана в четырех точках на расстоянии величины базы грузовой тележки в соответствующем месте её расположения, определяется по формуле:

Px=(Qконт×Кп+Qгр.т+Qспр)×Кн×9,81×1000/4, Н

где Кп – коэффициент перегрузки, принимается Кп=1,1;

Кн – коэффициент неравномерности нагрузки, принимается Кн=1,1.

Px=(36,0×1,1+14,5+10,5)×1,1×9,81×1000/4=174005 Н.

Рисунок 4.1 – Расчетная модель крана МККС-42км

Примечание: Каждому поперечному сечению элемента металлоконструкции крана соответствует определенный цвет.

Результаты расчетов представлены в виде диаграмм эквивалентных напряжений, величин деформации (прогиба) основных металлоконструкций, реакций опор от воздействия нагрузок, коэффициента запаса по пределу текучести, коэффициента запаса устойчивости, формы потери устойчивости.

4.1 Результаты расчетов

4.1.1 Грузовая тележка на консоли гибких опор в крайнем положении.

Рисунок 4.2 – Диаграмма эквивалентных напряжений расчетной модели.

Максимальные эквивалентные напряжения составляют 186,5 Н/мм2.

Рисунок 4.3 – Диаграмма перемещений расчетной модели.

Максимальные перемещения составляют 56,86 мм.

Рисунок 4.4 – Диаграмма коэффициента запаса по пределу
текучести расчетной модели.

Минимальный коэффициент запаса составляет 1,541.

Рисунок 4.5 – Реакции в опорах расчетной модели.

Рисунок 4.6 – Коэффициент запаса устойчивости расчетной модели.

Рисунок 4.7 – Форма потери устойчивости расчетной модели.

4.1.2 Грузовая тележка на консоли жестких опор в крайнем положении.

Рисунок 4.8 – Диаграмма эквивалентных напряжений расчетной модели.

Максимальные эквивалентные напряжения составляют 192,1 Н/мм2.

Рисунок 4.9 – Диаграмма перемещений расчетной модели.

Максимальные перемещения составляют 69,87 мм.

Рисунок 4.10 – Диаграмма коэффициента запаса по пределу
текучести расчетной модели.

Минимальный коэффициент запаса по пределу текучести 1,625.

Рисунок 4.11 – Реакции в опорах расчетной модели.

Рисунок 4.12 – Коэффициент запаса устойчивости расчетной модели.

Рисунок 4.13 Форма потери устойчивости расчетной модели.

4.1.3 Грузовая тележка на середине пролетного строения крана

Рисунок 4.14 – Диаграмма эквивалентных напряжений расчетной модели.

Максимальные эквивалентные напряжения составляют 111,4 Н/мм2.

Рисунок 4.15 – Диаграмма перемещений расчетной модели.

Максимальные перемещения составляют 46,85 мм

Рисунок 4.16 – Диаграмма коэффициента запаса по пределу
текучести расчетной модели.

Рисунок 4.17 – Реакции в опорах расчетной модели

Рисунок 4.18 – Коэффициент запаса устойчивости расчетной модели.

Рисунок 4.19 – Форма потери устойчивости расчетной модели.

Согласно результатам статического расчета несущих металлоконструкций кранов типа МККС-42Км после реконструкции, изготовленных ОАО «Балткран», установленных в филиалах ПАО «Трансконтейнер» можно сделать выводы:

1 В результате реконструкции удается снизить напряжения в несущих элементах металлоконструкции при нахождении грузовой тележки на консоли гибких опор в крайнем положении до 15,9%, при нахождении грузовой тележки на консоли жестких опор в крайнем положении до 14,6%.

2 Увеличивается запас прочности по напряжениям, общая устойчивость крана, снижаются прогибы моста, нагрузки на подкрановые пути.

3 Максимальные напряжения возникают в верхних поясах ригелей в месте крепления к пролетному строению крана, а также в хребтовой трубе пролетного строения.

5. Статический расчет металлоконструкции грузовой тележки после реконструкции.

Грузовая тележка неповоротная рамной конструкции, подвесная. Несущие элементы металлоконструкции выполнены в виде балок коробчатого сечения, на которые опираются узлы грузовой лебедки.

Расчет производится методом конечных элементов для анализа напряженно-деформированного состояния металлоконструкции грузовой тележки. С помощью программного модуля APM Structure3D металлоконструкция грузовой тележки интерпретирована в конечно-элементную расчетную модель. Нагрузки от собственного веса металлоконструкции в расчете учитываются и задаются программно.

Исходные данные для расчета:

Грузоподъемность максимальная mконт, тн	36,0

Масса спредера, mспр, тн	10,5

Нагрузка от редуктора ЦТНД-400, Рред, Н	9222

Нагрузка от грузового барабана, Рг.б., Н	6867

Нагрузка, действующая на узел неподвижной заделки каната, равна величине натяжения каната расчитывается по формуле:

Рв.к.=(mконт × Кп × Кн +mспр) ×9,81/16	Н,

где 	Кп – коэффициент перегрузки, принимается Кп=1,25;

Кн – коэффициент неравномерности нагрузки, принимается Кн=1,1.

Рв.к.=(36,0×1,25×1,1+10,5)×9,81/16=36788 Н

Нагрузка, действующая на каждый из уравнительных блоков, принимается равной величине двукратного натяжения каната и составляет:

Pур=2х Рв.к.;

Pур=2х36788=73576 Н

Нагрузка, действующая на опору редуктора, расчитывается по формуле:

Рред=Рв.к.+Рред+ Рг.б/2;

Рред=36788+9222+6867/2=49444 Н

Нагрузка, действующая на каждую опору грузовых барабанов (подшипниковый узел), расчитывается по формуле:

Рред=Рв.к.+ Рг.б/2;

Рред=36788+6867/2=40222 Н

Силовые факторы задаются программно в форме распределенной нагрузки, пересчитанной на площадь, которую занимает тот или иной узел. Результаты расчетов представлены в виде диаграмм эквивалентных напряжений, коэффициента запаса по пределу текучести.

Рисунок 5.1 – Общий вид расчетной модели грузовой тележки после реконструкции

Результаты расчетов

Рисунок 5.2 – Диаграмма эквивалентных напряжений расчетной модели.

Максимальные эквивалентные напряжения, возникающие в несущих элементах металлоконструкции,
ниже предельно допустимых и составляют 145,7 Н/мм2.

Рисунок 5.3 – Диаграмма коэффициента запаса по пределу текучести расчетной модели.

Минимальный коэффициент запаса составляет 2,344.

Вывод: Несущая металлоконструкция грузовой тележки имеет достаточный
запас прочности по напряжениям.

6. Поверочные расчеты приводов.

Поверочный расчет проведен в соответствии с ВНИИПТМАШ "Расчёты крановых механизмов".

Исходные данные.

Грузоподъемность на захвате……………………………………………….36,0 т

Диаметр грузового барабана…………………………………………......0,634 м

Кратность полиспаста……………………………………………………….....4х4

Масса захвата………………………………………………………………...11,0 т

6.1. Поверочный расчет прочности грузового каната

Поверочный расчет каната осуществляется по наибольшему расчетному разрывному усилию Рр, определяемому по наибольшему расчетному усилию с учетом коэффициента запаса прочности К=4,5.

Выбран канат диаметром dк = 16,5мм ГОСТ 2688-80, маркировочная группа 1860(190), разрывное усилие каната в целом Sраз = 159,0 кН.

Условие годности каната:

Рр ≤ Sраз.

6.1.1. Расчетное усилие в ветви каната.

Расчетное усилие в ветви каната, с учетом отклонения от вертикали, определяемое по номинальной массе груза и спредера, вычисляется по формуле:

Snom = 9,81(Mгр + Mспр)/ni,

где:

ni – количество ветвей полиспастов; ni = 16.

Snom = 9,81(36000 + 11000)/16 = 28817 Н.

Расчетное разрывное усилие Рр, определяемое по наибольшему расчетному усилию Smax.nom, вычисляется по формуле:

Рр. nom = К × Snom, кН.

Рр. nom = 4,5 × 28,817 = 129,7 кН.

Условие годности каната:

129,7 ≤ 159 кН

Условие выполняется.

6.2. Поверочный расчет грузового барабана.

6.2.1. Диаметр барабана.

Выбран барабан диаметром по дну нарезки Dб = 634 мм и толщиной стенки δг = 14,5 мм.

6.2.2. Проверка механической прочности барабана.

Проверка толщины стенки барабана.

Необходимая толщина цилиндрической стенки барабана определяется по формуле:

δп = 0,95 Smax / (t [σ]) , мм

где:

t – шаг нарезки барабана, t = 20,0мм;

[σ] – допускаемое напряжение материала барабана (Сталь 20), (с учетом отношения длины барабана к его диаметру 3,2) = 140 МПа.

δп = 0,95 × 28817 / (20× 140) = 9,8 мм.

Окончательная толщина стенки барабана определяется по формуле:

δ = 1,07 ψ Smax / t [σ], мм

ψ = (1 + ЕкFк / (Eσδпt))־½,

где:

Eσ – модуль упругости стенки барабана, Eσ = 210000 МПа;

Fk - модуль упругости каната, Fk = 1,02х105 МПа;

Еk - площадь сечения всех проволок каната, Fk = 104,61 мм2;

ψ = (1 + 1,02×105 х 104,61/ 210000× 9,8 × 20,0)־½ = 0,89

δ = 1,07 × 0,89 × 28817 / (20 × 140) = 9,8 мм.

δг ≤  δ.

Расчет цилиндрической стенки на устойчивость.

Поверочный расчет цилиндрической стенки на устойчивость проводится по формуле:

n = σк / (ψσн) > 1,7,

где:

n – коэффициент запаса;

σн – номинальное напряжение в стенке, σн = 0,95 [ σ ] = 133 МПа.

σк – критическое напряжение, определяемое по формуле:

σк = 0,92 Eσ ×δг ( δг/R )½ / l , МПа

где:

R – радиус барабана, R = 317 мм;

l – расстояние между торцевыми стенками барабана, l = 1920 мм.

Критическое напряжение для стенки барабана:

σк = 0,92 × 210000 × 20 ( 20/317 )½ / 1920 =  505,5 МПа.

Так как критическое напряжение σк не должно превышать 0,8σт,
σк = 0,8×280 = 224 МПа.

Условие устойчивости стенки барабана:

n = 224 / (0,89 × 133) = 1,9 >  1,7

Условие выполняется.

6.3. Поверочный расчет редуктора механизма подъема.

Проверка редуктора осуществляется по максимальному расчетному крутящему моменту Мр и максимальной расчетной нагрузке Fр.

Выбраны редукторы марки ЦТНД-400.40.32.Цвх.Мвых, номинальный крутящий момент на тихоходном валу Мн = 17000 Нм, радиальная нагрузка на тихоходный вал,
Fr = 56000 Н, передаточное число ui = 40, с зубчатой муфтой.

6.3.1. Максимальный крутящий момент редуктора.

Максимальный расчетный крутящий момент редуктора определяется по формуле:

Мр = SnomDб / ( 2ηб ), Нм

где:

ηб – КПД барабана, ηб = 0,98.

Мр = 28817 × 0,634 / ( 2 × 0,98 ) = 9321 Нм.

6.3.2. Радиальная нагрузка на тихоходный вал редуктора.

Расчетная радиальная нагрузка на тихоходный вал редуктора определяется по формуле:

Fр = 0,5Мр / Dб + 0,5 Qб, кН

где:

Qб – вес барабана, Qб = 9,96 кН.

Fр = 0,5 × 9321 / 0,634 + 0,5 × 9960 = 12,3 кН

6.3.3. Условие годности редуктора:

Мр ≤ Мн ,

Fр  ≤ Fr .

9321  ≤ 17000 Нм

12300  ≤ 56000 Н

Условия выполняются.

Расчетная радиальная нагрузка на тихоходный вал редуктора с учетом эксцентриситета груза определяется по формуле:

Fр = 0,6Мр / Dб + 0,5 Qб, кН

где:

0,6 – коэффициент распределения нагрузки, учитывающий эксцентриситет груза.

Fр = 0,6 × 9,321 / 0,634 + 0,5 × 9,96 = 13,8 кН

Условие годности редуктора выполняется.

6.3.4 Проверка привода механизма подъема.

Проверка электродвигателя для механизма подъема осуществляется по расчетному параметру мощности РР (кВт), которая должна быть меньше или равна номинальной мощности.

Расчетный параметр мощности определяется по формуле:

РР = Ки×Кз×Кр×Кε×Кпр×Рст ,

где: Kи – коэффициент использования в зависимости от поднимаемого груза;  для контейнерных кранов – Ки = 0,75;

Кз – коэффициент запаса по условиям работы;  для механизмов режимных  групп  1М-4М и 5М для кранов не металлургического производства Кз = 1;

Кр – коэффициент использования электродвигателей при регулировании скорости; для систем с динамическим торможением  Кр = 1,05;

Кε – коэффициент относительной продолжительности включения; для режима работы механизма 5М  Кε = 1;

Кпр – коэффициент дополнительных пусковых нагрузок;  для режима работы механизма 5М  Кпр =  1,25;

Рст – статическая мощность при подъеме номинального груза с номинальной скоростью.

Статическая мощность определяется по формуле:

Рст  =   9,81 (Q + q) × Vп / (103   × ŋ × mn )

где:

Q – масса  груза – 36000 кг;

q – масса захвата – 11000 кг;

Vп – скорость подъема;

mn – число механизмов – 1;

ŋ – КПД механизма:

ŋ = ŋред × ŋбар× ŋмуф× ŋпол× ŋопр ,

где:

ŋред – КПД редуктора – 0,97;

ŋбар – КПД барабана – 0,98;

ŋмуф – КПД муфты – 0,99;

ŋпол – КПД полиспаста – 0,97;

ŋопр – КПД опоры – 0,98;

ŋ = 0,97× 0,98 ×0,99 ×0,97 ×0,98 = 0,89;

Скорость подъема определяется по формуле:

Vп =  π  × Dб ×n / (60 × iред× iпол  ),

где:

Dб – диаметр барабана – 0,634 м;

n – частота вращения двигателя – 980 об/мин;

iред – передаточное число редуктора – 40;

iпол – кратность полиспаста – 4.

Vп =   3,14 × 0,634 ×980 / (60 × 40 × 4) = 0,2 м/с.

Статическая мощность:

Рст   =  9,81 ×(36000 + 11000)× 0,2 / (103 × 0,89) = 103,6 кВт.

Расчетная мощность электродвигателя механизма подъема:

Рp = 0,75 ×1,0 ×1,05 × 1 ×1,25 × 103,6  =  102 кВт.

На кране установлен электродвигатель Siemens 1LG4 316-6AA60-Z с номинальной мощностью N = 110 кВт.

Расчетная мощность двигателя привода подъема меньше номинальной мощности двигателя, установленного на кране.

Из расчета видно, что мощности электродвигателя достаточно для подъема контейнеров массой 36 т.

6.3.5. Проверка тормоза механизма подъема.

На механизме подъема установлены два тормоза колодочных гидравлических с максимальным тормозным моментом 1500 Нм.

Момент, действующий на быстроходном валу редуктора:

Mв = 0,5Dб × 9,81(Mгр + Mспр)/2(n4× i), Нм

Mв = 0,5 × 0,634 × 9,81(36000 + 11000)/2(4×40) = 457 Нм

Коэффициент запаса торможения равен 3,3 что больше нормативного, равного 1,75.