ООО «Центр Технических Экспертиз»

ПРОЕКТ

реконструкции кранов козловых контейнерных типа МККС-42Км производства ОАО «Балткран».

Замена конструкции грузовой тележки с поворотной

на неповоротную.

Реконструкция спредера.

Пояснительная записка

СПЦМШ.00.00.00.ПЗ

Киров 2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - Объект реконструкции | 3 |
| --- | --- |
| - Состав реконструкции | 3 |
| - Требования к организации-исполнителю | 3 |
| - Производство работ по реконструкции | 4 |

- Объект реконструкции

Объект реконструкции – краны козловые контейнерные типа МККС-42Км производства ОАО «Балткран», принадлежащие ПАО «ТрансКонтейнер». По тексту в дальнейшем именовать – «кран».

Цель реконструкции – снижение статических и динамических нагрузок на металлоконструкции при работе крана, путем изменения конструкции грузовой тележки и спредера, приведение всех кранов подобного типа к единой грузоподъемности 36 тн (под спредером).

Проект разработан на основе типового проекта, разработанного ОАО «Балткран», по замене поворотной тележки кранов типа МККС-42КМ на неповоротную с доработкой применительно к крану МККС-42КМ зав. №31.

2. Состав реконструкции

- изменение конструкции грузовой тележки с поворотной на неповоротную;

- изготовление неповоротной блочной рамы спредера (поворотную телескопическую раму предоставляет заказчик);

- изготовление рамы подвеса кабины оператора и крепления ее к грузовой тележке;

- реконструкция механизма подъема груза;

3. Требования к организации - исполнителю

Работы по реконструкции крана с применением сварки может производить специализированная организация, располагающая аттестованной технологией сварки согласно требований РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».

Лицо, ответственное за проведение реконструкции, должно обеспечить выполнение работ обученным и аттестованным персоналом и обязано проинструктировать персонал по безопасному проведению работ.

Руководство подъемно-транспортными операциями производит лицо, ответственное за безопасное проведение работ кранами и инструктирует персонал по безопасному проведению работ.

4. Производство работ по реконструкции.

- отключить кран от питания и управления;

- распасовать и снять грузовые канаты;

- демонтировать кабину оператора крана;

- демонтировать грузовую тележку крана;

- демонтировать неповоротную часть грузовой тележки крана;

- демонтировать кабельную и электропродукцию, находящуюся на грузовой тележке, кабине и спредере;

- произвести реконструкцию с применением сварки неповоротной части грузовой тележки крана согласно чертежу СПЦМШ.12.00.00;

- демонтировать механизм подъема груза;

- произвести реконструкцию механизма подъема груза ввиду изменения кратности полиспаста:

произвести замену соединительных муфт, тормозных барабанов;

произвести замену промежуточных валов;

произвести замену грузовых редукторов;

изготовить обводные блоки согласно чертежу СПЦМШ.15.00.00.

произвести ремонт и реконструкцию грузовых барабанов с учетом изменения диаметра канатов согласно чертежу СПЦМШ.10.00.04;

демонтировать с поворотной части грузовой тележки узлы неподвижной заделки каната и установить согласно чертежу СПЦМШ.10.00.00 СБ;

- установить механизм подъема груза на грузовой тележке согласно чертежу СПЦМШ.10.00.00 СБ;

- изготовить и смонтировать площадки обслуживания согласно чертежу СПЦМШ.17.00.00 СБ;

- изготовить и смонтировать галереи грузовой тележки согласно чертежу СПЦМШ.18.00.00 СБ;

- изготовить верхнюю раму спредера согласно чертежу СПЦМШ.55.00.00 СБ;

- изготовить корзину для укладки кабеля согласно чертежу СПЦМШ.55.05.00 СБ;

- смонтировать верхнюю раму спредера на телескопическую часть (телескопическая часть спредера и опора поворотная ОП-1400.2.2.10.3Р У1 предоставляются заказчиком);

- изготовить раму подвеса кабины согласно чертежу СПЦМШ.20.01.00 СБ;

- изготовить и установить переходную площадку согласно чертежу СПЦМШ.30.00.00 СБ;

- изготовить и установить площадку посадочную согласно чертежу СПЦМШ.40.00.00 СБ;

- смонтировать кабельную и электропродукцию, находящуюся на грузовой тележке и кабине;

- смонтировать грузовую тележку на мост крана;

- смонтировать кабину на раме подвеса на мост крана;

- скрепить грузовую тележку и кабину оператора тягами согласно чертежей СПЦМШ.60.00.00 СБ и СПЦМШ.70.00.00 СБ;

- подключить электрооборудование кабины и грузовой тележки;

- установить блочную раму спредера, запасовать грузовые канаты.

Производство работ должно осуществляться в соответствии с требованиями «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утверждённых приказом №533 Ростехнадзора от 12.11.2013г., правил и инструкций по технике безопасности и производственной санитарии, действующих на площадке установки крана.

По завершение работ по реконструкции крана произвести сдачу-приемку выполненных работ согласно требованиям ИСО 4310-81.

Завершение реконструкции оформляется актом проведения реконструкции. Перед пуском в работу крану провести экспертное обследование с оформлением заключения экспертизы промышленной безопасности согласно требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утв. Приказом от 14 ноября 2013 года N 538.

В паспорте крана произвести запись измененных после реконструкции характеристик и параметров. Изменение вносятся зачеркиванием измененных параметров и записью рядом актуальных величин, в том числе:

- грузоподъемность на спредере – 36,0 т;

- кратность полиспаста 4×4;

- масса испытательных грузов:

- при статических испытаниях – 45,0 т;

- при динамических испытаниях – 39,6т.

Изменения в паспорте заверить печатью организации, проводившей реконструкцию.