УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «ЭкспертРесурс»

______________В.А. Секачев

«___» ____________ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ПАО "ТрансКонтейнер"

______________А.Г. Каринский

«___» ____________ 2019 г.

Проект

модернизации подкранового пути

Месторасположение объекта: 
Контейнерный терминал Киров-Котласский по адресу: Российская Федерация, г.Киров, Транспортный проезд, д.3

Исполнитель: ООО "ЭкспертРесурс"

Заказчик: ПАО "ТрансКонтейнер"

Проект разработан в рамках договора №НКП/19/03/40 от 06.03.2019 г.

г.Нижний Новгород

2019 год

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 6-2019-С | Содержание | 2 |
| 6-2019-ПЗ | Пояснительная записка | 3 |
| 6-2019-1 | Ведомость основных объемов работ | 24 |
| 6-2019-2 | Спецификация основных материалов | 26 |
| 6-2019-3 | План расположения подкранового пути | 27 |
| 6-2019-4 | Разбивочный план | 29 |
| 6-2019-5 | Поперечное сечение конструкции подкранового пути | 30 |
| 6-2019-6 | Стык рельс Р65. Конструкция лотка | 31 |
| 6-2019-7 | Схема устройства тупиковых упоров и энергоснабжения | 32 |
| 6-2019-8 | Схема заземления | 33 |
| 6-2019-9 | Установка лотков | 34 |
| 6-2019-10 | Конструкции отключающих устройств. Тупиковый упор комбинированного типа УТК-1 | 35 |
| 6-2019-11 | Отклонения рельсовых путей | 36 |
| 6-2019-12 | Выкопировка из стройгенплана | 37 |
|  | Свидетельство СРО | 38 |

- ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА

Площадка расположена на территории ПАО «ТрансКонтейнер» в Кировской области, г.Киров пр. Транспортный.

Спутниковый снимок местности

Согласно «схематической карте климатического районирования для строительства                  (СНиП 23-01-99*) район расположен на территории IIВ, зона влажности - 2 – нормальная.

| Расчетная снеговая нагрузка: | 180кг/м2. |
| --- | --- |
| Нормативная ветровая: | 23 кг/м2. |

Климат района умеренно-континентальный, согласно СНиП 23-01-99. Характеризуется следующими основными показателями:

| средняя температура воздуха: | плюс 4,1 градуса С; |
| --- | --- |
| абсолютный минимум: | минус 42 градуса С; |
| абсолютный максимум: | плюс 37 градусов С. |

Основные климатические параметры холодного периоды года:

| количество осадков за ноябрь-март: | 201 мм; |
| --- | --- |
| преобладающее направление ветра за декабрь-февраль: | ЮЗ; |
| средняя скорость ветра: | 3,8 м/с |

Основные климатические параметры теплого периода года:

| количество осадков за апрель-октябрь | 443 мм; |
| --- | --- |
| преобладающее направление ветра за июнь-август | СЗ; |

Продолжительность неблагоприятного периода – с 20 октября по 5 мая (6,5 месяцев).

Согласно карте «Инженерно-геологического районирования Кировской области» 1986г. участок работ относится к району с относительно благоприятными условиями поверхностного строительства.

Сейсмичность района – менее 6 баллов (СНиП П-7-81 и ОСР-97).

Объект расположен на застроенной территории, с небольшим количеством наземных и подземных коммуникаций. Условия проходимости хорошие. Проезд автотранспорта возможен.

В геоморфологическом отношении объект расположен на пологоволнистой водноледниковой равнине.

Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах от 154,21м на участке выпуска 2, расположенного в низине и до 170,82 м.

В геологическом строении площадки принимают участие каменноугольные отложения представленные известняком и продуктами его выветривания (C3), флювиогляциальные отложения представленные песками средней крупности и мелкими, а так же суглинком мягкопластичным и супесью пластичной (fQII); моренные отложения представленные суглинком тугопластичным с прослоями полутвердого (gQII);  водно-ледниковые отложения представленные суглинками мягкопластичными и тугопластичными, а так же песками средней крупности (lgQIII); и перекрывающий почвенно-растительный слой (pdQIV).

Согласно результатам лабораторных анализов грунтов, данным статического зондирования, визуальным определениям и фондовым данным, в геологическом строении участка  выделены следующие инженерно-геологические элементы:

- Почвенно-растительный слой- cуглинок серый, тугопластичный.

- Суглинок светло-коричневый, тугопластичный, ожелезненный.

- Суглинок коричневый, тугопластичный, с редким вкл. щебня изверженных и осадочных пород.

- Суглинок коричневый, мягкопластичный, с прослоями водонасыщенного песка.

- Песок средней крупности коричневый, средней плотности, водонасыщенный, влажный, с частыми прослоями песка мелкого.

- Суглинок темно-коричневый, тугопластичный, с прослоями суглинка полутвердого, с вкл. до 25% дресвы и щебня изверженных и осадочных пород.

- Супесь коричневато-серая, пластичная, с прослоями водонасыщенного песка.

- Суглинок серо-зелено-коричневый, мягкопластичный, с частыми прослоями водонасыщенного песка.

- Песок средней крупности серовато-коричневый, плотный, водонасыщенный.

- Песок мелкий зеленовато-серый, плотный, водонасыщенный, глинистый.

- Элювий-суглинок светло-зеленый, мягкопластичный, с вкл. св. 15% дресвы и щебня известняка.

- Известняк светло-серый, сильнотрещиноватый, средней прочности, кавернозный, водонасыщенный.

Грунты, согласно СНиП 2.03.11-85, не агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Коррозионная агрессивность грунтов, согласно ГОСТ 9.602 - 89, к алюминиевым, свинцовым  оболочкам кабелей и к углеродистой стали – средняя. По удельному электрическому сопротивлению грунт обладает средней, реже низкой степенью коррозионной агрессивности по отношению к стали.

Нормативная глубина сезонного промерзания по СНиП 23-01-99 и «Пособию по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)» составляет для:

- суглинков -132см;

- песков средних - 176 см.

Грунты на площадке, согласно ГОСТ 25100-95, в зоне сезонного промерзания, с учетом обводнения  грунтов, следует считать:

- пески средние – практически непучинистыми;

- суглинок тугопластичный – среднепучинистый;

- суглинок мягкопластичный – сильнопучинистый

Категория сложности инженерно-геологических условий с обоснованием по Приложению Б  к СП 11-105-97 - II (средней сложности, более двух различных по литологии слоев).

На участках под строительство вскрыт один водоносный горизонт грунтовых вод.

Горизонт типа «верховодки» вскрыт на глубине 2,00м и приурочен к песчаным прослоям в тоще суглинков.

Степень агрессивного воздействия грунтовых вод по отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе согласно СНиП 2.03.11-85, оценивается как неагрессивная, к арматуре железобетонных конструкций при периодическом                              смачивании – среднеагрессивная.

Расчетные и нормативные показатели грунтов под нижним строением подкранового пути даны в таблице 1.

Нормативные значения физико-механических характеристик грунтов

Таблица 1

| ИГЭ | Характеристика грунта |  | Лабораторные испытания | Статическое зондирование | Рекомендуемые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Песок средней крупности, средней плотности (lgQIII) | Плотность грунта ρ,г/см3 | нормативное | - | 1,99 | 1,99 |
|  |  | по деформациям | - | - | - |
|  |  | по несущей способности | - | - | - |
|  | Модуль деформации Е, МПа | нормативное | - | 18,3 | 18,3 |
|  | Угол внутреннего трения φ° | нормативное | - | 30,73 | 30,73 |
|  |  | по деформациям | - | 30,19 | 30,19 |
|  |  | по несущей способности | - | 29,87 | 29,87 |
|  | Удельное сцепление С, МПА | нормативное | - | - | - |
|  |  | по деформациям | - | - | - |
|  |  | по несущей способности | - | - | - |
| 9 Песок средней крупности, плотный (fQII) | Плотность грунта ρ, г/см3 | нормативное | - | 2,06 | 2,06 |
|  |  | по деформациям | - | - | - |
|  |  | по несущей способности | - | - | - |
|  | Модуль деформации Е, МПа | нормативное | - | 36,1 | 36,1 |
|  | Угол внутреннего трения φ° | нормативное | - | 35,37 | 35,37 |
|  |  | по деформациям | - | 35,20 | 35,20 |
|  |  | по несущей способности | - | 35,80 | 35,80 |
|  | Удельное сцепление С, МПА | нормативное | - | - | - |
|  |  | по деформациям | - | - | - |
|  |  | по несущей способности | - | - | - |

Основанием нижнего строения подкранового пути служит песок средней крупности, средней плотности (ИГЭ-5) со следующими характеристиками:

- плотность грунта ρ=1,99 г/см3;

- модуль деформации Е=18,3 МПа;

- угол внутреннего трения φ=30,73°.

Расчетное сопротивление грунта под нижнем строением подкранового пути R=4,67 кг/см2. Среднее давление под нижнем строением подкранового пути составляет ср.=1,0 кг/см2.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДКРАНОВОГО ПУТИ

Подкрановый путь предназначен для передвижения двух козловых  МККС-42К и КК-20:

| МККС-42К: |  | КК-20: |
| --- | --- | --- |
| - грузоподъемность крана: 30,5 т; |  | - грузоподъемность крана: 20,0 т; |
| - масса крана: 200,0 т; |  | - масса крана: 97,0 т; |
| - база крана: 21,0 м. |  | - база крана: 14,75 м. |

В качестве подрельсовых опорных элементов применены железобетонные полушпалы                  ПШН4-13-325-1, в качестве направляющих - крановые рельсы Р-65.

Соединение рельсов между собой обеспечивается стыковыми скреплениями, состоящими из шестидырных стыковых накладок и болтов с шайбами.

Для прикрепления рельсов к подрельсовым опорным элементам применены промежуточные скрепления, состоящие из металлических прижимов (лапок) и шпилек.

Месторасположением начального и конечного пунктов подкранового пути:

1 Начальный пункт

– верхняя рельсовая нить X= 20565,42 м.,Y=17742,13м.;

– нижняя рельсовая нить X=20569,37м.,Y=17767,13м.;

2 Конечный пункт

– верхняя рельсовая нить X=20569,37м.,Y=17766,08м.;

– нижняя рельсовая нить X=20769,89м.,Y=17791,08 м.;

Протяженность линейного объекта составляет 200,52м

Путевое оборудование:

На рельсовых нитях кранового пути должны быть установлены тупиковые упоры, тип которых соответствует конструктивному решению, указанному в паспорте крана завода-изготовителя, и разрешенные к эксплуатации. На одной из рельсовых нитей пути перед тупиковыми упорами должны быть установлены отключающие устройства, конструкция которых зависит от типа концевого выключателя, установленного на кране.

На каждом крановом пути устанавливаются четыре тупиковых упора. Тупиковые упоры ударного типа.

Тупиковые упоры устанавливаются на крановом пути на расстоянии 1000мм (не менее 500мм от конца подкранового пути) так, чтобы их рабочая поверхность была направлена в сторону ходовых колес крана, и чтобы наезд крана происходил одновременно на два упора. Элементы тупиковых упоров соединяются между собой на болтах и сварке.

Отключающие устройства передвижения крана (концевые выключатели) входят в состав конструкции крана. Ограничители передвижения устанавливаются из условия обеспечения расстояния от крана до отбойника тупикового упора не менее тормозного пути крана                      равного 3,5 м.

Тупиковые упоры и ограничители передвижения окрасить в отличительный (красный) цвет.

Вдоль кранового пути на участках перемещения гибкого кабеля, используемого для питания электрооборудования крана устраивается лоток или настил из строганых досок (полимерных материалов).

Знаки безопасности должны выполняться по ГОСТ Р 12.4.026.

Заземляющее устройство:

Заземление рельсовых путей выполнить в соответствии со СНиП 3.05.0685.

Металлические части кранового пути, которые не находятся под электрическим напряжением, но могут оказаться под таковым вследствие нарушения изоляции, подлежат заземлению для обеспечения безопасности людей.

Рельсовые нити кранового пути должны быть присоединены к очагу заземления.

Рельсы на обоих концах пути и концы стыкуемых рельсов соединяют между собой проводниками и перемычками с образованием непрерывной электрической цепи.

Все соединения заземляющего устройства следует производить сваркой внахлестку.

Заземляющее устройство кранового пути должно быть независимым от существующей системы электроснабжения сети.

На каждые 50 м кранового пути должно быть не менее одного очага заземления.

Заземляющее устройство рекомендуется устраивать из трех стержней, расположенных по треугольнику или по прямой линии на расстоянии 3 м между стержнями, и присоединять проводниками к обеим рельсовым нитям кранового пути.

При глухозаземленной нейтрали, помимо схемы заземления, рельсовые нити кранового пути дополнительно соединяют с глухозаземленной нейтралью через нулевой провод гибкого кабеля, используемого для питания электрооборудования крана.

При изолированной нейтрали заземление осуществляют путем соединения рельсовых нитей кранового пути с заземляющим контуром питающей подстанции или с устройством очага заземления.

В качестве заземлителей используют: постоянные стальные трубопроводы, проложенные                        в грунте, обсадные трубы, металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, имеющие надежное соединение с землей, а также переносные инвентарные заземлители (некондиционные стальные трубы диаметром 50—75 мм, угловую сталь с полками 5050 и 6060 мм или стальные стержни диаметром не менее 10 мм, длина заземлителей должна быть не менее 2,5 м).

Заземляющими проводниками не могут служить чугунные трубопроводы, трубопроводы, временно проложенные на строительных площадках, а также трубы с горючими жидкостями и газом.

Для заземляющих проводников и перемычек в стыках рельсов следует применять сталь диаметром 6—9 мм или полосовую сталь толщиной не менее 4 мм с площадью сечения не менее 48 мм2.

Применение изолированных проводов для заземляющих проводников и перемычек не допускается.

Приварка перемычек и заземляющих проводников к рельсам должна производиться к вертикальной стенке по ее нейтральной оси через промежуточную стальную пластину.

Размеры промежуточной пластины должны быть 303 мм, а длина пластины должна обеспечить сварной шов с проводником длиной не менее 30 мм.

При питании крана через четырехжильный кабель от отдельной передвижной электростанции, находящейся на расстоянии не более 50 м от кранового пути и имеющей собственное заземляющее устройство, заземления не требуется. В этом случае нулевой провод кабеля должен присоединяться к рельсам.

При напряжении электропитания крана свыше 380 В заземление должно устраиваться по специальному проекту.

Заземление необходимо сделать независимо от существующей системы электроснабжающей сети - глухозаземленной нейтралью.

При глухозаземленной нейтрали заземление выполнить путем соединения металлоконструкций крана и рельсовых путей с заземленной нейтралью через нулевой провод линии, питающей кран.

Рельсы кранового пути должны быть надежно соединены на стыках (проверкой перемычек) для создания непрерывной электрической цепи и заземлены путем присоединения их к искусственным заземлителям.

Материалы для устройства подкранового пути:

Материалы для устройства пути:

Марки сталей элементов приняты согласно СП 16.13330.2010 в зависимости от вида и групп конструкций, толщины элементов, агрессивности среды и приведены на рабочих чертежах.

Допускается применение сталей по другим ГОСТам и ТУ при условии соответствия их химических и механических свойств стали данного класса по ГОСТ 27772-88.

Замена профиля проката или класса стали допускается только по согласованию с авторами проекта.

Монтажную сварку производить электродами типа Э-46 по ГОСТ 9467- 75 (ручная сварка).

Сварные швы принимать по ГОСТ 5264-80.

Крепежные метизы для соединения элементов должны отвечать следующим требованиям:

- болты класса точности В по ГОСТ 7798-70* должны поставляться в исполнении 1 класса прочности не ниже 4.8;

- гайки для болтов класса точности В - ГОСТ 11532 класса прочности 4 из стали 20;

- круглые шайбы по конструкции и размерам должны соответствовать ГОСТ 11371-78* и изготовляться из стали Ст3;

- пружинные шайбы по конструкции и размерам должны соответствовать ГОСТ 19115;

Использование крепежных изделий без клейма, маркировки, в том числе второго сорта по характеристике Минчермета РФ, а также изготовленных из автоматных сталей, не допускается.

Гайки болтов должны быть закреплены от самоотвинчивания постановкой под нее пружинной шайбы по ГОСТ 19115. Не допускается совместная установка под гайку пружинной и круглой шайбы.

Изготовление металлоконструкций производить в соответствии с требованиями СНиП III-18-75* "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ".

Технологический процесс сварки должен обеспечивать требуемое качество сварных соединений, а также минимальные усадочные и остаточные напряжения и деформации элементов.

Антикоррозийная защита вновь устанавливаемых элементов:

Работы по антикоррозийной защите конструкций выполнять в соответствии с требованиями  СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Окрасочная антикоррозийная защита стальных конструкций принята в соответствии                                    с требованиями СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии":

а) степень очистки поверхностей стальных конструкций под лакокрасочное покрытие согласно СП 28.13330.2017 должна быть не ниже 3;

б) антикоррозийное покрытие стальных конструкций должно быть:

-два слоя грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*;

-два слоя эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76.

При отсутствии указанных выше марок грунтовок и эмалей возможна их замена на материалы, приведенные в СП 28.13330.2017, допускаемые для антикоррозийной защиты стальных конструкций на открытом воздухе.

Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классу IV по ГОСТ 9.032-74.

Требования к полушпалам:

В полушпалах не должно быть:

1.	Сплошных опоясывающих, торцевых или продольных (проходящих через оба отверстия для шпилек или закладных болтов) трещин длиной более 100 мм с раскрытием более 5 мм;

2.	Сколов бетона, расположенных у отверстия под шпильки или закладные болты, захватывающих более 30 % площади подрельсовой площадки;

3.	сколов бетона до обнажения арматуры, а также иных сколов бетона на участке длиной более 250 мм и глубиной более 60 мм;

4.	Разрушений, рыхлости бетона в подрельсовой части, доходящих до втулок, т.е. разрушений узла прикрепления рельса к опорному элементу;

5.	Обнажения арматуры, ослабления или разрыва арматуры (стержня);

6.	Непрямолинейности подрельсовой площадки более 5 мм;

7.	Отклонения от геометрических параметров балок более 5 мм.

Устройство подкрановых путей:

Перед устройством земляного полотна кранового пути необходимо выполнить работы по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, по очистке площадки от строительного мусора, посторонних предметов и растительного слоя, а в зимнее время — от снега и льда, а также установить на местности репер и разбивочные знаки (ось кранового пути и оси водоотводов). До начала работ по устройству верхнего строения кранового пути заезд посторонних машин и механизмов на подготовленное земляное полотно запрещается. При устройстве кранового пути рекомендуется использовать машины, оборудование, инструмент и приспособления, обеспечивающие качественное выполнение работ. Планировку земляного полотна целесообразно начинать с участков, прилегающих к строящемуся объекту или бровке котлована.

Не допускается применять насыпной грунт: с примесью древесины, волокнистых материалов, гниющего или легкосжимаемого строительного мусора, а также подверженных набуханию включений: льда, снега и дерна; в виде смеси недренирующего грунта (глина, суглинок) с дренирующим; слоями, где высоко дренирующий грунт будет покрыт грунтом с меньшей дренирующей способностью; в мерзлом (полностью или частичном) состоянии, а также вести отсыпку земляного полотна во время снегопада и уплотнять грунт поливкой водой в зимнее время.

Способы уплотнения, типы уплотняющих машин и оборудования, толщина уплотняемого слоя и число проходов:

| Вид и характер грунта | Способ уплотнения | Тип уплотняющей машины и оборудования | Число проходов* | Толщина уплотняемого слоя, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легкий и тяжелый суглинок, другие связанные фунты | Укатка | Самоходные катки статического действия, масса 6—10 т | 6—10 | 120—300 |
| Песок с примесью щебня, гравия, несвязанные и малосвязанные грунты с содержанием глинистых фракций до 60 % | Виброуплотнение | Прицепные вибрационные катки, масса 3—5 т и другие виброуплотняющие машины | 3—4 | 150—400 |
| Связанные грунты в местах примыкания | Трамбование | Электротрамбовки или навесные ударные трамбовки | — | 10—200 |
| * Число проходов, толщина отсыпаемого и уплотняемого грунта должны уточняться на опытном участке уплотнения. |  |  |  |  |

Насыпной грунт должен укладываться слоями с обязательным послойным уплотнением: пылевато-глинистые грунты следует уплотнять укаткой или трамбовкой; песчаные грунты и подобные им отходы промышленного производства — укаткой или вибрацией, а места примыкания земляного полотна к бровке котлована — только трамбовкой. Уплотнение насыпного грунта следует выполнять при оптимальной влажности грунта

Значения оптимальной влажности грунта

| Грунт | Оптимальная влажность, % | Грунт | Оптимальная влажность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Песок | 8—12 | Тяжелый суглинок | 15—22 |
| Супесь | 9—15 | Пылеватый суглинок | 17—23 |
| Суглинок | 12—18 | Глина | 18—25 |

Повторное уплотнение производится после того, как вся ширина земляного полотна охвачена следами предыдущих проходов. Предыдущий след необходимо перекрывать последующим не менее чем на 100 мм. Работы по возведению земляного полотна, а также песчаного балластного слоя в зимнее время должны быть организованы таким образом, чтобы грунт (материал) был доставлен, уложен до его смерзания и образования мерзлой корки на ранее отсыпанном слое.

Время смерзания грунта

| Температура окружающего воздуха, °С | Время до начала смерзания, мин |
| --- | --- |
| -5 | 90—100 |
| -10 | 60—80 |
| -20 | 40—50 |
| -30 | 30—40 |

Во время выполнения работ по устройству земляного полотна, при необходимости, составляется Акт освидетельствования скрытых работ. После выполнения работ должен быть составлен Акт сдачи-приемки нижнего строения кранового пути.

Отсыпка балластного слоя рельсовых нитей кранового пути осуществляется после завершения работ по устройству земляного полотна.

До начала отсыпки балластного материала на подготовленном земляном полотне необходимо установить оси рельсовых нитей кранового пути, которые закрепляются выносными знаками.

При отсыпке балластного слоя (погрузка, разгрузка и распределение материала) необходимо исключить возможность его загрязнения и засорения.

Бровки балластного слоя должны быть выровнены параллельно рельсовым нитям, обеспечивая необходимый размер плеча и одинаковый откос на всем протяжении кранового пути.

На применяемые рельсы, железобетонные опорные элементы должны иметься паспорта или сертификаты на соответствие их качества требованиям государственных стандартов или технических условий. Допускается применять рельсы новые или старогодные I и II групп годности в соответствии с ТУ 0921-057-01124328 и ТУ 0921-077-01124328.

Сужение или расширение колеи кранового пути не должно превышать 10 мм номинального размера.

Прямые рельсовые стыки должны быть укомплектованы полным числом болтов с гайками и пружинными шайбами. Концы болтов и шпилек должны выступать над гайками на 1—2 нитки. Резьбовые соединения необходимо смазывать не реже 2 раз в год. Болты должны быть установлены так, чтобы гайки поочередно были направлены внутрь и наружу колеи пути. Конструкция и размеры болтовых соединений должны исключать ослабление затяжки и соприкосновения с конструктивными элементами противоугонного устройства крана.

После устройства верхнего строения кранового пути необходимо произвести геодезическую съемку и по ее результатам, при необходимости, выполнить рихтовку рельсовых нитей.

Монтаж металлоконструкций выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2011 "Несущие и ограждающие конструкции", СП 49.13330.2010 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

Заварка дефектов сварных швов, выявленных в процессе приёмки сварных соединений или при освидетельствовании кранового пути, должна производиться тем же методом и с использованием тех же сварочных материалов, которыми выполнялась сварка.

Все монтажные сварные соединения выполнять по ГОСТ 5264-80 сваркой ручной электродами по ГОСТ 9467.

К производству монтажных сварочных работ допускаются сварщики, выдержавшие испытания в соответствии с "Правилами испытания электросварщиков и газосварщиков".

Все электроды должны иметь сертификаты.

Свариваемые детали из листового, сортового, фасонного проката перед сваркой

должны быть выправлены, очищены от грязи, масла, окалины, свариваемые кромки должны быть сухими, не должны иметь заусенцев, надрывов, трещин и других дефектов.

Сварные швы не должны иметь пороков в виде пор, непроваров, подрезов и по окончании сварки должны быть очищены от шлаков, наплывов, брызг металла и окалины.

Сварные швы должны иметь ровную мелкочешуйчатую поверхность и плавные переходы к основному металлу.

По окончании сварочных работ сварные швы должны быть приняты техническим контролем.

Нижнее строение пути:

Земляное полотно в зоне укладки пути очистить от отходов строительных материалов, посторонних предметов и растительного слоя почвы.

Продольный уклон площадки земляного полотна должен быть не более 0,002.

Поперечный уклон площадки земляного полотна должен быть 0,01 и спланирован в сторону водоотводных канав, имеющих уклон не менее 0,003.

Степень плотности грунта проверять под каждой балкой. Результаты проверки необходимо занести в «Акт сдачи рельсового пути в эксплуатацию». Плотность грунта определять любым современным методом.

Засыпку и уплотнение траншей, канав и пазух, над которыми должны сооружаться рельсовые пути, производить с соблюдением правил и норм, предусмотренных для земляного полотна.

До начала работ по устройству верхнего строения пути заезд машин и механизмов на подготовленное земляное полотно не допускается.

При отметке земляного полотна ниже уровня дна водостока строительной площадки необходимо выполнить водосборник рельсового пути, из которого накапливающуюся воду откачивать по мере ее сбора.

Верхнее строение пути:

Балластная призма должна отсыпаться с равномерным послойным уплотнением.

Уплотнение балласта производить с помощью виброуплотняющих машин или электротрамбовок.

Плотность балласта призмы проверять по длине через 12,5м, под каждой ниткой до укладки полушпал, любым из существующих методов.

Запрещается укладывать в рельсовые пути рельсы, ранее изъятые из эксплуатации по следующим дефектам:

- поперечные трещины в головке рельса и излом из-за внутренних надрывов;

- поперечные трещины в головке рельса и изломы из-за недостаточной контактно-усталостной прочности металла;

- поперечные трещины в головке рельса и изломы из-за трещин, вызванных проходом колес с ползунами;

- поперечные трещины в головке рельса и изломы из-за трещин в закаленном слое металла;

- излом рельса по всему сечению, вызванный проходом колес с ползунами.

Рельсы должны стыковаться между собой двумя накладками с помощью болтов, пружинных шайб и гаек.

Рельсовые стыки должны быть закреплены полным числом болтов.

Болты должны быть смазаны и поставлены гайками поочередно внутрь и наружу колеи пути.

Требования к механической обработке:

- Механическая обработка должна производиться по размерам, допускам и параметрам шероховатости поверхности в соответствии с указаниями в рабочих чертежах;

- Обработанные поверхности деталей не должны иметь заусенцев, забоин, искажения профиля и других механических повреждений, острые кромки на деталях должны быть притуплены;

- Предельные отклонения свободных размеров, не указанных в чертежах, должны быть выдержаны по IT 16/2 ГОСТ 25347;

- Резьба не должна иметь искажений профиля, забоин и выхватов, на концах резьбы должны быть заходные фаски;

- Выход резьбы, сбеги, недорезы, проточки и фаски, не оговоренные на чертежах, должны быть выполнены по ГОСТ 10549;

- Резьба на деталях должна быть полной, допускаются мелкие местные срывы резьбы не более половины витка, на заходных частях заусенцы, загибы и другие дефекты не допускаются.

Требования к сборке:

на деталях, поступающих на сборку, загрязнение, забоины, царапины и коррозия не допускаются;

концы шплинтов не должны быть загнуты под острым углом;

резьбовые соединения должны быть законтрены;

- затягивание болтов и гаек должно производиться исправным инструментом; концы болтов и шпилек должны выступать над гайкой на 1-2 нитки.

Укладка рельсового пути:

Прямолинейность рельсового пути проверяется натянутой струной или геодезическим прибором.

Горизонтальность рельсовых путей на всем протяжении пути необходимо проверять нивелировкой по головке рельса в средней части и зоне болтового стыка на каждом звене.

Выверка рельсового пути должна производиться по результатам проверки при отклонении размеров колеи, прямолинейности и горизонтальности. Бровки балластной призмы выравнивать параллельно рельсовым нитям при обеспечении одинакового откоса и плеча балластной призмы на всем протяжении пути.

На рельсовых путях следует предусмотреть участок длиной 12м с допускаемыми продольным и поперечным уклонами не более 0,001 для стоянки крана в нерабочем состоянии. Около участка следует установить табличку с надписью «Место стоянки крана».

Соприкасаемые поверхности деталей упора обезжирить и очистить стальными щетками для получения коэффициента трения 0,35.

Установить упоры необходимо так, чтобы буферная часть крана одновременно касалась обоих амортизаторов упора.

Тупиковые упоры окрасить в отличительный (красный) цвет.

Выключающие линейки концевых выключателей механизма передвижения крана на концах рельсового пути должны устанавливаться таким образом, чтобы отключение двигателя механизма передвижения происходило на расстоянии 3 м от буферной части крана до амортизаторов тупиковых упоров.

В процессе эксплуатации должно производиться периодическое покрытие выключающих линеек в отличительный цвет, хорошо различаемый крановщиком.

Рекомендации по предотвращение действия сил морозного пучения:

Учитывая тот факт, что грунты основания обладают пучинистыми свойствами, устройство подкранового пути предпочтительно выполнять летом. В случае устройства подкранового пути зимой необходимо выполнять утепление котлована и своевременную засыпку пазух котлована.

Рекомендации по обратной засыпке пазух котлована:

При необходимости обратная засыпка пазух котлована выполняется местным грунтом – суглинком и глиной.

Рекомендации по устройству водоотвода:

Монтаж элементов водоотводных лотков выполнять на бетонную подготовку из бетона В7,5 по свежеуложенному раствору М100.

Соединительные стыки водоотводных лотков заполнить раствором М100.

Боковые поверхности водоотводных лотков огрунтовать раствором битума с бензином с последующим покрытием горячим битумом за 2 раза до выполнения обратной засыпки

Месторасположение начального и конечного пунктов системы водоотвода:

1 Начальный пункт

–ось водоотвода X=20372,8м.,Y=17815,25м.;

2 Поворот ветки водоотвода

– ось водоотвода X=20368,85м.,Y=17795,25м.;

3 Конечный пункт

– ось водоотвода X=20571,37м.,Y=17771,30м.;

Рекомендуемый порядок производства работ:

- Установить временное ограждение строительной площадки.

- Выполнить вынос инженерных коммуникаций и освободить площадку для безопасного производства работ;

- Передислоцировать установленные козловые краны в северный конец существующего пути.

- Выполнить перенос тупиковых упоров и отключающих устройств.

- Места временных стоянок крана и место временного примыкания нового пути с существующим определить в проекте производства работ;

- Выполнить временное ограждение котлована вдоль 9а пути;

- Демонтировать 50% существующего подкранового пути;

- Выполнить разработку котлована.

- Уплонить основание котлована;

- Произвести работы по устройству щебеночной подушки. монтажу ж.б. полушпал. Устройство рельс.

- Смонтировать элементы заземления. Выполнить примыкание 50% нового пути со старым;

- Выполнить перенос тупиковых упоров, отключающих устройств и перегон козловых кранов на южную часть существующего пути;

- Повторить п.2-11 для сооружения второй половины подкрановых путей;

- Установить тупиковые упоры и отключающие устройства в проектное положение;

- Выполнить устройство водоотвода. демонтаж ограждений котлованов и обратную засыпку площадки. Демонтировать временные ограждения строительной площадки.

Прочие требования по модернизации подкранового пути:

- Место укладки рельсовых путей должно обеспечивать удаленность любой части металлоконструкций крана от линии электропередач не менее 30 м.

- Плотность грунта земляного полотна должна быть 1,7 г/см , с коэффициентом уплотнения грунта k=0,95.

- В качестве баллансной призмы подкрановых путей применяется щебень из природного камня фр. 25-60.

- Подрельсовые опорные элементы выполняются из полушпал ПШН4-13-325-1..

- Для рельсовых путей применяются рельсы Р-65 по ГОСТ 8161. Допускается применять старогодные рельсы I и II групп годности.

- Рельсы стыкуются между собой двумя двухголовыми стыковыми накладками                                          по ГОСТ 19128 и ГОСТ 8193 с помощью болтов и шайб.

- Не допускается приваривать к закладным деталям железобетонных подрельсовых опорных элементов.

- Смещение стыка одной рельсы относительно стыка другой не должно превышать 10 мм.

- Стыки рельсов, двухголовыми стыковыми накладками, должны быть закреплены полным числом болтов. Болты должны быть смазаны и установлены так чтобы гайки поочередно были направлены внутрь и наружу по отношению к рельсовой нити.

- На концах рельсовых нитей должны быть установлены инвентарные тупиковые упоры на расстоянии не менее 500 мм от концов рельс и окрашены в красный цвет.

- На обоих концах рельсового пути должно быть установлено и закреплено по одной выключающей линейке для концевых выключателей механизма передвижения крана. Концевые выключатели следует размещать на расстоянии не менее полного торможения крана до тупиковых упоров и выделять их красным цветом.

- Рельсовые нитки в обоих концах пути а также концы стыкуемых рельсов должны быт заземлены.

- Ограждение рельсового пути следует выполнять по СП 314.1325800.2017.

- На рельсовом пути участок стоянки крана в нерабочем состоянии должен быть обозначен табличкой "Место стоянки крана", а сам путь табличками "Выходить на рельсовый путь посторонним запрещено".

- Допускаемые отклонения рельсовых путей приведены в таблице "Отклонения рельсовых путей"(см. чертеж).

- Приемка и сдача рельсовых путей производится комиссией согласно СП 314.1325800.2017 и РД 10-117-95.  Кран без груза двигается по всей длине рельс 10-15 раз, затем с контрольным весом для определения слабых участков земляной насыпи и ее укрепления.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация рельсовых путей:

Руководители организаций и индивидуальные предприниматели - владельцы крановых путей, а также руководители организаций и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие крановые пути, обеспечивают их содержание в исправном состоянии путем организации надзора, технического обслуживания и ремонта.

Крановые пути, находящиеся в эксплуатации, подвергают постоянной проверке, периодическому комплексному обследованию, обслуживанию и ремонту в объеме и сроки согласно требованиям ГОСТ Р 51248.

Разрешение на эксплуатацию кранового пути выдает лицо ответственное за производственный контроль при эксплуатации подъемных сооружений на основании акта сдачи-приемки кранового пути в эксплуатацию или акта комплексного обследования кранового пути.

Приборы и аппаратура, применяемые при проведении контроля и испытания, эксплуатируют в соответствии с документом, подтверждающим их поверку и испытания. Все нестандартизированные средства измерения обязаны проходить метрологическую аттестацию.

Средства нагружения в виде контрольных грузов, предназначенных для испытания кранового пути, принимают с полем допуска, не превышающим трехкратного поля допуска для приборов.

Погрешности для средств измерений - не более 2, 5%.

Проверку плотности грунта земляного полотна следует производить по ГОСТ 19912 или другим методом, обеспечивающим получение требуемой точности результата.

Рельсовый путь, оборудованный системой заземления, упорами и выключающими линейками, следует 5 раз обкатать краном без груза и 3 раза с полной нагрузкой, после чего необходимо провести нивелировку и просевшие участки пути выправить подбивкой балласта под опорные элементы.

Перед началом эксплуатации необходимо составить акт сдачи рельсового пути в эксплуатацию, к которому прилагаются документально оформленные результаты нивелировки, а также схема геодезической съемки поперечного и продольного профилей рельсового пути.

Готовность рельсового пути к эксплуатации подтверждается актом сдачи- приемки пути по форме в соответствии с прил.8 ПБ10-14 или актом комплексного обследования крановых путей.

Разрешение на эксплуатацию рельсового пути выдается инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, тары, грузозахватных приспособлений, назначенным согласно требований нормативных документов, на основании акта сдачи-приемки или комплексного обследования крановых путей.

При эксплуатации рельсовых путей необходимо вести постоянное наблюдение за их состоянием и особенно за звеном для стоянки крана в нерабочее время. Плановая проверка состояния рельсового пути должна производиться после каждых 20-24 смен работы мастером или прорабом, отвечающим за исправное состояние пути, с записью результатов проверки в сменно журнале крана.

Кроме периодических осмотров и проверок рельсового пути лицами ответственными за исправное состояние пути, должны проводиться дополнительные осмотры и проверки в случаях особо неблагоприятных метеорологических условий (ливней, снежных заносов, таяния снега и т.п.) или при наличии неустойчивых участков пути. При обнаружении неисправностей приступать к работе запрещается до их полного устранения.

Эксплуатация заземления должна осуществляться в соответствии с «Правилами технической безопасности при эксплуатации установок потребителей».

Измерение сопротивления заземления рельсового пути следует производить не реже одного раза в год в период наименьшей электропроводности почвы, а также после каждого ремонта рельсового пути, производимого по результатам плановой проверки его состояния.

По результатам плановой проверки состояния рельсового пути при необходимости следует:

- произвести рихтовку нитей рельсового пути и выправку их по уровню;

- заменить дефектные рельсы, рельсовые скрепления;

- подтянуть ослабленные болтовые соединения;

- доукомплектовать недостающие болтовые соединения;

- обеспечить правильность установки и укрепить тупиковые упоры и ограничители передвижения;

- очистить водоотвод от мусора и посторонних предметов.

Кроме плановых проверок состояния рельсового пути следует производить дополнительные его осмотры при особо неблагоприятных метеорологических условиях (ливнях, снежных заносах, таянии снега и т.п.).

При эксплуатации рельсового пути водоотвод необходимо периодически очищать от заиливания, мусора и посторонних предметов.

В зимний период рельсы, промежуточные рельсовые крепления, выключающие линейки, перемычки заземления и тупиковые упоры должны быть очищены от снега. Во время таяния снега следует тщательно очищать водоотвод.

Не допускается эксплуатация рельсового пути:

- при продольном уклоне путей - более 0,002;

- при поперечном уклоне путей - более 0,01;

- при дефектах рельсовых путей;

- при отклонении колеи от размера указанного в Приложении 7 РД 10-117-95;

- при упругой просадке рельсовых путей под колесами крана более 8мм;

- при отсутствии тупиковых упоров и выключающих линеек или их установке, не соответствующей требованиям промышленной безопасности;

- при отсутствии или неисправности заземления;

- при отсутствии организованного водоотвода от земляного полотна.

Выправку рельсового пути в местах просадок следует производить двумя реечными домкратами ДР-5М по ТУ 36-123-75, установив их соосно на 0,5м от концов подкрановых путей.

Контроль качества пути:

Контроль качества пути должен производиться не реже одного раза в месяц, каждый раз после ливневых дождей и в период оттаивания грунта через каждые 5-10 дней. Контроль осуществляется путем проверки отметок головки рельсов и ширины колеи.

Размер колеи должен проверять через каждые 6м на всем протяжении пути. Горизонтальность пути необходимо проверять нивелировкой через каждые 6м на всем протяжении.

Допускаемые отклонения при устройстве путей указаны в Приложении 7 РД 10-11795.

Обнаруженные при проверке превышения указанных допусков должны устраняться до начала работы крана.

При систематической осадке путей необходимо произвести дополнительное уплотнение земляного полотна.

Техническое обслуживание и ремонт:

Техническое обслуживание и ремонт кранового пути являются комплексом организационно-технических мероприятий, проводимых в плановом порядке, направленных на обеспечение работоспособности и исправности кранового пути в течение всего срока его службы.

Техническое обслуживание кранового пути подразделяют на следующие виды:

- ежесменный осмотр;

- периодическое техническое обслуживание;

- техническое обслуживание в особых условиях;

- сезонное техническое обслуживание;

- комплексное обследование (экспертиза промышленной безопасности).

Ремонт подразделяют на следующие виды:

- ремонт по техническому состоянию;

- текущий ремонт;

- капитальный ремонт.

Ежесменный осмотр кранового пути выполняет крановщик (машинист) в объеме, предусмотренном производственной инструкцией, перед началом рабочей смены. Результаты осмотра заносят в вахтенный журнал.

При осмотре крановщик визуально проверяет:

- общее состояние кранового пути;

- наличие дефектов рельсов;

- комплектность, целостность элементов кранового пути и их крепления;

- состояние путевого оборудования;

- целостность заземляющего устройства.

В случае обнаружения неисправностей крановщик своевременно информирует лиц, ответственных за безопасное производство работ краном и содержание кранового пути в исправном состоянии, которые принимают меры по устранению выявленных дефектов.

Элементы кранового пути, по которым выявлены дефекты (износ рельсов, трещины в рельсах или опорных элементах, несоответствие путевого оборудования требованиям эксплуатационной и нормативной документации и т.п.), при необходимости подвергают инструментальному контролю.

В целях безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, перемещающихся по крановым путям, в процессе эксплуатации проводят комплексные обследования, которые подразделяют:

на первичное (не более пяти лет после введения пути в эксплуатацию);

на повторное (устанавливают по результатам предыдущего обследования и при исправном или восстановленном до исправного состояния крановых путей принимают не более трех лет, а также при установке нового крана на эксплуатировавшийся ранее путь);

на внеочередное (выполняют вне зависимости от срока эксплуатации кранового пути после землетрясений, наводнений, пожаров и других стихийных бедствий, повлекших за собой изменение свойств и параметров конструкций, по предписанию инспектора по надзору, а также по запросу владельца(ев) кранового пути или грузоподъемного крана).

При первичном и внеочередном обследовании кранового пути обследование крана не проводят.

Число повторных плановых обследований определяют условиями эксплуатации установленного грузоподъемного крана на крановом пути и ограничивают техническим состоянием пути либо экономическими факторами.

В процессе эксплуатации кранового пути с целью обеспечения его работоспособности проводят периодические ремонтные работы.

Перечень ремонтных работ определяют фактической потребностью, устанавливаемой при осмотре и инструментальном контроле пути.

В перечень работ входят:

разборка, определение дефектов, контроль технического состояния элементов, восстановление и сборка элементов кранового пути;

замена рельсов, рельсовых скреплений, опорных элементов и путевого оборудования;

рихтовка рельсовых нитей и выправка кранового пути;

регулировка зазоров в стыках рельсов;

восстановление исправности заземляющего устройства.

Особое внимание необходимо обращать на состояние шпал, балок и плит, правильность опирания опорных элементов на балласт, работу и состояние узла прикрепления рельса к опорным элементам, а также на исправное содержание стыков, стыковых и промежуточных скреплений.

В зимний период крановый путь, в том числе рельсы, стыковые и промежуточные скрепления, поверхности опорных элементов, путевое оборудование, соединительные проводники и перемычки заземляющего устройства, необходимо очищать от снега.

При ограничении зоны перемещения крана по крановому пути необходимо переустановить тупиковые упоры и отключающие устройства.

В весенний период необходимо предусматривать специальные меры по повышению безопасности работы крана еженедельный, а при необходимости и ежесменный инструментальный контроль за параметрами кранового пути, ограничение зоны передвижения крана вплоть до его стационарной остановки.

- РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СТРОЕНИЯ КРАНОВОГО ПУТИ

Паспортные характеристики крана

| Тип, модель крана | кран козловой МККС-42К | приобретаемый кран |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъёмность, т | 30,5 | 30,5,0 |
| Технические данные: |  |  |
| Колея, м | 25,0 | 25,0 |
| Вылет консоли, м | 8 | 8,0 |
| Масса крана, т | 162.0 | 200,0 |
| Группа классификации (режим работы по паспорту) | 3М (средний) | 3М (средний) |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 | У1 |

Рис.1.

Опорная база крана.

Расчет нагрузок, передаваемых от крана на кранового пути

Исходя из расчета нагрузок, передаваемых от грузоподъемных кранов, принимаются следующие материалы верхнего строения пути:

Рельс Р65 по ГОСТ Р 51685-2000;

Полушпала ПШН4-13-325-1 с напрягаемой арматурой, с шагом 500 мм.

Для расчета подкранового пути принимаем нагрузки от крана. планируемого к приобретению в наиболее нагруженном состоянии.

Максимальная нагрузка колеса на рельс – 25 тс.

Согласно требований СП 314.1325800.2017 «При ширине колеи более 4,0 м прочность естественного основания от действующих нагрузок для каждой нитки кранового пути следует принимать отдельно», дальнейший расчет ведется для нагрузок, передаваемых каждой ходовой тележкой крана.

Нагрузка на ходовую тележку крана – до 73 тс.

Площадь опирания полушпал.

В границах одной ходовой тележки крана равной 2,25 м принимаем 5 полушпал:

S=1,34м*0,3м*5шт=2,01 м2

Давление на 1 кв.м от нагрузки Fк.

Рк=73тс/2,01м2

Рк=36,3 т/м2

При допустимой несущей способности мелкопесчаного влажного и водонасыщенного грунта средней плотности  <Р>=20т/м2, соотношение площади опирания на основание к требуемой площади основания:

n=Рк/<Р>=36,3/20=1,81

На основании п. 2.9. РД 10-117-95 минимальная ширина  верхнего основания балластной призмы принимается

Lв= lпш+400=1,34+0,4=1,74 м,

где 400 - константа, включающая две ширины плеча балластной призмы, мм.

Параметры нижнего основания трапеции балластной призмы через соотношение площади опирания на основание к требуемой площади основания:

Lн=1,74*1,81=3,15 м

Принимаем откос боковых сторон балластной призмы равный 1:1,5 и максимальный угол крутизны естественного откоса 34 град., в соответствии с п. 3.4.21. РД 10-117-95 «Боковые стороны балластной призмы должны иметь откос 1:1,2-1,5 при устройстве ее из гранулированного и доменного шлаков, 1:1-1,5 - из щебня и гравия».

По формулам расчета сторон прямоугольного треугольника, получаем высоту балластной призмы:

h=(Lн-Lв)/2*tg34=(3,15-1,74)/2*0,674= 0,47 м

На основании Таблицы №1 ГОСТа Р 51248-99«Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования», при нагрузках от колеса крана 250 кН и типе рельса – Р65, толщина балластного слоя должна быть не менее 0,38 м

Расчетная толщина балластного слоя 0,47 м соответствует вышеуказанному значению ГОСТа Р 51248-99.

Вывод:

Балластная призма принимается толщиной 0,47м из щебня фр.25-60 по ГОСТ 8267-93 с модулем упругости 350 МПа и расчетным сопротивлением 600 кПа,

Расчет водоотвода

Расчет водоотливных лотков производиться по СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

Расчет расхода воды Q, л/с с территории площадки рассчитывается по формуле::

Q=q20 • F • φ,

где:

q20 - интенсивность дождя, л/с на 1 га;

F - площадь поверхности, с которой собираются дождевые и талые воды (га);

φ – коэффициент водопоглащения поверхности.

Таким образом:

Q=70х0,5013х0,95=33,34 л/с

Для отвода поверхностных вод с площадки подкрановых путей, длинной 200,520 м, принимаем водоотводной лоток типоразмера не менее DN150 H190 с уклоном поверхности не менее 0,005.

Расчета заземления

Преобладающим типом грунтом на территории ПАО «ТрансКонтейнер» в Кировской области, г.Киров пр. Транспортный является суглинок.

Суглинок - почва с преимущественным содержанием глины и значительным количеством песка с удельным сопротивлением ρ = 100 Ом·м.

Нормированное сопротивление заземляющего устройства равно Rн = 10 Ом·м.

Фактическое удельное сопротивление почвы вычислим по формуле:

ρэкв = Ψρ = 1,5 х 100

ρэкв = 150 Ом·м

Расчет сопротивления растекания тока одного вертикального заземлителя (стержня) определяем по формуле:

, где T = 0,5 х L + t

Т= 0,5 х 1,25 + 0,7 = 0,44 м.

RО  = 150 / (2π х 1,25) · (ln (2 х 1,25 / 0,032) + 0,5 · ln (4 х 0,44 + 1,25) / (4 х 0,44 - 1,25))

RО = 56,845 Ом·м

RО = RВ = 56,85 Ом·м.

Расчет сопротивление растекания тока для заземлителя определяем по формуле:

, где:

- Ψ = 3,5

- ηГ = 0,34

удельное сопротивление грунта ρ = 100 Ом.м,

RГ = 0,366 х (100 х 3,5 / 22 х 0,34) · lg (2 х 222/0,040 х 0,7)

RГ = 77,73 Ом·м

Полное сопротивление заземлителей определяем по формуле:

Rоб = (77,73 х 56,85) / (56,85 х 0,34) + (77,73 х 0,55 х 10)

Rоб = 9,89 Ом·м

, что соответствует требованиям п. 4.6.10 СП 314.1325800.2017  Rоб = 9,89 Ом ≤ Rн = 10 Ом.

Согласно п. 4.6.10 СП 314.1325800.2017 сопротивление растеканию тока заземляющего устройства принимается для крана, питающегося от распределительного устройства с глухозаземленной нейтралью, не более 10 Ом.

Вывод:

Принятые материалы:

- длина вертикальных заземлителей не менее 1250 мм;

- проводник выполняется из полосы min 4х40 мм и площадью S ≥ 64 мм2;

- заземляющие перемычки в стыках рельсов выполняются из проволоки диаметром min Ø9 мм;

- контур заземления выполняется из трех уголков L75х75х7, длиной не менее L ≥ 1250 мм, соединенных в треугольник с катетом не менее 3000 мм проводником из проволоки                       не менее Ø 9 мм или полосы не менее 4х40 мм и площадью S ≥ 64 мм2.

- искусственный заземлитель выполняется из проволоки не менее Ø 9 мм или полосы не менее 4х40 мм и площадью S ≥ 64 мм2.

Проводник и искусственный заземлитель выполнять из стали марки не ниже С235                           ГОСТ 27772-2015 «ПРОКАТ для строительных конструкций. Общие требования».